Вопросы для ИТР

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Что следует сделать в случае обнаружения утечек кислорода и ацетилена из трубопроводов и газоразборных постов и невозможности быстрого устранения неисправностей? |
|  | А. Вывесить на трубопроводах и газоразборных постах плакаты "Опасно! Газы", доложить об утечках руководству и продолжить работу с повышенной осторожностью |
|  | Б. Обеспечить рабочие места проведения огневых работ дополнительными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) |
|  | В. Отключить поврежденные участки трубопроводов и газоразборные посты, провентилировать помещение |
|  | Г. Перенести ведение огневых работ в другое место |
| 2. | На каком минимальном расстоянии от группы газовых баллонов (более 2-х) допускается использование открытого огня? |
|  | А. 10 м |
|  | Б. 5 м |
|  | В. 8 м |
|  | Г. 3 м |
| 3. | Газоэлектросварщик при выполнении огневых работ находится в опасной близости от подвешенного груза. Нарушает ли газоэлектросварщик Кардинальные правила безопасности? |
|  | А. Нет, данное мероприятие прописано в НД на огневые работы |
|  | Б. Да, работник нарушает Кардинальные правила безопасности |
|  | В. Нет, работник проводит работы по заданию непосредственного руководителя |
| 4. | Что следует сделать, если пламя и искры при огневых работах направляются в сторону источников питания кислородом и ацетиленом? |
|  | А. Переместить источники питания кислородом и ацетиленом, при невозможности сделать это - отказаться от ведения работ |
|  | Б. Сменить место ведения работ, при невозможности сделать это - работать с повышенной осторожностью |
|  | В. Полить водой источники питания кислородом и ацетиленом |
|  | Г. Установить защитные экраны из несгораемого материала |
| 5. | Каким из перечисленных способов запрещается соединять сварочные кабели (с последующей изоляцией мест соединения) при наращивании длины? |
|  | А. Опрессовкой |
|  | Б. Скруткой |
|  | В. Сваркой |
|  | Г. Пайкой |
| 6. | Определите, как поступить, если во время выполнения сварочных работ появился запах горящей проводки. |
|  | А. Довести до конца начатую работу и после этого вызвать дежурного электрика |
|  | Б. Прервать работу, покинуть помещение и сообщить о запахе руководителю |
|  | В. Выявить причину задымления и применить огнетушитель |
|  | Г. Выявить причину задымления и выключить рубильник |
| 7. | Что из перечисленного разрешается делать при транспортировке кислородного баллона? |
|  | А. Использовать специальную тележку, конструкция которой предохраняет баллон от тряски и ударов |
|  | Б. Перемещать баллон без предохранительного колпака на вентиле |
|  | В. Размещать баллон вблизи горячих деталей |
|  | Г. Работать в замасленной одежде |
| 8. | Может ли работник приступить к выполнению работ, без отключения источника энергии? |
|  | А. Да, работник проводит работы по заданию своего непосредственного руководителя |
|  | Б. Нет, работник нарушает Кардинальные правила безопасности |
|  | В. Да, работник находится в диэлектрические перчатках, сапогах из диэлектрического материала |
| 9. | Что из перечисленного следует использовать при выполнении огневых работ на высоте с применением переносных лестниц и стремянок? |
|  | А. Диэлектрические перчатки, обувь, спецодежду повышенного класса защиты |
|  | Б. Систему обеспечения безопасности работ на высоте |
|  | В. Сотовую или радиосвязь |
|  | Г. Сигнальный жилет |
| 10. | Какова периодичность осмотра и испытания ацетиленовых и кислородных шлангов? |
|  | А. Не реже 1 раза в неделю |
|  | Б. Не реже 1 раза в месяц |
|  | В. Не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Г. Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 2 вариант |  |
| 11. | Чем должно быть обеспечено место выполнения огневых работ? |
|  | А. Огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске |
|  | Б. Персональным ручным фонариком или переносным электрическим светильником с аккумулятором |
|  | В. Средствами сотовой и радиосвязи |
|  | Г. Гигрометром |
| 12. | Что необходимо сделать с обожженным местом пострадавшего при оказании первой помощи? |
|  | А. Промыть свободно падающей струей воды комнатной температуры |
|  | Б. Приложить ткань, смоченную спиртовым раствором |
|  | В. Закрыть нетугой стерильной повязкой |
|  | Г. Смазать мазью или жиром |
| 13. | Что должен сделать работник при обнаружении утечки кислорода из перемещаемого баллона (при шипении газа)? |
|  | А. Переместить баллон на открытый воздух и не использовать его в работе |
|  | Б. Доложить об утечке лицу, ответственному за пожарную безопасность |
|  | В. Немедленно доложить об утечке непосредственному руководителю |
|  | Г. Проверить вентиль баллона и при необходимости закрутить его |
| 14. | Какой плакат должен быть вывешен на пусковых устройствах у электроприводов движущихся механизмов машин в зоне выполнения огневых работ? |
|  | А. "Не включать: работают люди!" |
|  | Б. "Стой! Высокое напряжение" |
|  | В. "Без наряда не работать" |
|  | Г. "Не влезай! Убьет" |
| 15. | Кто должен выполнять подготовку объекта к проведению на нем огневых работ? |
|  | А. Руководитель структурного подразделения, работники которого выполняют огневые работы |
|  | Б. Работники, осуществляющие проведение огневых работ |
|  | В. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта |
|  | Г. Работники хозяйственной службы предприятия |
| 16. | Под чьим руководством осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? |
|  | А. Под руководством сотрудника службы охраны труда предприятия |
|  | Б. Под руководством ответственного за подготовку объекта |
|  | В. Под руководством ответственного за проведение работ |
|  | Г. Под руководством представителя пожарной охраны |
| 17. | Что из перечисленного следует использовать при выполнении огневых работ на высоте? |
|  | А. Газоподводящие шланги длиной до 50 м |
|  | Б. Безлямочный страховочный пояс |
|  | В. Пеньковый страховочный канат |
|  | Г. Сумку для инструмента |
| 18. | Что следует сделать в случае возникновения в процессе огневых работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском? |
|  | А. Продолжить работу с использованием дополнительных средств индивидуальной защиты |
|  | Б. Аннулировать наряд-допуск и продолжить работы без него |
|  | В. Продолжить работы в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Г. Прекратить работу, наряд-допуск аннулировать |
| 19. | С помощью чего следует присоединять редуктор к газовому баллону? |
|  | А. С помощью любого гаечного ключа в искробезопасном исполнении |
|  | Б. С помощью специального ключа в искробезопасном исполнении |
|  | В. С помощью гаечного ключа с удлиненной рукояткой |
|  | Г. С помощью накидного гаечного ключа |
| 20. | С какой даты исчисляются сроки использования средств индивидуальной защиты? |
|  | А. С даты их поставки и приемки на хранение |
|  | Б. С даты их фактической выдачи работнику |
|  | В. С даты их изготовления |

Вопросы для рабочего персонала

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Что следует сделать в случае обнаружения утечек кислорода и ацетилена из трубопроводов и газоразборных постов и невозможности быстрого устранения неисправностей? |
|  | А. Вывесить на трубопроводах и газоразборных постах плакаты "Опасно! Газы", доложить об утечках руководству и продолжить работу с повышенной осторожностью |
|  | Б. Обеспечить рабочие места проведения огневых работ дополнительными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) |
|  | В. Отключить поврежденные участки трубопроводов и газоразборные посты, провентилировать помещение |
|  | Г. Перенести ведение огневых работ в другое место |
| 2. | На каком минимальном расстоянии от группы газовых баллонов (более 2-х) допускается использование открытого огня? |
|  | А. 10 м |
|  | Б. 5 м |
|  | В. 8 м |
|  | Г. 3 м |
| 3. | Газоэлектросварщик при выполнении огневых работ находится в опасной близости от подвешенного груза. Нарушает ли газоэлектросварщик Кардинальные правила безопасности? |
|  | А. Нет, данное мероприятие прописано в НД на огневые работы |
|  | Б. Да, работник нарушает Кардинальные правила безопасности |
|  | В. Нет, работник проводит работы по заданию непосредственного руководителя |
| 4. | Определите, как поступить, если во время выполнения сварочных работ появился запах горящей проводки. |
|  | А. Довести до конца начатую работу и после этого вызвать дежурного электрика |
|  | Б. Прервать работу, покинуть помещение и сообщить о запахе руководителю |
|  | В. Выявить причину задымления и применить огнетушитель |
|  | Г. Выявить причину задымления и выключить рубильник |
| 5. | Что из перечисленного разрешается делать при транспортировке кислородного баллона? |
|  | А. Использовать специальную тележку, конструкция которой предохраняет баллон от тряски и ударов |
|  | Б. Перемещать баллон без предохранительного колпака на вентиле |
|  | В. Размещать баллон вблизи горячих деталей |
|  | Г. Работать в замасленной одежде |
| 6. | Чем должно быть обеспечено место выполнения огневых работ? |
|  | А. Огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске |
|  | Б. Персональным ручным фонариком или переносным электрическим светильником с аккумулятором |
|  | В. Средствами сотовой и радиосвязи |
|  | Г. Гигрометром |
| 7. | Что необходимо сделать с обожженным местом пострадавшего при оказании первой помощи? |
|  | А. Промыть свободно падающей струей воды комнатной температуры |
|  | Б. Приложить ткань, смоченную спиртовым раствором |
|  | В. Закрыть нетугой стерильной повязкой |
|  | Г. Смазать мазью или жиром |
| 8. | Что должен сделать работник при обнаружении утечки кислорода из перемещаемого баллона (при шипении газа)? |
|  | А. Переместить баллон на открытый воздух и не использовать его в работе |
|  | Б. Доложить об утечке лицу, ответственному за пожарную безопасность |
|  | В. Немедленно доложить об утечке непосредственному руководителю |
|  | Г. Проверить вентиль баллона и при необходимости закрутить его |
| 9. | Что из перечисленного следует использовать при выполнении огневых работ на высоте? |
|  | А. Газоподводящие шланги длиной до 50 м |
|  | Б. Безлямочный страховочный пояс |
|  | В. Пеньковый страховочный канат |
|  | Г. Сумку для инструмента |
| 10. | С помощью чего следует присоединять редуктор к газовому баллону? |
|  | А. С помощью любого гаечного ключа в искробезопасном исполнении |
|  | Б. С помощью специального ключа в искробезопасном исполнении |
|  | В. С помощью гаечного ключа с удлиненной рукояткой |
|  | Г. С помощью накидного гаечного ключа |

Контрольные вопросы для проведения проверки знаний работников подрядных организаций, выполняющих огневые работы на объектах АО «ЕРП».

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________