Вопросы для ИТР и рабочего персонала

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Укажите, что в первую очередь должен сделать работник, обнаруживший повреждение покрытия пола рядом с электроустановкой. |
|  | А. Направиться за подходящими средствами для ограждения места повреждения покрытия пола |
|  | Б. Предупредить работающих рядом работников о повреждении покрытия пола |
|  | В. Направиться к руководителю и сообщить ему о повреждении покрытия пола |
|  | Г. Направиться за инструментом и материалами для ремонта покрытия пола |
| 2. | Какое устройство следует использовать в качестве указателя напряжения в электроустановках постоянного тока напряжением до 1000 В? |
|  | А. Однополюсный указатель |
|  | Б. Двухполюсный указатель |
|  | В. Контрольную лампу |
|  | Г. Индикаторную отвертку |
| 3. | Какой опасный фактор характерен для помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? |
|  | А. Низкая температура |
|  | Б. Токопроводящие полы |
|  | В. Химически активная среда |
| 4. | Что необходимо сделать при проведении работ в электроустановках, в которых установка заземления опасна или невозможна? |
|  | А. Сообщить о невозможности установки заземлений специалисту по охране труда |
|  | Б. Провести осмотр оборудования и сообщить о невозможности установки заземлений диспетчеру |
|  | В. Разработать дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин |
| 5. | Какой плакат следует вывешивать у снятых предохранителей в комплектном распределительном устройстве при подготовке рабочего места на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов? |
|  | А. НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ |
|  | Б. СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ |
|  | В. НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ! |
|  | Г. ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ |
| 6. | Какую лестницу можно применить при обслуживании электроустановок напряжением до 220 кВ? |
|  | А. Деревянную приставную лестницу |
|  | Б. Переносную металлическую лестницу с площадкой и перилами |
|  | В. Алюминиевую приставную лестницу |
| 7. | В каком случае разрешается временно снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места? |
|  | А. Если при выполнении работ выявлено повреждение проводника или струбцины |
|  | Б. Если это требуется по характеру выполняемых работ |
|  | В. Если выявлено, что сечение проводников не соответствует напряжению электроустановки |
|  | Г. Если на это дано указание ответственного руководителя работ |
| 8. | Может ли работник приступить к выполнению работ, без отключения источника энергии? |
|  | А. Да, работник проводит работы по заданию своего непосредственного руководителя |
|  | Б. Нет, работник нарушает Кардинальные правила безопасности |
|  | В. Да, работник находится в диэлектрические перчатках, сапогах из диэлектрического материала |
| 9. | Что из перечисленного может быть отнесено к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |
|  | А. Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений |
|  | Б. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках |
|  | В. Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м |
| 10. | Какой документ удостоверяет право работника на самостоятельную работу в электроустановках? |
|  | А. Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках |
|  | Б. Документ о получении образования (не ниже среднего технического) |
|  | В. Свидетельство о присвоении квалификации и разряда |
| 2 вариант |  |
| 11. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным при выполнении работ на электроустановках напряжением выше 1000 В? |
|  | А. Изолирующие штанги всех видов |
|  | Б. Диэлектрические перчатки и боты |
|  | В. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки |
|  | Г. Изолирующие колпаки и накладки |
| 12. | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |
|  | А. Группу II |
|  | Б. Группу IV |
|  | В. Группу III |
|  | Г. Группу I |
| 13. | Какой инструктаж должен быть проведен перед началом работ по наряду-допуску? |
|  | А. Внеплановый |
|  | Б. Повторный |
|  | В. Вводный |
|  | Г. Целевой |
| 14. | На основании чего разрешается делать заключение об отсутствии напряжения в электроустановке перед началом работ? |
|  | А. На основании показаний вольтметра |
|  | Б. На основании показаний указателя напряжения |
|  | В. На основании показаний контрольной лампы |
|  | Г. На основании отсутствия освещения в помещении |
| 15. | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средства защиты, используемого в электроустановках? |
|  | А. Отремонтировать средство защиты |
|  | Б. Изъять средство защиты, сделав запись об изъятии в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации |
|  | В. Провести внеочередное испытание средства защиты |
|  | Г. Возвратить средство защиты на место хранения |
| 16. | В каком случае нет необходимости проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшему? |
|  | А. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом |
|  | Б. Если не определяется пульс или отмечаются лишь редкие слабые волны |
|  | В. Если дыхание резко ослаблено, а ритм дыхательных движений нарушен |
|  | Г. Если кожа приобретает бледно-серый цвет с синюшным оттенком |
| 17. | Как должно выполняться присоединение стальных заземляющих проводников? |
|  | А. Сварным соединением |
|  | Б. Заклепочным соединением |
|  | В. Резьбовым соединением |
|  | Г. Фланцевым соединением |
| 18. | Как работник должен убедиться в исправности электрозащитных средств перед их использованием? |
|  | А. По протоколам эксплуатационных испытаний |
|  | Б. По штампу или маркировке на средстве защиты |
|  | В. По записи в журнале испытаний средств защиты |
|  | Г. По внешнему виду средств защиты |
| 19. | С какой периодичностью работник, выполняющий работы по эксплуатации и ремонту электроустановок, обязан проверять исправность электрозащитных средств? |
|  | А. Перед каждым применением |
|  | Б. 1 раз в неделю |
|  | В. 1 раз в месяц |
|  | Г. 1 раз в 12 месяцев |
| 20. | Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока? |
|  | А. Освободить пострадавшего от действия электрического тока |
|  | Б. Освободить пострадавшего от стесняющей его одежды |
|  | В. Обеспечить доступ чистого воздуха к пострадавшему |
|  | Г. Выполнить искусственное дыхание |

Контрольные вопросы для проведения проверки знаний работников подрядных организаций, выполняющих работы в электроустановках на объектах АО «ЕРП».

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________