Вопросы для ИТР

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники при опасности падения в воду при работе на высоте? |
|  | А. Спасательными жилетами и поясами. |
|  | Б. Индивидуальными кислородными аппаратами. |
|  | В. Средствами защиты органов дыхания. |
|  | Г. Касками. |
| 2. | В каком документе должны быть указаны способы строповки, разработанные для грузов, не имеющих петель, цапф и рым? |
|  | А. В наряде-допуске. |
|  | Б. В паспорте грузоподъемных механизмов. |
|  | В. В технологической карте или плане производства работ на высоте. |
|  | Г. В инструкции по безопасному производству работ по строповке грузов. |
| 3. | Какова минимальная допустимая ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах при работах на высоте? |
|  | А. 0,6 м. |
|  | Б. 0,4 м. |
|  | В. 1,0 м. |
|  | Г. 1,5 м. |
| 4. | Выберите верное определение понятия «страховочная привязь? |
|  | А. Компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. |
|  | Б. Индивидуальное устройство для предохранения от падения с высоты, с помощью которого человек может спасать свою жизнь или жизнь других людей таким образом, что падение предотвращается. |
|  | В. Опора для тела в целях спасения жизни, включающая в себя лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения. |
| 5. | При какой минимальной скорости воздушного потока (ветра) в открытых местах выполнение работ на высоте запрещается? |
|  | А. При скорости 10 м/с. |
|  | Б. При скорости 15 м/с. |
|  | В. При скорости 12 м/с. |
|  | Г. При скорости 5 м/с. |
| 6. | С какой даты исчисляются сроки использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)? |
|  | А. Со дня фактической выдачи средств индивидуальной защиты работникам. |
|  | Б. Со дня фактического применения средств индивидуальной защиты работником. |
|  | В. С начала календарного года. |
|  | Г. Со дня, следующего за днем фактической выдачи средств индивидуальной защиты работникам. |
| 7. | Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники при работе на высоте в местах движения транспортных средств? |
|  | А. Средствами защиты органов дыхания. |
|  | Б. Индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами. |
|  | В. Спасательными жилетами и поясами. |
|  | Г. Сигнальными жилетами. |
| 8. | О чем работники обязаны ставить в известность работодателя относительно средств индивидуальной защиты? |
|  | А. О месте хранения средств индивидуальной защиты. |
|  | Б. О выходе средств индивидуальной защиты из строя. |
|  | В. О работах, на которых используется средство индивидуальной защиты. |
|  | Г. О времени пользования средствами индивидуальной защиты. |
| 9. | Что из перечисленного является Кардинальным правилом безопасности? |
|  | А. Работникам запрещается работать на высоте в опасной близости от людей |
|  | Б. Работникам разрешается работать на высоте с разрешения непосредственного руководителя |
|  | В. Работникам запрещается работать на высоте без использования страховочной привязи |
| 10. | На каком расстоянии от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м проводящиеся на площадках работы могут быть отнесены к работам на высоте? |
|  | А. Ближе 2 м. |
|  | Б. Ближе 4 м. |
|  | В. Ближе 3 м. |
|  | Г. Ближе 5 м. |
| 2 вариант |  |
| 11. | Какие из перечисленных работ относятся к работам на высоте? |
|  | А. Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более. |
|  | Б. Работы, при которых работник осуществляет подъем на высоту 2 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет 45°. |
|  | В. Работы, проводящиеся на площадках на расстоянии 5 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м. |
|  | Г. Работы, проводящиеся на площадках на расстоянии 3 м от огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, при высоте защитного ограждения этих площадок 1,5 м. |
| 12. | Через какое расстояние при подъеме по элементам конструкций работник должен устанавливать на элементы конструкции дополнительные анкерные устройства с соединителями и пропускать через них канат в случаях, когда обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу? |
|  | А. Через каждые 1 - 1,5 м. |
|  | Б. Через каждые 2 - 3 м. |
|  | В. Через каждые 9 - 10 м. |
|  | Г. Через каждые 15 - 16 м. |
| 13. | Без кого члены бригады не имеют права возвращаться на рабочее место после перерыва в работе на высоте? |
|  | А. Без ответственного за организацию безопасности работ на высоте. |
|  | Б. Без ответственного исполнителя (производителя) работ. |
|  | В. Без ответственного за выдачу наряда-допуска. |
| 14. | В каком случае работа, связанная с возможным риском падения работника с высоты менее 1,8 м, относится к работам на высоте? |
|  | А. Если работа проводится над поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. |
|  | Б. Если работа проводится у стеллажей или штабелей. |
|  | В. Если работа проводится на подмостях. |
| 15. | Какая минимальная продолжительность стажировки должна устанавливаться работодателем (уполномоченным им лицом) по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте? |
|  | А. 2 рабочих дня (смены). |
|  | Б. 5 рабочих дней (смен). |
|  | В. 1 рабочий день (смена). |
|  | Г. 10 рабочих дней (смен). |
| 16. | Что из перечисленного допускается при работе грузоподъемными механизмами? |
|  | А. Оставлять груз в подвешенном состоянии. |
|  | Б. Поднимать груз неизвестной массы. |
|  | В. Перемещать грузы при достаточной освещенности. |
|  | Г. Перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами. |
| 17. | При каком условии допускается находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем 1 человеку? |
|  | А. При высоте стремянки или лестницы менее 5 м. |
|  | Б. При использовании крюков-захватов. |
|  | В. При использовании башмаков из резины или другого нескользкого материала. |
|  | Г. Не допускается ни в каких случаях. |
| 18. | Каких работников должны назначить должностные лица, выдающие наряд-допуск? |
|  | А. Ответственного по охране труда на участке производства работ. |
|  | Б. Ответственного для контроля производства работ при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. |
|  | В. Руководителя и исполнителя работ по монтажу (демонтажу) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. |
|  | Г. Ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ. |
| 19. | Выберите верное определение понятия «страховочная привязь? |
|  | А. Компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. |
|  | Б. Индивидуальное устройство для предохранения от падения с высоты, с помощью которого человек может спасать свою жизнь или жизнь других людей таким образом, что падение предотвращается. |
|  | В. Опора для тела в целях спасения жизни, включающая в себя лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения. |
| 20. | В каком случае допускается работать с канатами грузоподъемных механизмов при производстве работ на высоте без средств индивидуальной защиты рук? |
|  | А. Допускается только с синтетическими канатами. |
|  | Б. Допускается только со стальными канатами. |
|  | В. Допускается только с канатами диаметром больше 20 мм. |
|  | Г. Не допускается ни в каком случае. |
| 3 вариант |  |
| 21. | Кто осуществляет повторный допуск бригады в последующие смены на подготовленное рабочее место? |
|  | А. Ответственный руководитель работ. |
|  | Б. Ответственный исполнитель (производитель) работ. |
|  | В. Работник, выдающий наряд-допуск. |
|  | Г. Бригадир |
| 22. | Как часто осуществляется осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната? |
|  | А. 1 раз в месяц. |
|  | Б. 1 раз в 5 рабочих смен. |
|  | В. 1 раз в 3 рабочих дня. |
|  | Г. Ежедневно перед работой. |
| 23. | Кто должен убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе при возобновлении работы последующей смены? |
|  | А. Ответственный руководитель работ. |
|  | Б. Ответственный исполнитель (производитель) работ. |
|  | В. Бригадир. |
|  | Г. Работник, выдающий наряд-допуск. |
| 24. | В каком случае при работе на высоте место под подвешенным грузом ограждается и вывешиваются плакаты "Опасная зона" и "Проход закрыт"? |
|  | А. В каждом случае подъема груза. |
|  | Б. В случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз. |
|  | В. В случае подвешивания груза на время одной смены. |
|  | Г. В случае подвешивания груза на время более одной смены. |
| 25. | Кто из работников принимает указания об изменениях состава бригады и записывает в наряде-допуске за своей подписью фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава бригады? |
|  | А. Ответственный руководитель или ответственный исполнитель работ. |
|  | Б. Бригадир или звеньевой. |
|  | В. Любой член бригады. |
|  | Г. Не разрешается изменять состав бригады. |
| 26. | В каком состоянии член бригады обязан содержать средства индивидуальной защиты, инструмент и технические средства? |
|  | А. В исправном состоянии. |
|  | Б. В сложенном состоянии. |
|  | В. Упакованным в заводскую упаковку. |
|  | Г. В состоянии, доступном для оперативной работы. |
| 27. | Какая информация не указывается на предохранительных поясах? |
|  | А. Обозначение национального или межгосударственного стандарта на пояс. |
|  | Б. Товарный знак организации-изготовителя. |
|  | В. Фамилия, имя, отчество человека, поставившего контрольную отметку. |
|  | Г. Обозначение национального или межгосударственного стандарта на пояс. |
| 28. | Что из перечисленного должен делать ответственный руководитель работ после завершения работы? Выберите два правильных варианта ответа. |
|  | А. Удалять бригаду с рабочего места, демонтировать переносные плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства. |
|  | Б. Проверять чистоту рабочего места, отсутствие инструмента. |
|  | В. Снимать установленные бригадой временные ограждения, восстанавливать постоянные ограждения. |
|  | Г. Не позднее следующего дня сдавать наряд-допуск работнику, выдавшему его. |
|  | Д. Оформлять в наряде-допуске полное окончание работ. |
| 29. | В каких случаях допускается работа со случайных подставок? |
|  | А. Не допускается ни в каких случаях. |
|  | Б. При использовании страховочных систем. |
|  | В. При страховке другим работником. |
|  | Г. В присутствии ответственного исполнителя работ. |
| 30. | Что должен сделать ответственный исполнитель работ при обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и планом производства работ на высоте, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих? |
|  | А. Устранить обнаруженные нарушения до конца рабочей смены. |
|  | Б. Удалить членов бригады с места производства работ. |
|  | В. Ждать на рабочем месте распоряжений ответственного руководителя работ. |
|  | Г. Получить новый наряд-допуск. |

Вопросы для рабочего персонала

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники при опасности падения в воду при работе на высоте? |
|  | А. Спасательными жилетами и поясами. |
|  | Б. Индивидуальными кислородными аппаратами. |
|  | В. Средствами защиты органов дыхания. |
|  | Г. Касками. |
| 2. | Выберите верное определение понятия «страховочная привязь? |
|  | А. Компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. |
|  | Б. Индивидуальное устройство для предохранения от падения с высоты, с помощью которого человек может спасать свою жизнь или жизнь других людей таким образом, что падение предотвращается. |
|  | В. Опора для тела в целях спасения жизни, включающая в себя лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения. |
| 3. | С какой даты исчисляются сроки использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)? |
|  | А. Со дня фактической выдачи средств индивидуальной защиты работникам. |
|  | Б. Со дня фактического применения средств индивидуальной защиты работником. |
|  | В. С начала календарного года. |
|  | Г. Со дня, следующего за днем фактической выдачи средств индивидуальной защиты работникам. |
| 4. | О чем работники обязаны ставить в известность работодателя относительно средств индивидуальной защиты? |
|  | А. О месте хранения средств индивидуальной защиты. |
|  | Б. О выходе средств индивидуальной защиты из строя. |
|  | В. О работах, на которых используется средство индивидуальной защиты. |
|  | Г. О времени пользования средствами индивидуальной защиты. |
| 5. | Какое средство индивидуальной защиты должен использовать работник при работе на высоте вне зависимости от конкретных условий? |
|  | А. Строп страховочной системы, изготовленный из стального каната, цепи или специальных огнестойких материалов. |
|  | Б. Защитную каску с застегнутым подбородочным ремнем. |
|  | В. Сигнальный жилет. |
| 6. | На каком расстоянии от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м проводящиеся на площадках работы могут быть отнесены к работам на высоте? |
|  | А. Ближе 2 м. |
|  | Б. Ближе 4 м. |
|  | В. Ближе 3 м. |
|  | Г. Ближе 5 м. |
| 7. | В каком случае допускается работать с канатами грузоподъемных механизмов при производстве работ на высоте без средств индивидуальной защиты рук? |
|  | А. Допускается только с синтетическими канатами. |
|  | Б. Допускается только со стальными канатами. |
|  | В. Допускается только с канатами диаметром больше 20 мм. |
|  | Г. Не допускается ни в каком случае. |
| 8. | В каком состоянии член бригады обязан содержать средства индивидуальной защиты, инструмент и технические средства? |
|  | А. В исправном состоянии. |
|  | Б. В сложенном состоянии. |
|  | В. Упакованным в заводскую упаковку. |
|  | Г. В состоянии, доступном для оперативной работы. |
| 9. | В каких случаях допускается работа со случайных подставок? |
|  | А. Не допускается ни в каких случаях. |
|  | Б. При использовании страховочных систем. |
|  | В. При страховке другим работником. |
|  | Г. В присутствии ответственного исполнителя работ. |
| 10. | Что из перечисленного является Кардинальным правилом безопасности? |
|  | А. Работникам запрещается работать на высоте в опасной близости от людей |
|  | Б. Работникам разрешается работать на высоте с разрешения непосредственного руководителя |
|  | В. Работникам запрещается работать на высоте без использования страховочной привязи |

Контрольные вопросы для проведения проверки знаний работников подрядных организаций, выполняющих работы на высоте на объектах АО «ЕРП».

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________