Вопросы для ИТР

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Какие из перечисленных грузов можно поднимать автомобильным краном? |
|  | А. Подъем людей |
|  | Б. Груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета |
|  | В. Мертвые грузы |
|  | Г. Заваленные другими грузами. |
|  | Д. Не маркированные по указанию ответственного |
| 2. | Какие границы опасной зоны действующей ЛЭП 10 кв? |
|  | А. Не менее 1,5 м |
|  | Б. Не менее 2 м |
|  | В. Не менее 4 м |
|  | Г. Не менее 30 м |
| 3. | Что должен знать аттестованный крановщик? |
|  | А. Устройство крана и его оборудования |
|  | Б. Руководство по эксплуатации крана |
|  | В. Правила строповки, перемещение краном и складирование груза |
|  | Г. Ремонт крана в бригаде слесарей ГПМ и электромонтеров ГПМ |
| 4. | Что является нарушением требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? |
|  | А. Подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и других транспортных средств при нахождении людей в кузове или кабине |
|  | Б. Перемещение краном людей или груза с находящимися на нем людьми включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.). |
|  | В. Все вышеперечисленное |
| 5. | В каком из перечисленных случаев при внеочередном полном техническом освидетельствование ПС проводятся только статические испытания? |
|  | А. После замены грузозахватного органа. |
|  | Б. После замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. |
|  | В. После реконструкции ПС. |
|  | Г. После установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы. |
|  | Д. После капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки. |
| 6. | Кто является ответственным лицом за соблюдение требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? |
|  | А. Работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте |
|  | Б. Ответственные за безопасное производство кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики |
|  | В. Работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок и электрооборудования |
| 7. | В каком случае разрешается установка стрелового крана только на две или три выносные опоры? |
|  | А. При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки. |
|  | Б. При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор. |
|  | В. Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы. |
|  | Г. Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры. |
| 8. | Кто выдает разрешение о пуске в работу стрелового крана? |
|  | А. Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии. |
|  | Б. Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС. |
|  | В. Инспектор органа Ростехнадзора. |
|  | Г. Руководитель эксплуатирующей организации. |
| 9. | Назовите причины вызывающие сильный шум в редукторе механизма подъема груза. |
|  | А. Износ подшипников или шестерен. |
|  | Б. Все перечисленное |
|  | В. Отсутствие смазки |
|  | Г. Несоосность валов |
|  | Д. Редуктор не закреплен |
| 10. | В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками? |
|  | А. В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. |
|  | Б. В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана. |
|  | В. В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования. |
|  | Г. В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона. |
|  | Д. В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм. |
| 2 вариант |  |
| 11. | Какие вероятные неполадки в тормозной системе автокрана, может вызвать плохое растормаживание или заклинивание колес? |
|  | А. Поломка стяжных пружин тормозных колодок, |
|  | Б. Обрыв накладок тормозных колодок, |
|  | В. Засорение компенсационного и воздушных отверстий в главном тормозном цилиндре, |
|  | Г. Разбухания манжет или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах системы гидравлического привода тормозов. |
|  | Д. Все перечисленное |
| 12. | В каком случае выполняется браковка канатов грузоподъемных машин? |
|  | А. Разрыв сердечника |
|  | Б. Уменьшение диаметра проволочек каната |
|  | В. Обрывы проволок |
|  | Г. Все перечисленное |
|  | Д. Разрыв пряди |
| 13. | Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? |
|  | А. Прыжками на одной ноге. |
|  | Б. "Гусиным шагом" |
|  | В. Большими шагами очень быстро |
|  | Г. Не имеет значения как идти |
| 14. | Кому должен сообщить крановщик автокрана об угрозе возникновения аварийной ситуации? |
|  | А. Специалисту, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС. |
|  | Б. Специалисту, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии. |
|  | В. Своему непосредственному руководителю |
|  | Г. Руководителю эксплуатирующей организации. |
| 15. | Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? |
|  | А. Позвонить в скорую помощь |
|  | Б. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший |
|  | В. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением |
| 16. | Что является нарушением при загрузке автомашины краном? |
|  | А. Стропальщик может оставаться в кузове автомашины, если его видит крановщик, и если он может отойти на безопасное расстояние |
|  | Б. Погрузка груза в автомашины должна производиться таким образом , чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при разгрузке |
|  | В. Нахождение людей в полувагоне, кузове, кабине автомашины при подъеме и опускании груза не допускается |
|  | Г. При складировании груза в автомашину должна быть исключена нагрузка на борта. |
| 17. | Какие требования к месту установки крана для производства работ? |
|  | А. Площадка выровнена, с углом наклона не более 3° |
|  | Б. Утрамбована |
|  | В. Опасная зона ограждена |
|  | Г. Устанавливается на все выносные опоры с инвентарными подкладками |
|  | Д. Кран устанавливают, согласно требований руководства по эксплуатации крана |
| 18. | Как необходимо ограждать зону площадки для выполнения работ автомобильным краном? |
|  | А. Если доступ работников и третьих лиц на монтажную площадку исключен, ее можно не ограждать. |
|  | Б. По периметру, снабдив поясняющими надписями. |
|  | В. Перед входом в зону табличкой с надписью «Проход запрещен!». |
|  | Г. По периметру, а на ограждениях вывешивать предупреждающие знаки и таблички с поясняющими надписями. |
|  | Д. Специальными ограждениями, исключающими свободный проход. |
| 19. | Что НЕ фиксируется в вахтенном журнале крановщика при ежесменном осмотре? |
|  | А. Результаты осмотра |
|  | Б. Подпись крановщика |
|  | В. Подпись ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
|  | Г. Дата |
| 20. | Что НЕ должен делать крановщик при осмотре металлоконструкций крана? |
|  | А. Проверка сварных швов методом капиллярной проникающей жидкости |
|  | Б. Проверять наличие погнутости |
|  | В. Проверять наличие искривления |
|  | Г. Проверять наличие вмятин |
|  | Д. Коррозионные повреждения металлоконструкций |

Вопросы для рабочего персонала

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. | Что должен знать аттестованный крановщик? |
|  | А. Устройство крана и его оборудования |
|  | Б. Руководство по эксплуатации крана |
|  | В. Правила строповки, перемещение краном и складирование груза |
|  | Г. Ремонт крана в бригаде слесарей ГПМ и электромонтеров ГПМ |
|  | Д. Все перечисленное |
| 2. | Что является нарушением требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? |
|  | А. Подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и других транспортных средств при нахождении людей в кузове или кабине |
|  | Б. Перемещение краном людей или груза с находящимися на нем людьми включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.). |
|  | В. Все вышеперечисленное |
| 3. | Кто является ответственным лицом за соблюдение требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? |
|  | А. Работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте |
|  | Б. Ответственные за безопасное производство кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики |
|  | В. Работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок и электрооборудования |
| 4. | Назовите причины вызывающие сильный шум в редукторе механизма подъема груза. |
|  | А. Износ подшипников или шестерен. |
|  | Б. Все перечисленное |
|  | В. Отсутствие смазки |
|  | Г. Несоосность валов |
|  | Д. Редуктор не закреплен |
| 5. | В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками? |
|  | А. В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. |
|  | Б. В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана. |
|  | В. В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования. |
|  | Г. В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона. |
|  | Д. В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм. |
| 6. | Какие вероятные неполадки в тормозной системе автокрана, может вызвать плохое растормаживание или заклинивание колес? |
|  | А. Поломка стяжных пружин тормозных колодок, |
|  | Б. Обрыв накладок тормозных колодок, |
|  | В. Засорение компенсационного и воздушных отверстий в главном тормозном цилиндре, |
|  | Г. Разбухания манжет или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах системы гидравлического привода тормозов. |
|  | Д. Все перечисленное |
| 7. | В каком случае выполняется браковка канатов грузоподъемных машин? |
|  | А. Разрыв сердечника |
|  | Б. Уменьшение диаметра проволочек каната |
|  | В. Обрывы проволок |
|  | Г. Все перечисленное |
|  | Д. Разрыв пряди |
| 8. | Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? |
|  | А. Прыжками на одной ноге. |
|  | Б. "Гусиным шагом" |
|  | В. Большими шагами очень быстро |
|  | Г. Не имеет значения как идти |
| 9. | Что НЕ должен делать крановщик при осмотре металлоконструкций крана? |
|  | А. Проверка сварных швов методом капиллярной проникающей жидкости |
|  | Б. Проверять наличие погнутости |
|  | В. Проверять наличие искривления |
|  | Г. Проверять наличие вмятин |
|  | Д. Коррозионные повреждения металлоконструкций |
| 10. | Как необходимо ограждать зону площадки для выполнения работ автомобильным краном? |
|  | А. Если доступ работников и третьих лиц на монтажную площадку исключен, ее можно не ограждать. |
|  | Б. По периметру, снабдив поясняющими надписями. |
|  | В. Перед входом в зону табличкой с надписью «Проход запрещен!». |
|  | Г. По периметру, а на ограждениях вывешивать предупреждающие знаки и таблички с поясняющими надписями. |
|  | Д. Специальными ограждениями, исключающими свободный проход. |

Контрольные вопросы для проведения проверки знаний работников подрядных организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения (автомобильные), предназначенные для подъема и перемещения грузов.

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________

Дата проведения проверки знаний ___________________________________________

Фамилия, инициалы работника ______________________________________________

Подразделение/подрядная организация _______________________________________

Должность работника ______________________________________________________