Приложение 4 к приказу

Генерального директора

ООО «Норникель – ЕРП»,

управляющей организации АО «ЕРП»

от 30.05.2022г. № ЕРП/155-п

Варианты тестов для проверки знаний

Кардинальных правил безопасности труда АО «ЕРП»

Для проверки знаний одного работника используется один вариант теста.

Варианты теста распределяются линейным руководителем.

Таблица с верными ответами расположена по тексту ниже после тестовых вопросов.

ТЕСТ № 1

- Что считается «работой на высоте»?

А) работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более.

Б) работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более.

В) работы, при которых работник осуществляет подъем на высоту 2 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет 45°

2.	Что из перечисленного является нарушением?

А) снятие ограждений (защитных кожухов) с оборудования находящегося в работе;

Б) пуск в работу оборудования со снятым или неисправным ограждением.

В) все перечисленное

3.	Допускается ли посадка людей в тару, поднятую краном?

А) допускается при наличии страховочной привязи

Б) допускается, но не более 2х человек

В) не допускается

4.	Допускается ли нахождение в горной выработке без обозначения себя водителю транспортного средства?

А) допускается

Б) не допускается

В) допускается на расстоянии 5 метров от ТС

5.	Что является нарушением требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ?

А) подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и других транспортных средств при нахождении людей в кузове или кабине

Б) перемещение краном людей или груза с находящимися на нем людьми

включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.).

В) все вышеперечисленное

ТЕСТ № 2

1.	Выберите верное определение понятия «страховочная привязь?

А) компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него

Б) Индивидуальное устройство для предохранения от падения с высоты, с помощью которого человек может спасать свою жизнь или жизнь других людей таким образом, что падение предотвращается

В) Опора для тела в целях спасения жизни, включающая в себя лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения

2.	Что из перечисленного является нарушением?

А) проведение работ без необходимых отключений и принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место работы.

Б) проведение работ без соблюдения мер, обеспечивающих безопасность работ без снятия напряжения и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

В) все вышеперечисленное

3.	Ответственные лица за соблюдение правила № 1 «Работникам запрещается работать на высоте без использования страховочной привязи»?

А) мастер, начальник участка

Б) ответственные за безопасное производство кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики

В) работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте

4.	Является ли нарушением производство работ в выработках с незакрепленной и/или необобранной кровлей, при наличии отслоившихся кусков горной массы или закладочного бетона?

А) да

Б) нет

В) не является при наличии наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

5.	Кто является ответственным лицом за соблюдение требований безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ?

А) работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте

Б) ответственные за безопасное производство кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики

В) работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок и электрооборудования

ТЕСТ № 3

1.	Ответственные лицами за производство работ по ремонт и обслуживанию оборудования без его отключения от коммуникаций, установки блокировки источников энергии являются:

А) лица, проводящие оперативные переключения, организующие и выполняющих в электроустановках строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения

Б) все работники Общества

В) линейные руководители

2.	Кто является ответственным за производство работ в выработках с незакрепленной и/или необобранной кровлей.

А) инженер – геолог

Б) начальник смены

В) работники рудников, либо других подразделений, исполняющие свои функциональные обязанности в подземных выработках

3.	Допускается ли проведение работ без необходимых отключений и принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место работы?

А) допускается

Б) допускается при наличии сертифицированных средств защиты

В) не допускается

4.	Что из перечисленного является нарушением?

А) использование транспортного средства, не предусмотренное для перевозки людей в качестве средства передвижения работников

Б) начало движения транспортного средства, при отсутствии работников в зоне действия ТС

В) перевозка транспортными средствами людей в специально предусмотренных и оборудованных для этих целей ТС

5.	Что характеризует понятие «необобранная кровля»?

А) наличие в кровле заколов

Б) наличие отслоившихся кусков горной массы или закладочного бетона

В) все перечисленное