Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Заместителя

генерального директора по флоту – Исполнительного директора АО «ЕРП» ООО «Норникель - ЕРП»,

управляющей организации АО «ЕРП»

от 16.12.2025 № ЕРП/417-п

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЕРП»

Обозначение положения: П ЕРП 10-001 2025

Введен взамен: Положения ПО 018-2018

«Управление подрядными организациями в

области промышленной безопасности

и охраны труда в ОАО «ЕРП», утвержденного

протоколом заседания Правления ОАО «Енисейское

речное пароходство» № 03.3-03.3-42-96 от 26.11.2018

Дата введения: 16.12.2025

Предисловие

Положение  разработано специалистами Управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «Норникель – ЕРП» на основании Стандарта организации СТО КИСМ 121-222-2025 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопрасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель», требований ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению».

Содержание

1.	Область применения	4

2.	Термины, определения и сокращения	5

3.	Цели процесса управления Подрядчиками/Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда	8

4.	Основные принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда …….	8

5.	Порядок взаимодействия при формировании технического задания и требований в области ПБиОТ	9

7.	Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ/оказания услуг	11

8.	Регистрация, учет и хранение Записей	13

9.	Ответственность	13

Приложение А (обязательное) Форма Приложения к Техническому заданию  «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика»	15

Приложение Б (рекомендуемое) Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, предусматривающие выполнение Работ и /или оказание услуг		17

Приложение В (обязательное) Форма Плана безопасного выполнения работ	18

Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта проверки деятельности Подрядчика / Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда	21

Приложение Д (рекомендуемое) Рекомендуемый формат информационного 
щита		22

Приложение Е (рекомендуемое) Рекомендуемый формат Схемы безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального 
строительства	23

Приложение Ж (рекомендуемое)  Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения Рабочей площадки объекта капитального строительства	24

- Область применения

  - Положение организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЕРП» (далее – Положение) разработано в целях защиты жизни и здоровья работников АО «Енисейское речное пароходство» (далее – Общество), работников подрядных организаций и иных лиц.

  - Настоящее Положение устанавливает единый порядок осуществления взаимодействия в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) между подразделениями Общества и Подрядчиками/Субподрядчиками в целях закупки Продукции в части Работ и/или услуг производственного характера и Проектов, реализуемых на условиях «под ключ», включающих Работы и/или услуги производственного характера (далее – Работы и/или услуги), выполняемые/оказываемые на территории и в интересах Общества.

  - Требования настоящего Положения не применяются:

- к закупке Работ и/или услуг, выполняемых/оказываемых на судах Общества;

- к аварийным и срочным закупкам;

- к закупке Работ и/или услуг у органов исполнительной власти или подведомственных им государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и иных организаций, полномочия которых по реализации указанных видов Работ и/или услуг установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, включая случаи законодательного регулирования цен (тарифов);

  - к закупке материально-технических ресурсов;

- к закупкам Работ и/или услуг, осуществляемым на основании Потребности, сформированной/заявленной до вступления в силу настоящего Положения;

- к взаимоотношениям между подразделениями Общества и Подрядчиками/Субподрядчиками, возникшим из договоров и иных сделок, заключенных до вступления в силу настоящего Положения.

  - Настоящее Положение является нормативно-техническим документом Общества и обязательно для применения работниками Общества, в том числе филиалов Общества, участвующими в процессе управления Подрядчиками / Субподрядчиками:

    - Работники Заказчика, участвующие в:

- формировании Потребности;

- формировании и согласовании Технического задания;

- в проведении оценки Технико-коммерческого предложения;

- в проведении мониторинга, проверок и оценки деятельности контрагента.

    - Работники Исполнителя закупки.

    - Работники Управления ПБиОТ и Групп ПБиОТ (в филиале ЕРЭБ – главный менеджер ПБиОТ).

- Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями:

    - Внутриструктурное производственное подразделение: Организационная единица (цех, участок и т.д.) производственного подразделения Общества/филиала, осуществляющая производство продукции и/или услуг.

    - Внутренний заказчик - руководитель подразделения Общества/филиала, иное лицо, для нужд и в интересах которого осуществляется закупка.

    - Генеральный подрядчик: Сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику, и привлекающая к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков).

    - Закупка: приобретение Продукции из внешних источников.

    - Запись: Документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельство осуществленной деятельности.

    - Опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы и/или ухудшения состояния здоровья или их сочетания.

    - Охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

    - Подрядные работы: выполняемые подрядной организацией работы/оказываемые услуги в соответствии с заключенным договором подряда.

    - Помещение: Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

    - Проект, реализуемый на условиях «под ключ»: Проект, осуществляемый как единый непрерывный комплексный процесс, завершающийся передачей Заказчику готового объекта и предусматривающий в любом сочетании поставку материально-технических ресурсов, проведение проектно-изыскательских работ, разработку рабочей и/или проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и прочих работ/услуг.

    - Структурное подразделение Общества: Подразделение Общества/филиала, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества/филиала, но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках Общества/филиала.

    - Промышленная безопасность: Состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

    - Работник: Физическое лицо, которое находится с Обществом или филиалом Общества, в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

    - Работы и/или услуги производственного характера: выполнение отдельных операций в ходе производства продукции, выполнения работ и/или оказания услуг по обработке сырья и материалов, контролю за соблюдением установленных технологических процессов, проведению ремонтов и технического обслуживания основных средств, технической поддержке информационных систем и других подобных работ/услуг; работы и услуги по проектированию и капитальному строительству объектов производственного назначения; аренда недвижимого имущества производственного назначения и средств производства; транспортные услуги по перевозкам грузов и доставке готовой продукции и другие подобного рода работы и услуги, непосредственно обеспечивающие производственный процесс.

    - Рабочая площадка: Территория/часть территории или помещение/часть помещения Заказчика, на/в которых Подрядчиком ведутся/оказываются работы и/или услуги производственного характера, проект, реализуемый на условиях «под ключ».

    - Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ): Часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

    - Специалист по закупке: Сотрудник Исполнителя закупки, организовывающий проведение Закупочной процедуры по номенклатуре и / или характеристикам/функциональным требованиям к Продукции, входящим в зону его ответственности.

    - Субподрядчик: Организация, привлекаемая на договорных началах подрядчиком к участию в выполнении работ/оказании услуг.  В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

    - Суброгация: Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования в пределах выплаченной суммы, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

    - Управление промышленной безопасности и охраны труда: работник или подразделение Общества/филиала, выполняющие функции в области промышленной безопасности и охраны труда.

| - В настоящем Положении применены следующие сокращения: ВСП; ##### Внутриструктурное производственное подразделение. |
| --- |
| Договор | ##### Гражданско-правовой договор, предусматривающий выполнение работ и/или оказание услуг производственного характера |
| Исполнитель закупки | ##### Структурное подразделение Общества, ответственное за организацию и проведение закупочной процедуры |
| Заказчик | ##### Структурное или производственное подразделение Общества, заключившие с Обществом необходимые гражданско-правовые договоры, по запросам и в интересах которых приобретается Продукция |
| КИСМ | Корпоративная интегрированная система менеджмента качества и экологического менеджмента |
| Общество | Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» |
| Контрагент | Сторона по сделке/договору, заключаемой Обществом |
| НМД | Нормативно-методические документы |
| Ответственный Представитель Заказчика | Работник Заказчика, представляющий интересы Заказчика при проведении Закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением и другими действующими в Обществе нормативно-методическими документами. На ответственного представителя Заказчика распорядительным документом Заказчика возлагаются обязанности по непосредственному взаимодействию с Подрядной организацией с целью обеспечения безопасности выполняемых работ/оказываемых услуг. Ответственный представитель Заказчика назначается из числа руководителей или главных специалистов ВСП, ПП, ФП – балансодержатели основных фондов |
| ПБиОТ | Промышленная безопасность и охрана труда |
| Подрядчик | Сторона договора подряда/договора возмездного оказания услуг, являющаяся как российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», так и сторонней организацией, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу/оказать услуги с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату |
| ПП | Производственное подразделение |
| ППР | Проект производства работ |
| Продукция | Материально-технические ресурсы; информационные ресурсы; проекты, реализуемые на условиях «под ключ»; работы и/или услуги производственного характера; работы и/или услуги непроизводственного характера |
| Работы и/или услуги | Работы и/или услуги производственного характера и Проекты, реализуемые на условиях «под ключ», включающие работы и/или услуги производственного характера |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СП | Структурное подразделение |
| СТО | Стандарт организации |
| Техническое задание | Техническая документация, устанавливающая функциональные, технические, количественные, временные, экологические и иные требования к Продукции (исходные требования, опросный лист, анкета, чертежи и т.п.). |
| ТК | Технологическая карта |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |
| ФП | Функциональное подразделение |

- Цели процесса управления Подрядчиками/Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда

  - Целями процесса управления Подрядчиками/Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда являются:

- привлечение к выполнению подрядных работ Подрядчиков/Субподрядчиков, отвечающих требованиям Заказчика в области ПБиОТ;

- защита жизни и здоровья работников Общества, работников Подрядчика, Субподрядчика и иных лиц при исполнении Подрядчиком/Субподрядчиком условий договора.

- Основные принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда

Основными принципами управления промышленной безопасностью и охраной труда при взаимодействии с контрагентами являются:

  - Безопасность работников Подрядчика/Субподрядчика не менее приоритетна для Общества, чем безопасность собственного персонала.

  - Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения в области ПБиОТ при выполнении Работ и/или услуг являются обязательными для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком (реализация данного принципа обеспечивается путем включения в условия договора обязанности Подрядчика по соблюдению и исполнению требований настоящего Положения). О требованиях в области ПБиОТ, предусмотренных настоящим Положением, Подрядчик информируется под подпись.

  - Осуществление Заказчиком контроля за деятельностью Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ на территории Заказчика, включая Рабочие площадки.

  - Оценка деятельности Подрядчика в области ПБиОТ по итогам исполнения договора.

- Порядок взаимодействия при формировании технического задания и требований в области ПБиОТ

5.1. Управление ПБиОТ формирует Перечень требований по ПБиОТ, предъявляемых к Подрядчику для выполнения работ/услуг (далее – Перечень). Перечень содержит общие требования в области ПБОТ и требования ПБиОТ в целях безопасного выполнения работ повышенной опасности согласно действующего законодательства РФ и локальных документов Общества. Управление ПБиОТ актуализирует Перечень в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ и локальных документов Общества. Перечень размещается на общем корпоративном ресурсе: HFS /docs/NMD/Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность/ЕРП/.

5.2. При формировании потребности в закупке работ и/или услуг Внутренний заказчик подготавливает проект технического задания, включая Приложение «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика» по форме Приложения А к настоящему Положению, включающий:

- конкретные требования в области ПБиОТ, применимые к Подрядчику с учётом особенностей предмета закупки;

- перечень НМД Общества, содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг;

- перечень документации, предоставляемой Подрядчиком Внутреннему заказчику до начала проведения подрядных работ.

Направляет техническое задание, включая Приложение «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика»,  на согласование в Управление ПБиОТ. Требования, рекомендуемые к использованию в качестве блок-факторов  направляются отдельным документом.

Формирование технического задания не требуется в случаях, когда характеристики продукции полностью описываются:

  - государственными стандартами;

  - отраслевыми стандартами;

  - стандартами предприятий;

  - техническими условиями.

5.3. Управление ПБиОТ осуществляет согласование:

- проекта технического задания;

- Перечня требований в области ПБиОТ для Подрядчика;

- блок-факторов (при наличии).

При наличии замечаний — формулирует их и направляет Внутреннему заказчику для доработки документов.

5.4. Внутренний заказчик после получения согласованных (либо с замечаниями) документов:

- вносит необходимые корректировки;

- повторно направляет на согласование в Управление ПБиОТ (при наличии замечаний);

- после окончательного согласования утверждает техническое задание, включающее Перечень требований в области ПБиОТ для Подрядчика;

- прикладывает утверждённое техническое задание к Запросу на закупку.

5.5. При необходимости внесения изменений в утверждённое техническое задание (по инициативе Исполнителя закупки/Специалиста по закупке) Внутренний заказчик:

- готовит проект изменений;

- направляет его на согласование в Управление ПБиОТ.

5.6. При рассмотрении технико-коммерческого предложения участника закупки на соответствие техническому заданию, Внутренний заказчик запрашивает у Управления ПБиОТ проверку соответствия предложений требованиям технического задания в области ПБиОТ.

Запрос может не направляться, если Внутренний заказчик получил от Исполнителя закупки информацию о способе закупки у единственного источника, за исключением случаев:

- в закупочной процедуре только один поставщик направил заявку, соответствующую условиям закупки (объёмы, сроки поставки, качество, технические характеристики и т. д.);

- в закупочной процедуре только один участник прошёл квалификацию поставщика и проверку благонадёжности, либо остальные участники отказались от участия или были дисквалифицированы.

5.7. Управление ПБиОТ в рамках исполнения запроса Внутреннего заказчика:

  - проверяет соответствие технико-коммерческих предложений требованиям технического задания в области ПБиОТ;

  - направляет Внутреннему заказчику заключение о результатах проверки.

Внутренний заказчик учитывает заключение Управления ПБиОТ при рассмотрении и оценке технико-коммерческих предложений в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «ЕРП».

- Требования, предъявляемые к содержанию договоров подряда/возмездного оказания услуг

  - Стандартные условия в области ПБиОТ, обязательные для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком, приведены в договоре.

  - В Договор с Подрядчиком должны быть включены условия о том, что Подрядчик ознакомлен с настоящим Положением, а также иными применимыми локальными нормативными актами Общества (с указанием их списка), содержащими требования в области ПБиОТ, а также условия, предусматривающие обязанность Подрядчика по соблюдению локальных нормативных актов.

  - Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, приведены в Приложении Б к настоящему Положению.

- Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ/оказания услуг

  - Перед началом выполнения любых Подрядных работ, при отсутствии ППР (ТК) в случаях, допускаемых ФНП, Подрядчик совместно с Заказчиком обязан составить План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в обязательном Приложении В к настоящему Положению), в котором должны быть учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для конкретного вида Подрядных работ.

  - Ответственный представитель Заказчика отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана безопасного выполнения работ с участием представителя Подрядчика.

  - Один экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится в течение всего срока выполнения работ и в течение 5 лет по завершении работ у Ответственного представителя Заказчика. Второй экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится у ответственного лица Подрядчика в течение всего срока выполнения работ.

  - Перед началом выполнения Подрядных работ по договору с привлечением Подрядчиков должно быть проведено совещание по вопросам ПБиОТ под руководством Ответственного представителя Заказчика с обязательным участием ответственного за соблюдение требований ПБиОТ на объекте выполнения работ, руководителя (уполномоченного лица) Подрядчика и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядчика. Совещание должно проводиться с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

Допуск подрядной организации для выполнения работ на объекте заказчика осуществляется с оформлением акта допуска/наряда-допуска в соответствии с требованием государственных и локальных нормативных актов по вопросам ПБиОТ.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядчика составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ.

Проверив выполнение всех мероприятий и наличие необходимых документов (приказы, распоряжения, ППР, ТК), Ответственный представитель Заказчика выдает разрешение на начало выполнения работ с подписью в указанном акте о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ.

  - Внешние проверки организуются и проводятся Заказчиком с привлечением Ответственного представителя Заказчика, профильных специалистов и представителей Управления ПБиОТ.

  - Периодичность проведения внешних проверок - не реже 1 раза в месяц.

  - Результаты внешней проверки должны быть оформлены Актом проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда, подписанным как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика (Субподрядчика). Рекомендуемая форма акта приведена в Приложении Г к настоящему Положению. Допускается применение аналогичных по содержанию форм документов из состава уже применяющихся в структурном подразделении Общества/филиала, при условии наличия в них всей информации, предусмотренной Приложением Г к настоящему Положению. Акт составляется в двух экземплярах: один передается представителю Подрядчика (Субподрядчика) для устранения выявленных замечаний, второй – остается у Заказчика. В случае отказа Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик (Субподрядчик) __________(указать наименование) от подписи отказался» и с указанием причин отказа.

  - Ответственный представитель Заказчика обеспечивает формирование и оформление актов проверок в дела в соответствии с номенклатурой дел организации и их хранение в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Ответственный представитель Заказчика не позднее 5 рабочих дней с даты проведения проверки направляет в Правовую службу Общества оформленный Акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ посредством программы Сириус.

  - Информация о результатах проверки заносится Ответственным представителем Заказчика в электронную базу данных Управления ПБиОТ Общества.

  - По результатам проведенных проверок осуществляется анализ деятельности подрядной организации на предмет системных нарушений с последующим принятием управленческих решений в рамках совместных совещаний.

  - В ходе проведения Подрядных работ должны быть организованы и проводиться совместные совещания. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей СП и ФП Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ПБиОТ составляются Ответственным представителем Заказчика в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

  - Акты или иные документы, составленные Заказчиком по фактам нарушений требований ПБиОТ являются документами, подтверждающими наличие оснований для применения установленных Договором, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком (при условии наличия в Договоре таких оснований для применения мер ответственности и расторжения).

- Регистрация, учет и хранение Записей

  - Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют Ответственный представитель Заказчика в соответствии с нормативными документами, действующими в Обществе.

  - Записями являются:

- требования в области ПБиОТ для Подрядчика;

- план безопасного выполнения работ;

- акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ;

- протокол совещаний по вопросам ПБиОТ.

  - Учет актов проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ ведется Управлением ПБиОТ Общества в едином реестре ОП/РОКС НН.

  - Работник Управления ПБиОТ не реже 1 раза в квартал проводит сверку с работником Правовой службы Общества по всем оформленным  актам проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области ПБиОТ.

- Ответственность

  - Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения несут должностные лица подразделений Общества, на которых возложены функции, предусмотренные в разделе 5 и в пунктах 6.2, 7.5, 7.8, 7.109 настоящего Положения.

  - Руководители филиалов Общества несут ответственность за:

- невнедрение настоящего Положения в филиале Общества;

- неорганизацию обучения работников по соблюдению требований настоящего Положения;

- непроведение проверок и контроля выполнения требований настоящего Положения;

- непринятие необходимых корректирующих мер;

- необеспечение выполнения требований настоящего Положения Подрядчиками, выполняющими/оказывающими Работы и/или услуги на территории и в интересах Общества.

  - Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящее Положение возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ООО «Норникель – ЕРП».

Приложение А
(обязательное)
Форма Приложения к Техническому заданию
 «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика»

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему «____» _____________ 20__ г.

| Краткое наименование Предмета закупки | (при необходимости привести детальное описание предмета закупки) |
| --- | --- |

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Примеры заполнения |  |  |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 212 | Копия удостоверений работников, выданных образовательной организацией |  |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 212 | Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям |  |
|  | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статьи 212, 213 | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров |  |

2. Перечень НМД Общества, содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |

3. Перечень документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику до начала проведения Подрядных работ

| № п/п | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |

Представитель Управления ПБиОТ Заказчика:

| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Конкретные требования в области ПБиОТ к Подрядчику должны формироваться Управлением ПБиОТ Заказчика в соответствии со спецификой Предмета закупки (выполняемых работ / оказываемых услуг) и с учетом рекомендаций УПБиОТ.

Приложение Б 
(рекомендуемое)

Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, предусматривающие выполнение Работ и /или оказание услуг

            - Подрядчик обязан обеспечить наличие у него и у всех привлекаемых им Субподрядчиков в течение всего срока Подрядных работ:

- добровольного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими служебных обязанностей на случай смерти и травматизма (при выполнении работ на ОПО Заказчика);

- иного добровольного страхования, которое может потребовать Заказчик при заключении договора в связи с особенностью Подрядных работ и связанных с ними рисков (выбор страховщика, условий и стоимости такого страхования, порядок взаимодействия и ответственность сторон при наступлении страхового случая согласовывается с Заказчиком до заключения такого страхования). Форма частичной или полной компенсации стоимости такого страхования Заказчиком должна быть согласована с Заказчиком до заключения договора страхования.

            - Подрядчик обязан принимать (в пределах имеющихся у него возможностей) все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

            - По требованию Заказчика, в заключаемых Подрядчиком договорах страхования может быть предусмотрен отказ страховщиков от использования ими прав суброгации против Заказчика, его филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ, компаний или корпораций, или других корпораций или компаний, связанных с Заказчиком посредством собственности или управления, а также (по усмотрению Заказчика) против арендаторов, подрядчиков Заказчика и их субподрядчиков. Дополнительная страховая премия за это (если взимается) оплачивается Заказчиком Подрядчику сверх цены договора.

Приложение В
(обязательное)
Форма Плана безопасного выполнения работ

План безопасного выполнения работ

| 1. Информация о Подрядных работах |  |
| --- | --- |
| 1.1. Договор на выполнение Подрядных работ, реквизиты (№, дата): |  |
| 1.2. Наименование работ: |  |
| 1.3. Адрес выполнения работ (Предприятие/Подразделение /Цех/Участок): |  |
| 1.4. Планируемые сроки выполнения работ: | ДД.ММ.ГГГГ ÷ ДД.ММ.ГГГГ |
| 2. Информация о Подрядчике |  |
| 2.1. Наименование Подрядной организации/Подразделение/Участок: |  |
| 2.2. Руководитель подрядной организации, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 2.3. Руководитель Участка подрядной организации, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 2.4. Ответственные лица Подрядчика на площадке (по сменам), должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3. Информация о Заказчике |  |
| 3.1. Наименование организации/Подразделение/Цех/Участок: |  |
| 3.2. Руководитель Подразделения Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.3. Руководитель Участка Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.4. № телефона диспетчера подразделения для экстренного вызова: |  |
| 3.5. Ответственный представитель Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.6. Ответственные лица Заказчика на площадке (по сменам), должность, Ф.И.О., № телефона: |  |

4. Краткое описание технологической последовательности Подрядных работ

| 5. Перечень технологической документации Подрядчика, применяемой для выполнения данного вида Подрядных работ (проекты организации работ, проекты производства работ, технологические карты и др.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п | Номер/шифр документа | Наименование документа |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

| 6. Перечень документации Подрядчика в области ПБиОТ, применяемой для выполнения данного вида Подрядных работ (стандарты, положения, инструкции по охране труда и др.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п | Номер/шифр документа | Наименование документа |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

| 7. Координаты Рабочей площадки/площадок (далее РП) |  |
| --- | --- |
| 7.1. Трехмерные координаты РП (оси, ряды, отметки): |  |
| 7.2. Оконтуренные планы РП по каждой отметке с нанесенными на планы разрешенными маршрутами движения персонала Подрядчика: | Приводятся в Приложениях к Плану безопасного выполнения работ |

| 8. Обеспечение безопасной эвакуации персонала Подрядчика при возникновении аварии на объектах/оборудовании Заказчика |  |
| --- | --- |
| 8.1. Ознакомление Ответственным лицом Заказчика работников Подрядчика с ПМЛЛА на объектах/оборудовании Заказчика в данном Подразделении: |  |
| 8.1.1. Полное наименование ПМЛЛА |  |
| 8.1.2. Позиции оперативной части ПМЛЛА, по которым проведено ознакомление |  |
| 8.1.3. Номера приложений /листов Графической части ПМЛЛА, по которым проведено ознакомление с безопасными маршрутами эвакуации: (копии данных приложений Графической части ПМЛЛА передаются Ответственному лицу Подрядчика) |  |
| 8.2. Проверка Ответственными лицами Заказчика и Подрядчика, представителями Службы ПБиОТ Заказчика знаний работниками Подрядчика безопасных маршрутов эвакуации при проведении Заказчиком плановых учебных противоаварийных тренировок |  |
| 8.2.1. Место, дата и время проведения тренировки: |  |
| 8.2.2. Оценка действий работников Подрядчика по выполнению мероприятий ПМЛЛА в части безопасной эвакуации | Приводится в акте по результатам проведения учебной противоаварийной тренировки |

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Представитель Заказчика, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| Представитель Подрядчика, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| Другие участники, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |

Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма акта проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда

Акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда

| Наименование подрядной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место ведения работ (подразделение, участок) |  |  |
| Реквизиты договора (№ договора, дата подписания) |  |  |
| Ответственный представитель Заказчика (Ф.И.О., должность) |  |  |
| Дата проведения проверки (ДД, ММ, ГГГГ) |  |  |
| Члены комиссии | Со стороны Заказчика | Со стороны Подрядчика |
|  | Ф.И.О., должность | Ф.И.О., должность |
|  | … | … |

| № п/п | Выявленные нарушения/замечания | Повторное выявление |  | Срок устранения | Ответственный | Отметка об устранении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  | В срок | Срок нарушен |
|  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |

Решение о приостановке работ:      □ ДА          □ НЕТ

| От Ответственный представитель Заказчика |  | Представитель Подрядчика/Субподрядчика |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (Подпись) |  | (Подпись) |

Приложение Д
(рекомендуемое)
Рекомендуемый формат информационного щита

Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей ведения строительства): 6000 х 3000, 4000х2000, 3000 х 1500, 2000 х 1000, 1000 х 500

Приложение Е
(рекомендуемое)
Рекомендуемый формат Схемы безопасного движения			транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства

Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей ведения строительства): 3000 х 1500, 2000 х 1000

Приложение Ж
(рекомендуемое)
 Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения Рабочей площадки объекта капитального строительства

Рекомендуемый размер: размер - А4

Рекомендуемый размер - формат А4

Информационные знаки, размещаемые в пределах Рабочей площадки (помимо стандартных знаков дорожного движения):

Запрещающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Р 01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р 02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Р 03 |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| Р 04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р 05 |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд |
| Р 06 |  | Доступ посторонним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| Р 07 |  | Запрещается движение средств напольного транспорта | В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например погрузчики или напольные транспортеры) |
| Р 08 |  | Запрещается прикасаться. Опасно | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно |
| Р 09 |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током |
| Р 10 |  | Не включать! | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |
| Р 11 |  | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности |
| Р 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р 13 |  | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов |
| Р 14 |  | Запрещается вход (проход) с животными | На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными |
| Р 16 |  | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами |
| Р 17 |  | Запрещается разбрызгивать воду | На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду |
| Р 18 |  | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля |
| Р 21 |  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| Р 27 |  | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена |
| Р 30 |  | Запрещается принимать пищу | На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена |
| Р 32 |  | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды |
| Р 33 |  | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) | На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы |
| Р 34 |  | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице» |

Предупреждающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| W 01 |  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W 02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| W 03 |  | Опасно. Ядовитые вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ |
| W 04 |  | Опасно. Едкие и коррозионные вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ |
| W 05 |  | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 |
| W 06 |  | Опасно. Возможно падение груза | Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п. |
| W 07 |  | Внимание. Автопогрузчик | В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы |
| W 08 |  | Опасность поражения электрическим током | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| W 09 |  | Внимание. Опасность (прочие опасности) | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| W 10 |  | Опасно. Лазерное излучение | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение |
| W 11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |
| W 12 |  | Внимание. Электромагнитное поле | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля |
| W 13 |  | Внимание. Магнитное поле | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля |
| W 14 |  | Осторожно. Малозаметное препятствие | В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться |
| W 15 |  | Осторожно. Возможность падения с высоты | Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты |
| W 16 |  | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ |
| W 17 |  | Осторожно. Холод | На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах |
| W 18 |  | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ |
| W 19 |  | Газовый баллон | На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433 |
| W 20 |  | Осторожно. Аккумуляторные батареи | В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей |
| W 22 |  | Осторожно. Режущие валы | На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании |
| W 23 |  | Внимание. Опасность зажима | На дверцах турникетов и шлагбаумах |
| W 24 |  | Осторожно. Возможно опрокидывание | На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта |
| W 25 |  | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением |
| W 26 |  | Осторожно. Горячая поверхность | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |
| W 27 |  | Осторожно. Возможно травмирование рук | На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук |
| W 28 |  | Осторожно. Скользко | На территории и участках, где имеются скользкие места |
| W 29 |  | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах |
| W 30 |  | Осторожно. Сужение проезда (прохода) | На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд) |

Предписывающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| М 01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| М 02 |  | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| М 03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| М 04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| М 05 |  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М 06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| М 07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М 08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| М 09 |  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов |
| М 10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |
| М 11 |  | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |
| М 12 |  | Переходить по надземному переходу | На участках и территориях, где установлены надземные переходы |
| М 13 |  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях |
| М 14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| М 15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах |

Знаки пожарной безопасности:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F 02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F 03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F 04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F 05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| F 06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F 07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| F 08 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F 09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F 10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| F 11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения:

Эвакуационные знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |

| Е 03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е 12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е 13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е 18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е 19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е 20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей |
| Е 21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |
| Е 22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 23 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

Знаки медицинского и санитарного назначения

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС 01 |  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |
| ЕС 02 |  | Средства выноса (эвакуации) пораженных | На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных |
| ЕС 03 |  | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. |
| ЕС 04 |  | Пункт обработки глаз | На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз |
| ЕС 05 |  | Медицинский кабинет | На дверях медицинских кабинетов |
| ЕС 06 |  | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов |

Лист регистрации изменений документа

| Номер изменения | Изменение и/или поправка к документу | Документ, вводящий изменение | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО 018-2018 | Приказ № ЕРП/417-п | 16.12.2025 |