УТВЕРЖДЕНО

Правлением АО «ЕРП»

Протокол

№ 03.3-03.3-42-96                                 26.11.2018

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

ПОЛОЖЕНИЕ

Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЕРП»

(ред. от 08.08.2019 № ЕРП/188-п; от 04.02.2020 № ЕРП/018-п;

от 03.06.2020 № ЕРП/105-п; от 14.08.2020 № ЕРП/140-п; от 09.03.2023 № ЕРП/053-п)

Обозначение стандарта:

ПО 018-2018

Введено впервые.

Предисловие

Положение разработано специалистами службы ОТПБиЭ АО «ЕРП» в соответствии с нормами и положениями ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению» и Стандартом СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда.

Содержание

1.	Область применения	4

2.	Нормативные ссылки	5

3.	Термины, определения и сокращения	7

4.	Цели процесса управления Подрядчиками / Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда	12

5.	Основные принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда	12

6.	Требования, предъявляемые к процедурам выбора и квалификации подрядной организации	12

7.	Требования, предъявляемые к содержанию договоров подряда / возмездного оказания услуг	13

8.	Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ / оказания услуг	14

9.	Требования, предъявляемые к оценке работы подрядных организаций в области промышленной безопасности и охраны труда	16

10.	Требования, предъявляемые к оценке содержания подрядными организациями Рабочих площадок объектов капитального строительства	17

11.	Регистрация, учет и хранение Записей	17

12.	Ответственность	17

Приложение А Форма Приложения к Техническому заданию «Требования в области ПБиОТ для Подрядчика»	19

Приложение Б Стандартные условия в области промышленной безопасности и 	                  охраны труда	21

Приложение В Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, предусматривающие выполнение Работ и /или оказание услуг	27

Приложение Г Форма Оценочного листа деятельности подрядчика в области ПБиОТ	………………………………………………………………………………………………….28

Приложение Д Форма Плана безопасного выполнения работ	30

Приложение И Форма акта проверки деятельности Подрядчика / Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда	38

Приложение К Стандартные требования к качеству содержания Рабочей площадки объекта капитального строительства	39

Приложение Л Рекомендуемый формат информационного щита	48

Приложение М Рекомендуемый формат Схемы безопасного движения	  транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства	49

Приложение Н Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения Рабочей площадки объекта капитального строительства	50

- Область применения

  - Положение «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЕРП»» (далее – Положение) разработано в целях защиты жизни и здоровья работников АО «ЕРП», работников подрядных организаций и иных лиц.

  - Настоящее Положение устанавливает единый порядок осуществления взаимодействия в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) между подразделениями Общества и Подрядчиками / Субподрядчиками в целях закупки Продукции в части Работ и/или услуг производственного характера и Проектов, реализуемых на условиях «под ключ», включающих Работы и/или услуги производственного характера (далее – Работы и/или услуги), выполняемые / оказываемые на территории и в интересах Общества.

  - Требования настоящего Положения не применяются:

- к закупке Работ и/или услуг, выполняемых/оказываемых на судах Общества;

- к аварийным и срочным закупкам;

- к закупке Работ и/или услуг у органов исполнительной власти или подведомственных им государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и иных организаций, полномочия которых по реализации указанных видов Работ и/или услуг установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, включая случаи законодательного регулирования цен (тарифов);

- к закупке Работ и/или услуг на сумму, не превышающую 500 тысяч рублей без налога на добавленную стоимость;

- к закупкам Работ и/или услуг, осуществляемым на основании Потребности, сформированной / заявленной до вступления в силу настоящего Положения;

- к взаимоотношениям между подразделениями Общества и Подрядчиками / Субподрядчиками, возникшим из договоров и иных сделок, заключенных до вступления в силу настоящего Положения.

  - Настоящее Положение является нормативно-техническим документом Общества и обязательно для применения работниками Общества, в том числе филиалов Общества, участвующими в процессе управления Подрядчиками / Субподрядчиками:

    - Работники Заказчика, участвующие в:

- формировании Потребности;

- формировании и согласовании Технического задания;

- в проведении оценки Технико-коммерческого предложения;

- в проведении мониторинга, проверок и оценки деятельности контрагента.

    - Работники Исполнителя закупки.

    - Работники Службы ОТПБиЭ и отделов ОТиПБ (в филиале ЕРЭБ – специалисты ОТ).

  - Внедрение настоящего Положения в Обществе осуществляется в порядке, установленном ПО 003-2015 «О внедрении стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ЕРП».

  - Владельцем устанавливаемых настоящим Положением правил является Главный инженер АО «ЕРП».

- Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения были использованы следующие нормативные документы:

| № 197-ФЗ от 30.12.2001 | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| № 51-ФЗ от 30.11.1994 | Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая |
| № 14-ФЗ от 26.01.1996 | Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая |
| № 146-ФЗ от 26.11.2001 | Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья |
| № 230-ФЗ от 18.12.2006 | Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая |
| № 116-ФЗ от 21.07.1997 | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| № 225-ФЗ от 27.07.2010 | Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» |
| ГОСТ 12.0.004-2015 | «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» |
| Приказ Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013 | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013 | «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» |
| Приказ Минтруда России № 1101н от 23.12.2014 | Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ |
| Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
| СП 48.13330.2011 | Свод правил «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» |
| СП 12-136-2002 | Свод правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» |
| Постановление Госстроя Российской Федерации № 80 от 23.07.2001 | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» |
| ПО 004-2015 | Положение «Поведенческий аудит в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 002-2014 | Положение «Изоляция источника энергии в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 001-2015 | Положение «Работа на высоте в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 006-2017 | Положение «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «ЕРП» |
| ПО 012-2015 | Положение «Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 008-2015 | Положение «О соблюдении требований безопасности при посадке и высадке людей при их перевозке на автотранспорте ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 014-2015 | Положение «О расследовании происшествий в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 005-2015 | Положение «О порядке организации и выполнения работ повышенной опасности в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ПО 009-2015 | Положение «О взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах в ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| ISO 45001:2018 | Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению |
| от 19.08.2016 № 438н | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» |
| от 19.09.2019 № НН-ЕРП/054-п | Инструкция по делопроизводству в ООО «Норникель - ЕРП», АО «ЕРП», АО «КСРЗ» и АО «Красноярский речной порт» |

- Термины, определения и сокращения

- В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями:

- Владелец правил: Должностное лицо, ответственное за разработку, внедрение и соответствие требованиям правил выполнения закрепленной за ним деятельности.

- Внутренний заказчик: Структурное подразделение Общества/филиала, по заявке которого осуществляется Закупка.

Внутренним заказчиком в отношении работ/услуг, связанных с проектированием, строительством и ремонтом зданий и сооружений, является Отдел содержания зданий, сооружений и капитальных ремонтов ООО «Норникель-ЕРП».

- Генеральный подрядчик: Сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику, и привлекающая к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков).

- Заказчик: Акционерное общество «Енисейское речное пароходство».

- Закупка: Приобретение Продукции из внешних источников.

- Запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

- Критерий: Признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо.

- Неустойка (штраф, пеня): Определенная законом или договором денежная сумма, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

- Нормативно-методический документ: регламентирующий документ, определяющий порядок и правила осуществления деятельности Общества в рамках конкретного бизнес-процесса.

- Опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы и/или ухудшения состояния здоровья или их сочетания.

- Охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

- Подрядные работы: выполняемые Подрядчиком работы/оказываемые услуги в соответствии с заключенным договором подряда/оказания услуг.

- Помещение: Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

- Проект, реализуемый на условиях «под ключ»: Проект, осуществляемый как единый комплексный процесс, завершающийся передачей Заказчику готового объекта и предусматривающий в любом сочетании поставку Материально-технических ресурсов, проведение проектно-изыскательских работ, разработку рабочей и/или проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и прочих работ/услуг.

- Филиал: филиал Общества, осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность, результатом которой являются продукция и/или услуги, и имеющее собственную организационную структуру.

- Промышленная безопасность: Состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

- Работник: Физическое лицо, которое находится с Обществом или филиалом Общества, в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

- Работы и/или услуги производственного характера: Выполнение отдельных операций в ходе производства продукции, выполнения работ и/или оказания услуг по обработке сырья и материалов, контролю за соблюдением установленных технологических процессов, проведению ремонтов и технического обслуживания основных средств, технической поддержке информационных систем и других подобных работ/услуг; работы и услуги по проектированию и капитальному строительству объектов производственного назначения; аренда недвижимого имущества производственного назначения и средств производства; транспортные услуги по перевозкам грузов и доставке готовой продукции и другие подобного рода работы и услуги, непосредственно обеспечивающие производственный процесс.

- Работы повышенной опасности: Работы, при выполнении которых на работника, либо на технические устройства опасных производственных объектов могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, в том числе вне связи с характером выполняемой работы, для управления которыми необходимо принять соответствующие меры безопасности.

- Рабочая площадка: Территория / часть территории или помещение / часть помещения Заказчика, на / в которых Подрядчиком ведутся / оказываются работы и / или услуги производственного характера, проект, реализуемый на условиях «под ключ».

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ): Часть системы Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

- Служба (отдел) охраны труда: работник или подразделение Заказчика, выполняющие функции в области промышленной безопасности и охраны труда.

- Специалист по закупке: Сотрудник Исполнителя закупки, организовывающий проведение Закупочной процедуры по номенклатуре и / или характеристикам / функциональным требованиям к Продукции, входящим в зону его ответственности.

- Структурное подразделение Общества: Подразделение Общества/филиала, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Общества/филиала, но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках Общества/филиала.

- Субподрядчик: Организация, привлекаемая на договорных началах подрядчиком к участию в выполнении работ / оказании услуг.  В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

- Суброгация: Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования в пределах выплаченной суммы, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

| - В настоящем Положении применены следующие сокращения: LTIFR; ##### Коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности. |
| --- |
| Договор | ##### Гражданско-правовой договор, предусматривающий выполнение работ и/или оказание услуг производственного характера |
| Закупочная процедура | Процедура, направленная на Закупку Продукции |
| Запрос на закупку | Направленная в установленном порядке информация о потребности в Продукции определенной номенклатуры (с указанием кодов ЕНС, ГОСТов, технических условий, отраслевых стандартов и положений предприятия) и/или определенных характеристик / функциональных требований к Продукции, желаемых сроках поставки/выполнения работ/оказания услуг |
| Исполнитель закупки | Структурное подразделение Общества, ответственное за организацию и проведение Закупочной процедуры |
| Квалификация Подрядчика в области ПБиОТ | Процедура проверки Подрядчика в ходе Закупочной процедуры на соответствие квалификационным критериям в области ПБ и ОТ |
| КИСМ | Корпоративная интегрированная система менеджмента качества и экологического менеджмента |
| Контрагент | Сторона по сделке/договору, заключаемой Обществом/филиалом Общества |
| Внешний подрядчик | Сторонняя организация, являющаяся Стороной договора подряда / договора возмездного оказания услуг, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу / оказать услуги с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату |
| Внутренний подрядчик | Российская организация корпоративной структуры, входящая в Группу компаний «Норильский никель», являющаяся Стороной договора подряда / договора возмездного оказания услуг, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу / оказать услуги с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату |
| НМД | Нормативно-методические документы |
| Общество | Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» |
| Ответственный Представитель Заказчика | Работник Заказчика, представляющий интересы Заказчика при проведении Закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением и другими действующими в Обществе нормативно-методическими документами. На ответственного представителя Заказчика распорядительным документом Заказчика возлагаются обязанности по непосредственному взаимодействию с Подрядной организацией с целью обеспечения безопасности выполняемых работ / оказываемых услуг. |
| ПБиОТ | Промышленная безопасность и охрана труда |
| ПМЛЛА | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии |
| Подрядчик | Сторона договора подряда / договора возмездного оказания услуг, являющаяся как российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», так и сторонней организацией, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу / оказать услуги с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату |
| Потребность | Утвержденная в установленном порядке консолидированная по номенклатуре, количеству и срокам необходимость в обеспечении Продукцией, заявленная структурными подразделениями филиалов Общества/ Обществом в целях осуществления ими производственной деятельности в зоне функциональной ответственности. |
| ПП | Производственное подразделение |
| ППР | Проект производства работ |
| Продукция | это: • материально-технические ресурсы; • информационные ресурсы; • проекты, реализуемые на условиях «под ключ»; • работы и/или услуги производственного характера; • работы и/или услуги непроизводственного характера |
| Работы и/или услуги | Работы и/или услуги производственного характера и Проекты, реализуемые на условиях «под ключ», включающие работы и/или услуги производственного характера |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| Служба ОТПБиЭ | Служба охраны труда, пожарной безопасности и экологии |
| СП | Структурное подразделение |
| ПО | Положение организации |
| СУПБиОТ | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда |
| Техническое задание | Техническая документация, устанавливающая функциональные, технические, количественные, временные, экологические и иные требования к Продукции (исходные требования, опросный лист, анкета, чертежи и т.п.). |
| ТК | Технологическая карта |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |

- Цели процесса управления Подрядчиками / Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда

- Целями процесса управления Подрядчиками / Субподрядчиками в области промышленной безопасности и охраны труда являются:

- привлечение к выполнению подрядных работ Подрядчиков/Субподрядчиков, отвечающих требованиям Заказчика в области ПБиОТ;

- защита жизни и здоровья работников Общества, работников Подрядчика, Субподрядчика и иных лиц при исполнении Подрядчиком / Субподрядчиком условий договора.

- Основные принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда

Основными принципами управления промышленной безопасностью и охраной труда при взаимодействии с контрагентами являются:

- Безопасность работников Подрядчика / Субподрядчика не менее приоритетна для Общества, чем безопасность собственного персонала.

- Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения в области ПБиОТ при выполнении Работ и/или услуг являются обязательными для исполнения Подрядчиком / Субподрядчиком (реализация данного принципа обеспечивается путем включения в условия договора обязанности Подрядчика по соблюдению и исполнению требований настоящего Положения). О требованиях в области ПБиОТ, предусмотренных настоящим Положением, Подрядчик информируется под подпись.

- Осуществление Заказчиком контроля за деятельностью Подрядчика / Субподрядчика в области ПБиОТ на территории Заказчика, включая Рабочие площадки.

- Оценка деятельности Подрядчика в области ПБиОТ по итогам исполнения договора.

- Требования, предъявляемые к процедурам выбора и квалификации подрядной организации

6.1. При формировании Потребности в закупке Работ и/или услуг, Внутренний заказчик формирует проект Технического задания и направляет его в Службу ОТПБиЭ.

6.2. Службу ОТПБиЭ готовит по форме Приложения А к настоящему Положению перечень требований в области ПБиОТ для Подрядчика (далее – Перечень требований в области ПБиОТ), в который включаются:

- конкретные требования в области ПБиОТ, применимые к Подрядчику с учетом особенностей предмета закупки;

- перечень документации, предоставляемой Внутренним подрядчиком Внутреннему заказчику до начала проведения Подрядных работ;

- перечень НМД Общества, содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг.

6.3. Служба ОТПБиЭ направляет Внутреннему заказчику перечень требований в области ПБиОТ. Требования, рекомендуемые к использованию в качестве блок-факторов, направляются Внутреннему заказчику отдельным документом.

6.4. Внутренний заказчик согласовывает Техническое задание и Перечень требований в области ПБиОТ, после чего утверждает Техническое задание, в которое в обязательном порядке включается Перечень требований в области ПБиОТ, и прикладывает его к Запросу на закупку.

6.5.	В случае необходимости внесения в утвержденное Техническое задание изменений, инициированных Исполнителем закупки/ Специалистом по закупке, Внутренний заказчик согласовывает проект изменений со Службой ОТПБиЭ.

6.6. В ходе рассмотрения Технико-коммерческого предложения участника закупки на соответствие Техническому заданию Внутренний заказчик направляет запрос в Службу ОТПБиЭ на проверку соответствия Технико-коммерческих предложений требованиям Технического задания в области ПБиОТ.

В случае, если Внутренний заказчик получил от исполнителя закупки информацию о способе закупки у единственного источника, то запрос на оценку в Службу ОТПБиЭ может не направляться, за исключением случаев:

- если в рамках закупочной процедуры только один поставщик направил заявку на участие в закупочной процедуре, соответствующую условиям закупки (объемы, сроки поставки, качество, технические характеристики т.д.);

- если в рамках закупочной процедуры только один участник закупки прошел квалификацию поставщика и проверку благонадежности или в ходе закупочной процедуры остальные участники закупки отказались от продолжения участия в процедуре или были дисквалифицированы.

6.7. В рамках исполнения запроса Внутреннего заказчика Служба ОТПБиЭ определяет соответствие Технико-коммерческих предложений требованиям Технического задания в области ПБиОТ и направляет Внутреннему заказчику заключение о результатах проверки.

6.8. Внутренний заказчик учитывает заключение о результатах проверки Службы ОТПБиЭ при рассмотрении и оценке Технико-коммерческих предложений, выполняемых в случаях и порядке, предусмотренных Положением о порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «ЕРП».

- Требования, предъявляемые к содержанию договоров подряда / возмездного оказания услуг

  - Стандартные условия в области ПБиОТ, обязательные для исполнения Подрядчиком / Субподрядчиком, приведены в Приложении Б к настоящему Положению.

  - В Договор с Подрядчиком должны быть включены условия о том, что Подрядчик ознакомлен с настоящим Положением, а также иными применимыми локальными нормативными актами Общества (с указанием их списка), содержащими требования в области ПБиОТ, а также условия, предусматривающие обязанность Подрядчика по соблюдению локальных нормативных актов.

  - Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, приведены в Приложении В к настоящему Положению.

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в части соблюдения Подрядчиком требований ПБиОТ Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в соответствии с Общими условиями, размещенными на сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

  - Представитель Заказчика в ходе согласования условий Договора с Подрядчиком должен предпринимать максимально возможные усилия по включению условий, указанных в пунктах 7.1-7.4 настоящего раздела, в текст Договора.

- Требования, предъявляемые к взаимодействию с подрядными организациями на этапе выполнения работ / оказания услуг

- Перед началом выполнения любых Подрядных работ, при отсутствии ППР (ТК) в случаях, допускаемых ФНП, Подрядчик совместно с Заказчиком обязан составить План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в Приложении Е к настоящему Положению), в котором должны быть учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для конкретного вида Подрядных работ.

- Ответственный представитель Заказчика отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана безопасного выполнения работ с участием представителя Подрядчика.

- Один экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится в течение всего срока выполнения работ и в течение тридцати дней по завершении работ у Ответственного представителя Заказчика. Второй экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится у ответственного лица Подрядчика в течение всего срока выполнения работ.

- Перед началом выполнения Подрядных работ по договору с привлечением Подрядчиков должно быть проведено совещание по вопросам ПБиОТ с обязательным участием ответственного за соблюдение требований ПБиОТ на объекте выполнения работ, руководителя (уполномоченного лица) Подрядчика и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядчика. Совещание должно проводиться с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

В случае, если выполнение Подрядных работ планируется на участке (территории), передаваемом Подрядчику по акту-допуску, перед началом выполнения работ Ответственный представитель Заказчика передает по акту-допуску руководителю (уполномоченному лицу) Подрядчика участок (территорию), ограниченную координатами, осями, отметками в соответствии с утвержденным ППР или Планом безопасного выполнения работ.

Если участок (территорию), на котором будут выполняться Подрядные работы, не планируется передавать Подрядчику по акту-допуску, то допуск персонала Подрядчика на данный участок (территорию) для выполнения Подрядных работ осуществляется по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности.

По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском/нарядом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядчика составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001).

Проверив выполнение всех мероприятий и наличие необходимых документов (приказы, распоряжения, ППР, ТК), Ответственный представитель Заказчика выдает разрешение на начало выполнения работ с подписью в указанном акте.

- Внешние проверки организуются и проводятся Заказчиком в составе Ответственного представителя Заказчика, профильных специалистов и представителей Службы ОТПБиЭ.

- Периодичность проведения внешних проверок - не реже 1 раза в месяц. По решению руководителя Заказчика допускается снижение частоты внешних проверок до 1 раза в квартал для положительно зарекомендовавших себя подрядных организаций.

- Результаты внешней проверки должны быть оформлены актом, подписанным как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика (Субподрядчика). Форма акта приведена в Приложении Ж к настоящему Положению. Допускается применение аналогичных по содержанию форм документов из состава уже применяющихся в Обществе, при условии наличия в них всей информации, предусмотренной Приложением Ж к настоящему Положению. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика (Субподрядчика) для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика. В случае отказа Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик (Субподрядчик) __________(указать наименование) от подписи отказался» и указанием причин  отказа.

- Ответственный представитель Заказчика обеспечивает формирование и оформление актов проверок в дела в соответствии с номенклатурой дел Общества и их хранение в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Акты используются в качестве дополнительной информации для оценки работы соответствующего Подрядчика в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Положения.

- Информация о результатах проверки направляется Ответственным представителем Заказчика в Службу ОТПБиЭ Общества.

- В ходе проведения Подрядных работ должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБиОТ. Обязательно участие в совещаниях руководителей Общества, Внутреннего заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц Протоколы совещаний по вопросам ПБиОТ составляются Ответственным представителем Заказчика в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

По решению руководителя Заказчика допускается снижение частоты совещаний до 1 раза в квартал для положительно зарекомендовавших себя подрядных организаций.

- Акты или иные документы, составленные Заказчиком по фактам нарушений требований, указанных в Приложении Б к настоящему Положению, являются документами, подтверждающими наличие оснований для применения установленных Договором, законодательством мер ответственности, а также основанием для досрочного одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком (при условии наличия в Договоре таких оснований для применения мер ответственности и расторжения).

- Требования, предъявляемые к оценке работы подрядных организаций в области промышленной безопасности и охраны труда

- По окончании исполнения обязательств Подрядчика по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней производится оценка Подрядчика в области ПБиОТ. Оценка организуется Заказчиком с участием Ответственного представителя Заказчика, специалиста ПБиОТ Заказчика и представителя Подрядчика. Критерии оценки приведены в Приложении Д к настоящему Положению.

- По результатам оценки Подрядчика в области ПБиОТ Ответственным представителем Заказчика заполняется и подписывается в 3-х экземплярах Оценочный лист деятельности Подрядчика в области ПБиОТ по форме, приведенной в Приложении Д к настоящему Положению.

- Первый экземпляр Оценочного листа остается у Заказчика в целях учета данной информации при проведении последующих закупок и/или пролонгации действующего Договора.

- Второй экземпляр Оценочного листа направляется в Службу ОТПБиЭ в целях применения данной информации для анализа деятельности подрядных организаций в области ПБиОТ.

- Третий экземпляр Оценочного листа направляется сопроводительным письмом в адрес Подрядчика.

- Для оценки работы Подрядчика в области ПБиОТ в ходе выполнения Подрядных работ по Договору используются результаты внешних проверок деятельности Подрядчика, выполняемых согласно пунктов 8.5-8.7 настоящего Положения. На основании данных внешних проверок о выявлении нарушений в области ПБиОТ при производстве Подрядчиком Подрядных работ, Заказчик вправе принять решение о досрочном расторжении действующего Договора (при условии наличия в Договоре такого основания для расторжения).

- Требования, предъявляемые к оценке содержания подрядными организациями Рабочих площадок объектов капитального строительства

- Перед началом работы Подрядчика по Договору, а также в процессе работы периодически, но не реже одного раза в квартал, производится оценка работы Подрядчика по содержанию Рабочих площадок объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Положения. Требования к качеству содержания Рабочей площадки приведены в Приложении И к настоящему Положению.

- Оценка организуется руководителем Заказчика с участием в оценке Ответственного представителя Заказчика в присутствии ответственного лица Подрядчика на площадке.

- По результатам оценки заполняется Оценочный лист деятельности Подрядчика в области качества содержания Рабочей площадки по форме, приведенной в Приложении Н к настоящему Положению. Величина оценочных критериев, приведенных в Оценочном листе, устанавливается Заказчиком.

- Копия заполненного Оценочного листа в течение 3-х рабочих дней должна быть направлена сопроводительным документом Подрядчику.

Оценочные листы применяются для определения фактического уровня соответствия Подрядчика требованиям в области ПБиОТ.

- Регистрация, учет и хранение Записей

- Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют Ответственный представитель Заказчика в соответствии с нормативными документами, действующими в Обществе.

- Записями являются:

- требования в области ПБиОТ для Подрядчика;

- план безопасного выполнения работ;

- акт проверки соблюдения требований ПБиОТ Подрядчиком;

- протокол совещаний по вопросам ПБиОТ;

- оценочный лист деятельности Подрядчика в области ПБиОТ;

- оценочный лист деятельности Подрядчика в области качества содержания Рабочей площадки.

- Ответственность

- Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения несут должностные лица подразделений Общества, на которых возложены функции, предусмотренные в разделе 6 и в пунктах 7.2, 7.4, 7.5, 8.5, 8.8, 8.9, 9.1, 10.1, 10.3, 10.5 настоящего Положения.

- Руководители филиалов Общества несут ответственность за:

- невнедрение настоящего Положения в филиале Общества;

- неорганизацию обучения работников соблюдению требований настоящего Положения;

- непроведение проверок и контроля выполнения требований настоящего Положения;

- непринятие необходимых корректирующих мер;

- необеспечение выполнения требований настоящего Положения Подрядчиками, выполняющими / оказывающими Работы и/ или услуги на территории и в интересах Общества.

Приложение А

Форма Приложения к Техническому заданию «Требования в области                           ПБиОТ для Подрядчика»

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему «____» _____________ 20__ г.

| Краткое наименование Предмета закупки | (при необходимости привести детальное описание предмета закупки) |
| --- | --- |

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Примеры заполнения |  |  |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п.6.11 | Заверенные копии удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда по форме А3 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 |  |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 212. | Утвержденные нормы выдачи СИЗ по профессиям. |  |
|  | Работы с вредными и (или) опасными условиями труда Работы, связанные с движением транспорта | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статьи 212,213 | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров. |  |

2. Перечень НМД Общества, содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |

3. Перечень документации, предоставляемой Внутренним подрядчиком Заказчику до начала проведения Подрядных работ

| № п/п | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |

Представитель Службы ПБиОТ Заказчика:

| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Конкретные требования в области ПБиОТ к Подрядчику должны формироваться Службой ОТПБиЭ Заказчика в соответствии со спецификой Предмета закупки (выполняемых работ / оказываемых услуг) и с учетом рекомендаций ДПБИОТиЭ.

Приложение Б

Стандартные условия в области промышленной безопасности и 		                 охраны труда

            - Подрядчик обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ, применимые требования Общества в области ПБиОТ, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями Заказчика.

            - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки, требования в отношении которой приведены в Приложении И к настоящему Положению.

            - Привлечение Подрядчиком Субподрядчика для исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном Договором, Субподрядчика, Подрядчик обязан включить в заключаемый с Субподрядчиком договор условия о соблюдении требований и применении ответственности в области ПБиОТ и качества содержания Рабочей площадки (за исключением включения в договор с Субподрядчиком, являющимся российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», условия о применении ответственности в виде взыскания неустойки за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований в области ПБиОТ). Подрядчик несет безусловную ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и условий в области ПБиОТ, установленных Договором, Субподрядчиком. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в Договоры соответствующих изменений.

            - Подрядчик / Субподрядчик обязан:

  - Обеспечить разработку совместно с Заказчиком Плана безопасного выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности (по форме, приведенной в Приложении Е настоящему к Положению) и ознакомление с данным Планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при выполнении Подрядных работ перед началом выполнения конкретного задания.

  - Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр Плана безопасного выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

  - Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ, проводимом под руководством Заказчика перед началом выполнения Подрядных работ по Договору, с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ.

  - Обеспечить выполнение Подрядных работ своими силами, либо силами привлекаемого Субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ.

  - Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика /Субподрядчика.

  - По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001).

  - Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности Подрядчика на территории Заказчика (далее Разрешенные вещества).

  - В ходе проведения Подрядных работ организовывать и проводить периодические внутренние проверки соответствия деятельности Подрядчика / Субподрядчиков требованиям в области ПБиОТ, Договором, Планом мероприятий по ПБиОТ, применимыми локальными нормативными актами Заказчика.

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной организации с участием специалистов по ПБиОТ подрядной, субподрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно (но не реже одного раза в месяц), по результатам проверки должен составляться отчёт (акт) по форме, устанавливаемой Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица Заказчика, по предварительной с ним договоренности.

            - Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика / Субподрядчика не допускается на рабочее место, Рабочую площадку.

            - Фиксация факта появления работника Подрядчика / Субподрядчика на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика/Субподрядчика; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика/Субподрядчика, другими способами.

            - Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика / Рабочей площадке работников Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик/Субподрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.

            - При подготовке к ведению Подрядных работ на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения Подрядных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться Подрядные работы;

- порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика и Заказчика при возникновении аварийных ситуаций;

- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;

- порядок использования работниками Подрядчика услуг Заказчика и его технических средств;

- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд Подрядных работ зданий, сооружений и помещений действующего производственного подразделения Заказчика.

            - До начала проведения Подрядных работ Внешний подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предварительно согласованный с Заказчиком проект производства работ или технологическую карту (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном требованиями нормативных документов;

- распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;

- приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на Рабочей площадке;

- приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (грузоподъемными кранами, подъемниками, вышками и т.д);

- приказы о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, в том числе при работах на электрооборудовании - с указанием присвоенных работникам групп по электробезопасности;

- копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности;

- копии протоколов об аттестации по охране труда членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации Подрядчика;

- копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок и т.д);

- перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить медицинское освидетельствование и документы подтверждающие медицинское освидетельствование;

- документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации).

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых Внешним подрядчиком работ, применяемого оборудования и материалов.

            - Допуск подрядных организаций на территорию Заказчика возможен после выполнения сотрудниками Подрядчика следующих мероприятий:

  - пройти вводный инструктаж по охране труда, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

  - пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проводимый Производителем работ Подрядчика совместно с Ответственным представителем Заказчика в соответствии с установленными Заказчиком правилами;

  - ознакомиться с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах Заказчика.

  - ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Заказчика в области ПБиОТ;

- руководящий персонал (Производители работ) – пройти ознакомление под подпись с действующими Положениям Заказчика по охране труда.;

- ознакомиться под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах);

  - пройти инструктажи по охране труда, предусмотренные требованиями законодательства, проводимые представителем Подрядчика.

            - В случае, если в течение выполнения Подрядных работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

            - Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Подрядных работ любого из работников Подрядчика / Субподрядчика, который нарушает требования ПБиОТ (факт нарушения и вина работника должны быть подтверждены доказательствами). Подрядчик обязан обеспечить отстранение от выполнения Подрядных работ указанного работника, причем такой работник впоследствии может быть допущен к выполнению Подрядных работ по Договору или к выполнению иных работ, оказанию услуг для Заказчика после устранения аргументированных замечаний Заказчика.

            - В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований в области ПБиОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

            - Внешний подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ПБиОТ в установленном Подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Внешний подрядчик предоставляет отчет, включающий в себя следующую информацию:

  - о произошедших у Внешнего подрядчика несчастных случаях и микротравмах;

  - об авариях и инцидентах, разливах, выбросах и иных незапланированных воздействиях, которые привели или могли привести к травмированию, ухудшению здоровья персонала / ущербу / убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

  - о произошедших дорожно-транспортных происшествиях, относящиеся к тому периоду времени, когда Внешний подрядчик выполнял работы для Заказчика;

  - данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по травмам;

  - количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;

  - любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

  - количество и периоды приостановки работ;

  - оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Внешнего подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Внешнего подрядчика на месте проведения работ и др.

В дополнение к представлению отчёта, Внешний подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами.

            - Внешний подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику известные Внешнему подрядчику и связанные с выполнением подрядных работ сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ПБиОТ.

Внешний подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику в установленные Заказчиком сроки ежемесячную и годовую (нарастающим итогом) статистическую информацию о произошедших с персоналом Внешнего подрядчика несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, микротравмах, потенциально опасных происшествиях и данные по персоналу по форме, установленной Заказчиком.

            - Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

            - По завершении Подрядных работ / отдельных этапов Подрядных работ, Подрядчик обязан вывезти с места проведения работ неиспользованные в процессе подрядных работ материалы и оборудование Подрядчика, металлолом, произвести уборку территории, на которой проводились работы, результаты которой признаны удовлетворительными Ответственным представителем Заказчика. При этом подписывается акт произвольной формы.

Вывоз Подрядчиком материалов и оборудования, металлолома, мусора должен осуществляться по графику, согласованному Ответственным представителем Заказчика.

В случае привлечения Подрядчика для вывоза мусора, металлолома и т.д., принадлежащих Заказчику, данные работы должны быть включены в сметную документацию и, по завершению работ, оплачены Заказчиком.

Приложение В
Условия о страховании, рекомендуемые для включения в договоры, предусматривающие выполнение Работ и /или оказание услуг

            - Подрядчик обязан обеспечить наличие у него и у всех привлекаемых им Субподрядчиков в течение всего срока Подрядных работ:

- добровольного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими служебных обязанностей на случай смерти и травматизма (при выполнении работ на ОПО Заказчика);

- иного добровольного страхования, которое может потребовать Заказчик при заключении договора в связи с особенностью Подрядных работ и связанных с ними рисков (выбор страховщика, условий и стоимости такого страхования, порядок взаимодействия и ответственность сторон при наступлении страхового случая согласовывается с Заказчиком до заключения такого страхования). Форма частичной или полной компенсации стоимости такого страхования Заказчиком должна быть согласована с Заказчиком до заключения договора страхования.

            - Подрядчик обязан принимать (в пределах имеющихся у него возможностей) все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

            - По требованию Заказчика, в заключаемых Подрядчиком договорах страхования может быть предусмотрен отказ страховщиков от использования ими прав суброгации против Заказчика, его филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ, компаний или корпораций, или других корпораций или компаний, связанных с Заказчиком посредством собственности или управления, а также (по усмотрению Заказчика) против арендаторов, подрядчиков Заказчика и их субподрядчиков. Дополнительная страховая премия за это (если взимается) оплачивается Заказчиком Подрядчику сверх цены договора.

Приложение Г
Форма Оценочного листа деятельности подрядчика в области ПБиОТ

Оценочный лист деятельности подрядчика в области ПБиОТ

| 1. | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид деятельности / предмет договора (в соответствии с разделом 6 Стандарта) |  |
| 3. | Объект |  |
| 4. | Фактический срок выполнения работ по договору ___________________ |  |

5.   Статистика происшествий

| Несчастные случаи (количество пострадавших), в т.ч. |  |
| --- | --- |
| Российская классификация |  |
| Микротравма |  |
| Легкий несчастный случай на производстве |  |
| Тяжелый несчастный случай на производстве |  |
| Групповой несчастный случай на производстве |  |
| Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Количество отработанных человеко-часов |  |
| LTIFR |  |
| ДТП |  |
| Пожары |  |
| Аварии |  |

6. Контрольно-профилактическая работа / Аудиты

| Количество проверок / аудитов в области ПБиОТ |  |
| --- | --- |
| Количество выявленных нарушений |  |
| Количество приостановок ведения работ |  |
| Причины приостановок работ: |  |

7. Комментарии

8.  Оценка в баллах, рассчитанная в соответствии с методикой:

| № п/п | Показатель | Величина | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LTIFR |  |  |
| 2. | Количество смертельных / тяжелых / групповых несчастных случаев |  |  |
| 3. | Количество приостановок ведения работ |  |  |
| 4. | Общая оценка по факту работ (максимум 50) |  |  |

| Показатель | Количество баллов, в зависимости от величины показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTIFR | 10, если 0 | 5, если от 0 до 1,5 | 0, если более 1,5 |  |  |  |
| Количество смертельных / тяжелых / групповых несчастных случаев | 30, если 0 | 15, если 1 | 0, если более 1 |  |  |  |
| Количество приостановок ведения работ | 10, если 0 | 8, если 1 | 6, если от 2 до 3 | 4, если от 4 до 6 | 2, если от 6 до 8 | 0, если более 8 |

Представитель Заказчика ___________________ ____________ _________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Начальник Службы ОТПБиЭ Заказчика ___________________ ____________ _________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Представитель Подрядчика ___________________ ____________ _________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения                                                                             «___» _________ 20___ г.

Приложение Д
Форма Плана безопасного выполнения работ

План безопасного выполнения работ

| 1. Информация о Подрядных работах |  |
| --- | --- |
| 1.1. Договор на выполнение Подрядных работ, реквизиты (№, дата): |  |
| 1.2. Наименование работ: |  |
| 1.3. Адрес выполнения работ (Предприятие / Подразделение / Цех / Участок): |  |
| 1.4. Планируемые сроки выполнения работ: | ДД.ММ.ГГГГ ÷ ДД.ММ.ГГГГ |
| 2. Информация о Подрядчике |  |
| 2.1. Наименование Подрядной организации / Подразделение/ Участок: |  |
| 2.2. Руководитель подрядной организации, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 2.3. Руководитель Участка подрядной организации, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 2.4. Ответственные лица Подрядчика на площадке (по сменам), должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3. Информация о Заказчике |  |
| 3.1. Наименование организации / Подразделение/ Цех / Участок: |  |
| 3.2. Руководитель Подразделения Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.3. Руководитель Участка Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.4. № телефона диспетчера подразделения для экстренного вызова: |  |
| 3.5. Ответственный представитель Заказчика, должность, Ф.И.О., № телефона: |  |
| 3.6. Ответственные лица Заказчика на площадке (по сменам), должность, Ф.И.О., № телефона: |  |

4. Краткое описание технологической последовательности Подрядных работ

| 5. Перечень технологической документации Подрядчика, применяемой для выполнения данного вида Подрядных работ (проекты организации работ, проекты производства работ, технологические карты и др.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п | Номер /шифр документа | Наименование документа |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

| 6. Перечень документации Подрядчика в области ПБиОТ, применяемой для выполнения данного вида Подрядных работ (стандарты, положения, инструкции по охране труда и др.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п | Номер /шифр документа | Наименование документа |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

| 7. Координаты Рабочей площадки /площадок (далее РП) |  |
| --- | --- |
| 7.1. Трехмерные координаты РП (оси, ряды, отметки): |  |
| 7.2. Оконтуренные планы РП по каждой отметке с нанесенными на планы разрешенными маршрутами движения персонала Подрядчика: | Приводятся в Приложениях к Плану безопасного выполнения работ |

| 8. Обеспечение безопасной эвакуации персонала Подрядчика при возникновении аварии на объектах / оборудовании Заказчика |  |
| --- | --- |
| 8.1. Ознакомление Ответственным лицом Заказчика работников Подрядчика с ПМЛЛА на объектах / оборудовании Заказчика в данном Подразделении: |  |
| 8.1.1. Полное наименование ПМЛЛА |  |
| 8.1.2. Позиции оперативной части ПМЛЛА, по которым проведено ознакомление |  |
| 8.1.3. Номера приложений /листов Графической части ПМЛЛА, по которым проведено ознакомление с безопасными маршрутами эвакуации: (копии данных приложений Графической части ПМЛЛА передаются Ответственному лицу Подрядчика) |  |
| 8.2. Проверка Ответственными лицами Заказчика и Подрядчика, представителями Службы ОТПБиЭ/ отделами ОТ филиала Заказчика знаний работниками Подрядчика безопасных маршрутов эвакуации при проведении Заказчиком плановых учебных противоаварийных тренировок |  |
| 8.2.1. Место, дата и время проведения тренировки: |  |
| 8.2.2. Оценка действий работников Подрядчика по выполнению мероприятий ПМЛЛА в части безопасной эвакуации | Приводится в акте по результатам проведения учебной противоаварийной тренировки |

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Представитель Заказчика, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| Представитель Подрядчика, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| Другие участники, должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | Дата |

Приложение И
Форма акта проверки деятельности Подрядчика / Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда

Акт проверки деятельности Подрядчика/Субподрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда

| Наименование подрядной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место ведения работ (подразделение, участок) |  |  |
| Реквизиты договора (№ договора, дата подписания) |  |  |
| Ответственный представитель Заказчика (Ф.И.О., должность) |  |  |
| Дата проведения проверки (ДД, ММ, ГГГГ) |  |  |
| Члены комиссии | Со стороны Заказчика | Со стороны Подрядчика |
|  | Ф.И.О., должность | Ф.И.О., должность |
|  | … | … |

| № п/п | Выявленные нарушения / замечания | Повторное выявление |  | Срок устранения | Ответственный | Отметка об устранении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  | В срок | Срок нарушен |
| 1 |  | □ | □ |  |  | □ | □ |
| … |  | □ | □ |  |  | □ | □ |

Решение о приостановке работ:      □ ДА          □ НЕТ

| От Ответственный представитель Заказчика |  | Представитель Подрядчика /Субподрядчика |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (Подпись) |  | (Подпись) |

Приложение К
Стандартные требования к качеству содержания Рабочей площадки объекта капитального строительства

- Подрядчик обязуется в ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования Общества в области качества содержания Рабочих площадок объектов капитального строительства (далее Рабочая площадка), изложенные в настоящем Приложении И к Положению, с которыми персонал Подрядчика ознакомлен представителями Заказчика.

- Настоящие Стандартные требования (далее требования) не распространяются на ведение работ:

- в действующих цехах;

- по строительству линейных объектов, включая линии электропередач, связи, магистральные (внешние) трубопроводы различных назначений и другие аналогичные объекты;

- по строительству объектов, находящихся в полосе отчуждения (отвода) железных и автомобильных дорог и других транспортных путей, расположенных за пределами Рабочей площадки.

- Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на обеспечение следующих требований по качеству содержания Рабочей площадки:

3.1. Требования к объектам Рабочей площадки

    - Въездная (входная) группа на Рабочую площадку

      - Информационный щит (паспорт объекта).

      - При въезде (входе) на строительную площадку, в зоне видимости, должен быть установлен информационный щит с указанием: наименования объекта реконструкции/строительства, наименования Заказчика и Подрядчика (Генподрядной организации, Субподрядной организации), номеров телефонов, должностей и фамилий ответственных производителей работ, плановых дат начала и окончания реконструкции/строительства. Рекомендуемый формат Информационного щита приведен в Приложение К

Рекомендуемый формат информационного щита к настоящему Положению.

      - Размер, возможные конструктивные исполнения Информационного щита и методы его монтажа определяются Подрядчиком в зависимости от индивидуальных особенностей Рабочей площадки.

      - Схема безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства.

      - У въезда на строительную площадку, в зоне видимости устанавливается Схема безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства, содержащая:

  - разрешенные маршруты движения транспортных средств и пешеходов по территории Рабочей площадки;

  - дорожные знаки и дорожную разметку, регламентирующие движение;

  - места пересечения маршрутов движения транспортных средств и пешеходов между собой и с опасными зонами;

  - уширения временных дорог в зону обслуживания грузоподъемных сооружений;

  - разрешенные места стоянки и мойки транспортных средств;

  - разрешенная максимальная скорость движения транспортных средств;

  - места выезда с Рабочей площадки.

Рекомендуемый формат Схемы безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства приведен в Приложении Л к настоящему Положению.

      - Размер, возможные конструктивные исполнения Схемы безопасного движения транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства и методы ее монтажа определяются Подрядчиком в зависимости от индивидуальных особенностей Рабочей площадки.

    - Штаб строительства Подрядчика.

      - Штаб строительства Подрядчика выполняется в виде модульного здания контейнерного типа, если иное не предусмотрено Проектом организации строительства и/или требованиями Заказчика. Размер/площадь и этажность здания определяются Подрядчиком исходя из его потребности в количестве рабочих мест для руководителей и специалистов, привлекаемых Подрядчиком для организации и сопровождения работ/услуг.

      - В Штабе строительства Подрядчика должны быть организованы следующие помещения:

      - Обязательные помещения:

        - Комната совещаний (целевое использование – проведение производственных планерок, совещаний, штабов);

        - Кабинеты / «открытые пространства» для работы руководителей и специалистов Подрядчика;

        - Уборные (туалеты);

        - Помещение для архива документации;

        - Склад инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты;

      - Дополнительные помещения (опциональные помещения):

        - Помещения для приема пищи (если такие помещения не предоставлены Заказчиком).

    - Комната совещаний (в составе Штаба строительства):

      - Должна быть обеспечена следующими информационными материалами, размещенными на стенах:

        - Информационная табличка с контактными данными ключевых сотрудников Заказчика, Подрядчика, Субподрядчиков [(ФИО, должность, стационарный и мобильный телефон, электронная почта];

        - информационная табличка с указанием ответственного за пожарную безопасность;

        - Генеральный план строительства (графическая часть с экспликациями);

        - Стройгенплан, графическая часть с экспликациями – для всех этапов/очередей строительства/реконструкции;

        - Актуальный график производства работ на объектах строительства с основными вехами и актуализированным фактом на последнюю отчетную дату;

        - График мобилизации персонала и график потребности в машинах и механизмах.

      - По требованию Заказчика, должна быть оснащена оборудованием для проведения аудио и/или видео конференций.

      - Кабинеты / «открытые пространства» для работы руководителей и специалистов Подрядчика должны быть оснащены техникой связи (телефоны), компьютерами, имеющими выход в интернет, устройствами печати (принтеры).

    - Бытовой (вахтовый) городок Подрядчика

      - Бытовой городок Подрядчика (Субподрядчиков) должен быть оборудован в соответствии с проектом организации строительства, общепринятыми санитарно-техническими и противопожарными правилами, действующими в регионе ведения строительства. Бытовой городок должен быть размещен строго в соответствии с требованиями Стройгенплана.

      - До начала работ по оборудованию бытового городка Подрядчик в целях согласования с Заказчиком возможности доставки мобильных бытовых помещений на Рабочую площадку должен предъявить мобильные бытовые помещения представителю Заказчика для осмотра и оценки общего технического состояния, соответствия санитарным и противопожарным нормам.

      - Перед размещением в бытовом городке персонала Подрядчика (Субподрядчика) Подрядчик разрабатывает детальные планы бытового городка со схемой расположения, типами сооружений, их габаритами, габаритами помещений в их составе, схемами подключения к инженерным коммуникациям, обозначением подходов и подъездов.

      - Территория бытового городка и все бытовые помещения в его составе должны быть оформлены соответствующими надписями и указателями (назначение помещений, ответственные лица за пожарную безопасность, пути эвакуации и т.п.).

      - Типовой состав помещений бытового городка:

        - Жилые помещения;

        - Помещение для проведения занятий по ПБиОТ;

        - Гардеробные;

        - Помещение для отдыха и обогрева рабочих;

        - Душевая;

        - Умывальная;

        - Помещение для сушки одежды и обуви;

        - Столовая;

        - Уборные.

      - Типовые элементы благоустройства площадок и зон в пределах бытового городка:

        - Пункты мойки/чистки обуви (вблизи входных групп всех зданий бытового городка);

        - Навесы для отдыха;

        - Места для курения;

        - Информационные щиты;

        - Пожарные щиты;

        - Газоны.

      - На территории бытового городка не должно оставаться неблагоустроенных зон.

      - Организация управления бытовым (вахтовым) городком

- Подрядчик (Субподрядчики) должен назначить (и информировать об этом Заказчика) Коменданта, организующего и осуществляющего управление Бытовым городком и Штабом строительства.

- Контроль соблюдения требований по содержанию Штаба строительства и Бытового (вахтового) городка

- Представитель Заказчика регулярно, в соответствии с установленной Заказчиком периодичностью, производит обход бытового городка с целью контроля соблюдения Подрядчиком (Субподрядчиками) требований к содержанию его помещений и прилегающей территории), соблюдения правил ПБиОТ. В случае выявления нарушений данных правил представитель Заказчика незамедлительно составляет акт о выявлении нарушения и выписывает предписание на его устранение в разумный срок. В случае выявления неисполнения требования предписания в установленный срок, представитель Заказчика обязан составить акт о повторном нарушении и выписать новое предписание с пометкой «повторно». Если нарушение устраняется незамедлительно в присутствии представителя Заказчика, предписание не выписывается.

  - Места стоянки строительной и специальной техники

    - Требования к покрытию площадок стоянки строительной и специальной техники

Для обустройства покрытия мест стоянки техники должны применяться строительные материалы, исключающие размягчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий – щебень, марок и фракций, применяемых при дорожном строительстве, сборный или монолитный железобетон.  Окончательное решение при выборе материалов для обустройства мест стоянки техники должно быть обусловлено возможностями получения/приобретения и использования материалов в районе ведения строительства.

    - Требования к ограждению мест стоянки строительной и специальной техники

Устройство ограждения, включая тип, выбор материалов и геометрические параметры ограждения мест стоянки строительной и специальной техники предусматриваются Проектом организации строительства.

    - Правила содержания мест стоянки строительной и специальной техники

      - В местах, определенных под стоянку техники, запрещается любое ее техническое обслуживание, включая замену технических жидкостей или ремонт;

      - В местах стоянки запрещается размещение техники, которая не участвует в строительстве, а также техники, находящейся в неисправном состоянии.

- Открытые площадки временного складирования материалов и оборудования

  - Площадки временного складирования материалов и оборудования должны располагаться в соответствии с требованиями Проекта организации строительства / Стройгенпланом. Площадки должны иметь ровное спланированное покрытие, предусматривающее возможность естественного отвода поверхностных вод. Дорогостоящее оборудование должно храниться в местах, огороженных временным ограждением.

  - Пункты установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора

- Вблизи каждого участка строительства должна быть выделена и оборудована, в соответствии с санитарными нормами и правилами, площадка для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора. Все площадки должны быть обозначены соответствующими информационными табличками с наименованием ответственного субподрядчика, Ф.И.О. ответственного лица и контактных телефонов. Количество пунктов для установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора регламентируется Проектом организации строительства и действующими нормами СанПиН.

- Складирование мусора и отходов вне организованных мест запрещается.

  - Туалеты

    - Туалеты должны быть расположены в непосредственной близости (не далее 100м) от каждого из участков работ. На Рабочих площадках (если отсутствуют стационарные туалеты) допускается использование туалетов только с герметичными емкостями (тип «био-туалет») и обогревом в холодное время года.

    - В пределах Рабочих площадок устройство «выгребных» туалетов запрещено.

  - Участки производства работ

  - На каждом участке работ должна быть установлена информационная табличка с названием участка, наименованием ответственного субподрядчика, Ф.И.О. ответственного лица и контактными телефонами. На каждом участке должны быть установлены соответствующие знаки и информационные таблички сварочных постов, арматурных цехов, мест временного складирования материалов, мест хранения взрывоопасных веществ и др.

  - Все участки работ должны быть огорожены в соответствии с действующими нормами и правилами. Места производства работ, огороженные сигнальной лентой, должны ежедневно инспектироваться Подрядчиком (Субподрядчиками) на предмет ее целостности и, при необходимости, незамедлительно восстанавливаться.

  - С целью поддержания чистоты и порядка представитель Подрядчика обязан регулярно выполнять обход и осмотр подконтрольных ему участков работ Субподрядчиков. В случае обнаружения нарушений или отклонений от требований принимать меры, необходимые для безусловного устранения выявленных нарушений в разумный срок.

  - Пункты мойки колес

- Все выезды с Рабочей площадки должны быть оборудованы пунктами мойки колес с соблюдением действующих санитарных норм и правил. В холодный период пункты мойки колес следует оборудовать специальными установками для очистки колес сжатым воздухом.

  - Места для курения

- Места для курения должны быть расположены в непосредственной близости, на безопасном расстоянии от каждого из участков работ (но не в зоне ведения работ). Места для курения должны быть оборудованы навесами из негорючих материалов, скамьями, урнами. Места для курения должны быть обозначены соответствующими знаками и информационными табличками, первичными средствами пожаротушения.

- Курение вне организованных мест запрещено.

  - Требования к технике, используемой при производстве работ

    - Машины и механизмы должны быть соответствующим образом зарегистрированы в надзорных органах.

    - Машины и механизмы, используемые на стройплощадке, должны содержаться в чистоте. Пункты мойки машин и механизмов должны располагаться в соответствии с Проектом организации строительства.

    - Мойка машин и механизмов вне оборудованных площадок, предназначенных для их мойки запрещена.

  - Требования к чистоте и организации уборки

    - Территория Рабочей площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования и укрупнительной сборки конструкций и элементов, рабочие места, а также прилегающая территория должны содержаться в чистоте и порядке. С этой целью:

    - в теплое время года дороги и проезды должны убираться по мере необходимости с помощью поливомоечной машины;

    - в холодное время года на дорогах и проездах должна производиться уборка (в том числе с применением снегоочистительной техники) с частотой, обеспечивающей работоспособное состояние;

    - Строительный мусор, бытовые отходы и снег должны своевременно вывозиться с Рабочей площадки.

    - Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на Рабочей площадке.

    - Производственные и бытовые стоки, образующиеся на Рабочей площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном Проектом организации строительства.

  - Требования к освещению территории Рабочей площадки

    - Освещение строительной площадки должно удовлетворять нормам не ниже предусмотренных ГОСТ 12.1.046-85. Освещение участков работ должно позволять производить работы круглосуточно.

    - В дополнение к требованиям, предусмотренным Проектами организации строительства, должны быть освещены:

    - Въездная группа, включая отдельные источники освещения для информационного щита, схемы движения транспорта;

    - Территория перед штабом строительства;

    - Территория Бытового (вахтового) городка;

    - Площадки хранения и складирования материалов и оборудования (охранное освещение).

  - Требования к знакам и информационным табличкам

- Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения Рабочей площадки приведены в рекомендуемом Приложении М к настоящему Стандарту.

  - Требования к средствам дистанционного видеоконтроля Рабочей площадки

    - С целью возможности удаленного контроля хода строительства объекта участки строительства могут быть оборудованы web-камерами. Камеры монтируются на естественных и искусственных сооружениях на высоте, обеспечивающий максимально полный обзор участка строительства. Оптимальным способом монтажа является закрепление камер на фасадах зданий или прожекторных мачтах.

    - Изображение с камер (если они установлены) должно быть выведено на отдельный монитор, установленный в штабе строительства Подрядчика и помещениях проектного офиса Заказчика.

  - Требования к организации маршрута обхода Рабочей площадки официальными делегациями

    - С целью наиболее полного и качественного ознакомления официальных лиц с текущим статусом строительства разрабатывается маршрут обхода площадки официальными делегациями (далее Маршрут). Маршрут графически наносится на Стройгенплан.

    - Если иное не оговорено, Маршрут должен начинаться и заканчиваться у штаба строительства.

    - Маршрут обхода должен включать в себя законченные, наиболее ответственные и значимые участки на текущем этапе строительства.

    - При необходимости, а также, если позволяют рельеф или искусственные сооружения, обустраиваются обзорные площадки посредством сооружения огороженных помостов с расположением на них основной информации о ходе строительства и характеристиках видимых объектов.

    - Маршрут должен актуализироваться ежемесячно или к конкретной дате события.

    - Дороги и пешеходные дорожки, включенные в Маршрут, по возможности должны быть максимально удалены от мест действия опасных факторов.

  - Фотофиксация прогресса строительства

    - С целью информирования Заказчика о прогрессе строительства Подрядчик осуществляет периодическое фотографирование основных участков производства работ.

    - Для объективного отражения прогресса строительства Заказчик формирует План фотофиксации, который предусматривает следующее:

    - Фотографирование производится с фиксированных («закрепленных» на стройгенплане) мест под фиксированным ракурсом съемки;

    - Для каждого участка закрепляется не менее 3-х точек фиксации, разнесенных по периметру участка.

    - В План фотофиксации включаются помещения, в которых производится монтаж оборудования;

    - Точкам фотофиксации присваиваются порядковые номера, которые закрепляются за ними вплоть до завершения строительства. По возможности часть точек фотофиксации должна совпадать с Маршрутом обхода площадки официальными делегациями. Предпочтительно выбирать точки на подъемах, искусственных или естественных сооружениях, например, на верхних этажах близлежащих зданий, на прожекторных мачтах, эстакадах.

    - Точки фотофиксации должны позволять производить съемку с максимальным числом деталей на фотографиях. Для этого используется фотоаппарат с наименьшим фокусным расстоянием (широкоугольные объективы, объективы типа «рыбий глаз»).

    - Съемка производится еженедельно в определенный Заказчиком день недели. Съемку желательно производить одним и тем же фотоаппаратом, используя на его объективе одинаковое фокусное расстояние. Фотоматериалы должны выкладываться Подрядчиком на специальный ресурс (определенный Заказчиком) еженедельно в новой папке с названием ДД.ММ.ГГ. {название объекта}, где ДД, ММ, ГГ – день, месяц и год строительства. Фотографиям присваиваются названия ДД.ММ.ГГ.NN {название участка строительства}, где ДД, ММ, ГГ – день, месяц и год строительства, NN – порядковый номер точки фотофиксации. На протяжении всего периода строительства нумерация не должна обрываться или начинаться заново. Новым точкам присваиваются следующие порядковые номера.

    - План фотофиксации пересматривается каждый раз при начале или возобновлении работ на соответствующих участках строительства. В случае окончания работ на конкретных участках строительства, их фотофиксация прекращается, а номера точек фотофиксации не должны передаваться новым участкам.

Приложение Л
Рекомендуемый формат информационного щита

Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей ведения строительства): 6000 х 3000, 4000х2000, 3000 х 1500, 2000 х 1000, 1000 х 500

Приложение М
Рекомендуемый формат Схемы безопасного движения			транспортных средств и маршрутов передвижения пешеходов на территории Рабочей площадки объекта капитального строительства

Рекомендуемые размеры щита (в зависимости от индивидуальных особенностей ведения строительства): 3000 х 1500, 2000 х 1000

Приложение Н
Рекомендуемые формы табличек и информационных знаков для обеспечения Рабочей площадки объекта капитального строительства

Рекомендуемый размер: размер - А4

Рекомендуемый размер - формат А4

Информационные знаки, размещаемые в пределах Рабочей площадки (помимо стандартных знаков дорожного движения):

Запрещающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Р 01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р 02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Р 03 |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| Р 04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р 05 |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд |
| Р 06 |  | Доступ посторонним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| Р 07 |  | Запрещается движение средств напольного транспорта | В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например погрузчики или напольные транспортеры) |
| Р 08 |  | Запрещается прикасаться. Опасно | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно |
| Р 09 |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током |
| Р 10 |  | Не включать! | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |
| Р 11 |  | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности |
| Р 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р 13 |  | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов |
| Р 14 |  | Запрещается вход (проход) с животными | На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными |
| Р 16 |  | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами |
| Р 17 |  | Запрещается разбрызгивать воду | На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду |
| Р 18 |  | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля |
| Р 21 |  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| Р 27 |  | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена |
| Р 30 |  | Запрещается принимать пищу | На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена |
| Р 32 |  | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды |
| Р 33 |  | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) | На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы |
| Р 34 |  | Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице» |

Предупреждающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| W 01 |  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W 02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| W 03 |  | Опасно. Ядовитые вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ |
| W 04 |  | Опасно. Едкие и коррозионные вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ |
| W 05 |  | Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение | На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 |
| W 06 |  | Опасно. Возможно падение груза | Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п. |
| W 07 |  | Внимание. Автопогрузчик | В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы |
| W 08 |  | Опасность поражения электрическим током | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| W 09 |  | Внимание. Опасность (прочие опасности) | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| W 10 |  | Опасно. Лазерное излучение | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение |
| W 11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |
| W 12 |  | Внимание. Электромагнитное поле | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля |
| W 13 |  | Внимание. Магнитное поле | На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля |
| W 14 |  | Осторожно. Малозаметное препятствие | В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться |
| W 15 |  | Осторожно. Возможность падения с высоты | Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты |
| W 16 |  | Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ |
| W 17 |  | Осторожно. Холод | На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах |
| W 18 |  | Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ |
| W 19 |  | Газовый баллон | На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433 |
| W 20 |  | Осторожно. Аккумуляторные батареи | В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей |
| W 22 |  | Осторожно. Режущие валы | На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании |
| W 23 |  | Внимание. Опасность зажима | На дверцах турникетов и шлагбаумах |
| W 24 |  | Осторожно. Возможно опрокидывание | На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта |
| W 25 |  | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением |
| W 26 |  | Осторожно. Горячая поверхность | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |
| W 27 |  | Осторожно. Возможно травмирование рук | На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук |
| W 28 |  | Осторожно. Скользко | На территории и участках, где имеются скользкие места |
| W 29 |  | Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах |
| W 30 |  | Осторожно. Сужение проезда (прохода) | На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд) |

Предписывающие знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| М 01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| М 02 |  | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| М 03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| М 04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| М 05 |  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М 06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| М 07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М 08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| М 09 |  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов |
| М 10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |
| М 11 |  | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |
| М 12 |  | Переходить по надземному переходу | На участках и территориях, где установлены надземные переходы |
| М 13 |  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях |
| М 14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| М 15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах |

Знаки пожарной безопасности:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F 02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F 03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F 04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F 05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| F 06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F 07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| F 08 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F 09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F 10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| F 11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения:

Эвакуационные знаки:

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |

| Е 03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е 11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е 12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е 13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е 17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е 18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей. |
| Е 19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е 20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей |
| Е 21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |
| Е 22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 23 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

Знаки медицинского и санитарного назначения

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС 01 |  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |
| ЕС 02 |  | Средства выноса (эвакуации) пораженных | На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных |
| ЕС 03 |  | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. |
| ЕС 04 |  | Пункт обработки глаз | На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз |
| ЕС 05 |  | Медицинский кабинет | На дверях медицинских кабинетов |
| ЕС 06 |  | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов |