УТВЕРЖДЕНО

приказом Заместителя генерального директора по производству – Исполнительного директора АО «ЕРП»

ООО «Норникель - ЕРП»,

управляющей организации АО «ЕРП»

от 14.01.2021 № ЕРП/003-п

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

Положение

О порядке организации и выполнения работ повышенной

опасности в АО «ЕРП»

(ред. от 30.04.2021 № ЕРП/096-п, ред. от 11.11.2021 № ЕРП/260-п, ред. от 24.02.2025 № ЕРП/052-п, ред. от 04.09.2025 № ЕРП/282-п, ред. от 04.09.2025 № ЕРП/282-п, ред. от 09.02.2026 № ЕРП/034-п)

Обозначение документа: П ЕРП 02.9-001 2021

Введено взамен: Положения ПО 005-2015

«О порядке организации и выполнения работ повышенной опасности

в ОАО «ЕРП», утвержденного протоколом заседания Правления ОАО «Енисейское речное пароходство»

№ 03.1-03.3-42-106 от 17.07.2015.

Дата введения: 14.01.2021

Предисловие

Положение разработано специалистами Службы охраны труда, пожарной безопасности и экологии Акционерного общества «Енисейское речное пароходство» на основании Стандарта организации СТО КИСМ 121-217-2020 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ПАО «ГМК «Норильский никель», требований ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».

- Содержание

1. Область применения	4

2. Нормативные ссылки	5

3. Термины, определения и сокращения	5

4. Общие положения	8

5. Лица, ответственные за организацию, подготовку и безопасное выполнение работ повышенной опасности	12

6. Оформление наряда-допуска, подготовка и выполнение работ повышенной опасности	18

7. Оформление разрешения на судовые работы повышенной опасности, подготовка и выполнение работ повышенной опасности…………………………………23

8. Регистрация, учет и хранение Записей	23

9. Ответственность	278

Приложение А (обязательное)  Типовой перечень работ повышенной   опасности  	289

Приложение Б (обязательное)  Форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности	30

Приложение В (обязательное)  Форма Журнала регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности	33

Приложение Г (обязательное)  Примерная Программа обучения	35

Приложение Д (обязательное)  Форма Журнала регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности	36

Приложение Е (обязательное)  Порядок проведения видеофиксации работ повышенной опасности………..………………………………………………………………………..36

Приложение Ж (рекомендуемое)  Форма разрешения на проведение судовых работ повышенной опасности опасности………………………………………………..……….42

Область применения

  - Настоящее Положение организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. О порядке организации и выполнения работ повышенной опасности в АО «ЕРП» (далее – Положение) устанавливает единые требования к организации и выполнению работ повышенной опасности в АО «ЕРП» (далее – Общество).

  - Требования настоящего Положения распространяются:

    - на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы повышенной опасности, выполняемые на опасных производственных объектах АО «ЕРП» на которых:

  - используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы;

  - используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

    - на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые на судах АО «ЕРП», в том числе:

- выполняемые в междудонных отсеках, кофердамах, балластных, топливных, масляных танках, емкостях для хранения пресной воды;

- работы на высоте и за бортом;

- работы, выполняемые в закрытых плохо вентилируемых судовых помещениях (малярные, фонарные и др.) и другие.

Типовой перечень работ повышенной опасности, выполняемых на опасных производственных объектах АО «ЕРП» приведен в Приложении А к настоящему Положению.

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на судах АО «ЕРП», утверждается Командиром судна на каждое судно.

  - Передача технических устройств и иных объектов филиалов/Общества в ремонт и приемка их из ремонта должны производиться в соответствии с требованиями действующих распорядительных и нормативно-методических документов в Обществе.

  - При выполнении требований настоящего Положения необходимо учитывать требования нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и охраны труда, устанавливающих специальные/дополнительные требования к отдельным видам работ повышенной опасности (огневые, взрывные, газоопасные работы, работы с инструментом и приспособлениями, работы повышенной опасности на специальных объектах (включая работы в действующих электроустановках, работы при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, работы, выполняемые на морских судах и судах внутреннего водного транспорта и др.). В отдельных случаях для более полного обеспечения безопасности данных работ по решению руководителя внутриструктурных производственных подразделений филиала/Общества одновременно с нарядами-допусками, предусмотренными указанными в настоящем пункте специальными нормативными правовыми актами, могут выдаваться также наряды-допуски согласно настоящему Положению.

  - Настоящее Положение является нормативно-техническим документом Общества. Требования настоящего Положения распространяются на работников Общества.

  - Внедрение настоящего Положения в подразделениях Общества осуществляется в порядке, установленном Положением организации «О внедрении Стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда» (ПО 003-2015).

- Нормативные ссылки

Раздел исключен на основании приказа от 04.09.2025 № ЕРП/282-п

- Термины, определения и сокращения

  - В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - Автоматизированная система «Контроль, Управление, Безопасность» (АС КУБ): информационная система, реализованная на базе программного обеспечения SAP EHSM (Environmental, Health and Safety Management), предназначенная для осуществления сбора, обработки, учета и анализа информации в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель».

    - Безопасность: отсутствие неприемлемого риска.

    - Владелец правил: должностное лицо, ответственное за разработку (наличие), внедрение и соответствие требованиям правил выполнения закрепленной за ним деятельности.

    - Внутренний документ (КИСМ): документ, разработанный Обществом, подразделением, входящим в ее состав или сторонней организацией на условиях договоров.

    - Видеорегистраторы: мобильные/стационарные приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.

    - Видеофиксация: процедура, включающая в себя видео-, фото-, аудиофиксацию мероприятий производству работ повышенной опасности на производственных объектах посредством видеорегистраторов.

    - Запись (КИСМ): документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

    - Изоляция источника энергии: процедура обеспечения безопасности работника от опасного воздействия любого вида энергии (кинетической, механической, тепловой, упругости, химической, электрической, электромагнитной) при обслуживании и эксплуатации машин и оборудования.

    - Материалы видеофиксации: видео-, фото- и аудиофайлы, находящиеся на носителе материалов видеофиксации.

    - Носитель материалов видеофиксации: устройство для хранения, накопления и передачи информации, полученной в ходе видеофиксации.

    - Наряд-допуск: письменное распоряжение на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы с приложениями, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.

    - Нормативно-технический документ: документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию производственно-технической деятельности Общества и утвержденный в установленном порядке.

    - Общество: Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП»).

    - Опасность: объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья или их сочетания.

    - Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

    - Обработка материалов видеофиксации: учет, хранение, передача, уничтожение и размещение на серверах материалов видеофиксации.

    - Подрядчик (подрядная организация): сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику.

    - Внутриструктурное подразделение: организационная единица (производственный цех, участок филиала или Управления Общества), осуществляющая производство продукции и/или услуг.

    - Работник: физическое лицо, которое находится с Обществом в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

    - Работы повышенной опасности: работы, при выполнении которых на работника, либо на технические устройства опасных производственных объектов могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, в том числе вне связи с характером выполняемой работы, для управления которыми необходимо принять соответствующие меры безопасности.

    - Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

    - РД: распорядительный документ, в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов текущего управления, взаимодействия, ресурсного обеспечения деятельности подразделений и должностных лиц в филиалах и Обществе, в целом.

    - Регистрационный номер акта-допуска для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка): уникальный номер акта-допуска, который присваивается автоматически при переводе статуса акта-допуска в «Открыт» в АС КУБ. Регистрационный номер состоит из трех групп знаков, разделенных тире (дефисом), вида AAAA-BBCC-DDDDDD. Первая группа знаков (АААА) представляет собой цифровой код, который идентифицирует балансовую единицу. Вторая группа знаков состоит из двух частей, первая из которых (BB) идентифицирует акт-допуск и имеет буквенное обозначение АД, а вторая (CC) обозначает год регистрации акта-допуска и содержит числа от 01 до 99. Третья группа знаков является цифрой, содержит числа от 000001 до 999999 и представляет собой порядковый номер акта-допуска в порядке его учета (регистрации) в системе АС КУБ.

    - Регистрационный номер наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности: уникальный номер наряда-допуска, который присваивается автоматически при переводе статуса наряда-допуска в «Открыт» в АС КУБ. Регистрационный номер состоит из трех групп знаков, разделенных тире (дефисом), вида AAAA-BBCC-DDDDDD. Первая группа знаков (АААА) представляет собой цифровой код, который идентифицирует балансовую единицу. Вторая группа знаков состоит из двух частей, первая из которых (BB) идентифицирует работы повышенной опасности и имеет буквенное обозначение ПО, а вторая (CC) обозначает год регистрации наряда-допуска и содержит числа от 01 до 99. Третья группа знаков является цифрой, содержит числа от 000001 до 999999 и представляет собой порядковый номер наряда-допуска в порядке его учета (регистрации) в АС КУБ.

    - Риск в области промышленной безопасности и охраны труда: сочетание вероятности возникновения опасного события и тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием.

    - Разрешение на проведение судовых работ повышенной опасности: письменное распоряжение на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы с приложениями, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.

    - Система управления промышленной безопасностью и охраной труда: часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

    - Специалист ОТиПБ: сотрудник, выполняющий функции в области охраны труда и промышленной безопасности.

    - Филиал: обособленное подразделение Общества, осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность, результатом которой являются продукция и/или услуги, и имеющее собственную организационную структуру.

    - Заказчик: внутриструктурное подразделение, по заявке которого привлекается к работе подрядная организация.

| - В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акт-допуск | Акт-допуск для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории ВСП |  |
| АС КУБ | Автоматизированная система «Контроль, Управление, Безопасность» |  |
| ВСП | Внутриструктурное подразделение |  |
| ИИЭ | Изоляция источников энергии |  |
| Общество | ##### АО «ЕРП» |
| Матрица ИИЭ | В Матрице ИИЭ описывается процедура безопасной, последовательной изоляции источников опасной энергии, имеющихся на остановленном для ремонта или профилактического обслуживания оборудовании |
| НТД | ##### Нормативно-технический документ |
| РД | Распорядительный документ |
| ПБиОТ | Промышленная безопасность и охрана труда |
| ПОР | Проект организации работ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| Управление | Управление АО «ЕРП» |
| Филиал | Обособленные структурные подразделения АО «ЕРП»: филиал АО «ЕРП» КСЦ, филиал АО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота, филиал АО «ЕРП» Ермолаевская РЭБ флота, филиал АО «ЕРП» Таймырское районное управление. |

- 4.	Общие положения

4.1. Работы повышенной опасности, выполняемые на опасных производственных объектах АО «ЕРП», оформляются с обязательной выдачей наряда-допуска и проводятся с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением, Федеральными нормами и правилами*. Работы повышенной опасности, выполняемые на судах АО «ЕРП», оформляются с обязательной выдачей разрешения на проведение судовых работ повышенной опасности и проводятся с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением.

4.2.	Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на опасных производственных объектах АО «ЕРП», в том числе выполняемых персоналом ВСП, составляется руководителем каждого ВСП, согласовывается с главным инженером и главным менеджером по ПБиОТ филиала Общества и утверждается директором филиала Общества соответственно, на основе Типового перечня работ повышенной опасности (Приложение А). В перечень работ повышенной опасности могут включаться работы, не предусмотренные Типовым перечнем, повышенная опасность которых обусловлена спецификой и условиями действующего производства. Все работники, участвующие в организации работ повышенной опасности, должны быть ознакомлены с перечнем работ повышенной опасности в установленном в Обществе порядке.

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на судах АО «ЕРП», в том числе выполняемых членами экипажа судна, составляется и утверждаются командиром судна, согласовывается с заместителя директора по флоту и главным менеджером по ПБиОТ филиала Общества. Перечень работ повышенной опасности должен находиться на каждом судне.

  - Перечень работ повышенной опасности ВСП/Судна пересматривается по мере необходимости (в том числе при вновь возникших работах повышенной опасности), но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.

  - Организационными мерами безопасности для регулирования безопасности работ повышенной опасности являются:

а) организация работ по наряду-допуску;

б) организация работ по акту-допуску (при необходимости);

в) разработка необходимой документации (проекта организации/производства работ, проекта организации строительства, инструкций, сетевых графиков, использующих принцип, ориентирующий на отсутствие пересечений опасных операций во времени и в пространстве, перечня работ повышенной опасности и др.);

г) применение (включая, но не ограничиваясь) замковой защитной блокировки, жетон-бирок, ключей-бирок, ключей-запрета, замков, сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки, ограждений, наблюдателей, оцеплений опасных мест;

д) организация работ по разрешению на проведение судовых работ повышенной опасности.

  - Работы повышенной опасности проводятся не менее, чем двумя работниками.

    - Для выполнения работ повышенной опасности в ВСП должен быть оформлен наряд-допуск по форме согласно Приложению Б к настоящему Положению и назначены лица, ответственные за организацию, подготовку и безопасное проведение работ.

    - Для выполнения работ повышенной опасности, выполняемых на судах АО «ЕРП» должно быть оформлено Разрешение на проведение судовых работ повышенной опасности по форме согласно Приложению Ж к настоящему Положению и назначены лица, ответственные за организацию, подготовку и безопасное проведение работ.

  - Факт выдачи наряда-допуска фиксируется в Журнале регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности, форма которого приведена в Приложении В к настоящему Положению.

Факт выдачи Разрешения на проведение судовых работ повышенной опасности фиксируется в судовом журнале.

  - Для организации оформления и выдачи наряда-допуска подрядная организация должна предоставить заказчику работ следующую документацию:

-	согласованные и утвержденные графики производства работ;

  - РД о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности по нарядам-допускам;

  - ПОР, ППР, ТК, карты безопасности на повторяющиеся виды ремонтов, мероприятия по безопасному выполнению работ и т.п., оформленные в установленном порядке, согласованные с главным инженером и лицами, ответственными за организацию, подготовку и безопасное производство работ;

  - документы, подтверждающие квалификацию персонала подрядной организации, в том числе документы, подтверждающие обучение персонала с учетом действующих законодательных требований;

  - документы, подтверждающие прохождение обучения персонала подрядной организации требованиям пожарной безопасности (при необходимости проведения огневых работ);

  - при необходимости использования подрядной организацией техники (грузоподъемные механизмы, краны, подъемники, оборудования, работающего под давлением и т.д.) – паспорта технических устройств, уведомление Ростехнадзора (копия) о постановке на учет технических устройств.

  - Подрядные организации предоставляют РД, устанавливающие функциональные обязанности руководителей и специалистов этих организаций по контролю за соблюдением требований ПБиОТ при организации и проведении работ повышенной опасности.

  - При производстве строительных, монтажных и ремонтных работ, выполняемых несколькими подрядными организациями (капитальные ремонты зданий, сооружений, реконструкция и т.д.), координация безопасной последовательности выполнения работ подрядными организациями по нарядам-допускам осуществляется специально назначенным РД по филиалу/Обществу лицом. Порядок координации в каждом конкретном случае определяется главным инженером филиала/Общества.

  - В нарядах-допусках на строительно-монтажные и ремонтные работы указываются реквизиты документов (наименование, номер, дата и организация), в которых содержатся решения по безопасности труда, определены безопасный порядок и последовательность выполнения работ, в том числе ППР и другая документация (технологические карты, карты безопасности на повторяющиеся виды ремонтных работ, инструкции и т.д.).

  - Перед началом работ все занятые на них рабочие, руководители и специалисты (в том числе лица, ответственные за организацию, подготовку и безопасное производство работ) должны быть ознакомлены с ППР (или другой указанной в наряде-допуске документацией) под подпись.

  - Допуск подрядных организаций на объект (территорию) заказчика для выполнения работ осуществляется с оформлением акта-допуска*.

  - При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ.

  - РД по филиалу/Обществу ответственным представителем заказчика может быть назначен:

- начальник ВСП, его заместители и лица их замещающие;

- иные специалисты филиала/Общества в рамках своей компетенции по согласованию с главным инженером филиала/Общества.

Перечень ответственных представителей заказчика (должностных лиц с указанием должности, ФИО работника и наименования ВСП), имеющих право оформления актов-допусков, утверждается РД по филиалу/Обществу.

  - Персонал филиала/Общества, участвующий в нарядно-допускной системе, должен быть обеспечен видеорегистраторами для обеспечения видеофиксации выдачи задания и допуска к выполнению работ повышенной опасности в электроустановках.

  - Требования к организации и проведению видеофиксации работ повышенной опасности в электроустановках в филиале/Обществе, порядку просмотра и анализа записей видеорегистратора, обработке материалов видеофиксации изложены в Порядке проведения видеофиксации работ повышенной опасности согласно Приложению Е к настоящему Положению.

  - Обязательства по видеофиксации процессов производства работ повышенной опасности в электроустановках до и выше 1000 В подрядными (субподрядными) организациями, выполняющими работы на объектах филиала /Общества, должны быть изложены в Типовом техническом задании на выполнение работ в энергоустановках, а также установлены соответствующими договорами подряда.

  - Допуск подрядных организаций на объект (территорию) заказчика для выполнения работ повышенной опасности в энергоустановках в выходные и праздничные дни при отсутствии электротехнического персонала заказчика запрещен.

  - Допуск подрядных организаций на территорию филиала/Общества возможен после выполнения сотрудниками Подрядчика следующих мероприятий:

а)	прохождение вводного инструктажа по охране труда, проводимого специалистами охраны труда филиала/Общества для работников подрядных организаций в соответствии с установленными в филиале/Обществе правилами с записью в журнале «Регистрации проведения вводного инструктажа».

б)	проверки знания (экспресс тестирования) работниками правил безопасности в области ПБиОТ по темам инструктажа «Изоляция источников энергии», «Работа на высоте», «Подъемные сооружения», «Огневые работы» (объем проверки определяется видами работ, которые планирует выполнять Подрядчик).

в)	проверки знания (экспресс тестирования) инженерно-техническими работниками корпоративных стандартов/положений в области ПБиОТ Общества;

По результатам проверки знаний формируется протокол, который по предварительному запросу выдается на руки руководителю Подрядной организации.

г)	проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, Производителем (руководителем) работ Подрядчика совместно с Ответственным представителем ВСП в соответствии с установленными в филиале/Обществе правилами;

д)	ознакомления под подпись с Кардинальными правилами и корпоративными стандартами Общества в области ПБиОТ;

е)	ознакомления под подпись с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, касающейся Подрядчика (при выполнении Подрядных работ на опасных производственных объектах). Если в течении выполнения Подрядных работ по Договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ПБиОТ со стороны Подрядчика, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Общество о данном факте не позднее чем за три календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде, а также в установленный выше срок направить информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

- Лица, ответственные за организацию, подготовку и безопасное выполнение работ повышенной опасности

  - Лицами, ответственными за правильную организацию, подготовку и безопасное выполнение работ являются:

в ВСП:

а)	лицо, выдающее наряд-допуск;

б)	лицо, допускающее к работе;

в)	производитель работ (руководитель);

г)	исполнители работ (члены бригады).

на Судне:

а)	лицо, выдающее Разрешение на судовые работы повышенной опасности;

б)	лицо, допускающее к работе;

в)	производитель работ (руководитель);

г)	страхующий;

д)	исполнители работ (члены бригады).

  - Выдавать наряд-допуск в ВСП имеют право:

- начальник ВСП, его заместители и лица их замещающие;

- мастер ВСП, в ведении которых находятся участки, где предполагается проведение работ повышенной опасности;

- механики-наставники по группам судов;

- иные специалисты ВСП в рамках своей компетенции по согласованию с главным инженером филиала/Общества.

Перечень должностных лиц (с указанием должности и наименования ВСП), имеющих право выдачи нарядов-допусков, утверждается РД по филиалу/Обществу.

Выдавать Разрешение на судовые работы повышенной опасности на судне имеет право: командир-механик; капитан; капитан-первый помощник механика; механик-шкипер; капитан-механик, старший механик, старший электромеханик, начальник зачистной станции (далее - Командир), в зависимости от категории судна.

  - На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие несколько цехов и служб ВСП (совмещенные работы), наряд-допуск должен выдаваться главным инженером филиала/Общества.

  - Лицо, выдающее наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, выполняет следующие функции в АС КУБ:

- создает проект наряда-допуска;

- открывает наряд-допуск;

- регистрирует данные о продлении срока действия наряд-допуска;

- закрывает наряд-допуск.

В ВСП, в которых не внедрена АС КУБ, лицо, выдающее наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, выполняет указанные функции вне системы АС КУБ на бланках согласно Приложению Б и регистрирует в журнале по форме Приложения В к настоящему Положению.

На судне, лицо, выдающее Разрешение на проведение судовых работ повышенной опасности, выполняет указанные функции на бланках согласно Приложению Ж  и регистрирует в судовом журнале.

  - Лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за:

- необходимость и возможность безопасного выполнения работ;

- правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности;

- проверку достаточности квалификации производителя (руководителя) работ и допускающего к работам (при допуске сторонних подрядных организаций только за проверку квалификации лица, допускающего к работам);

- правильность оформления (регистрации) нарядов-допусков при выдаче, закрытии и соблюдение сроков их хранения;

- достоверность, полноту и точность отражения данных о наряде-допуске в АС КУБ;

- своевременность, достоверность, полноту и точность отражения данных о продлении наряда-допуска в АС КУБ;

- своевременность закрытия наряда-допуска в АС КУБ;

- ознакомление лица, допускающего к работе, с мерами безопасности.

В ВСП, в которых не внедрена АС КУБ, лицо, выдающее наряд-допуск, не несет ответственность за действия, связанные с оформлением и закрытием наряда-допуска в АС КУБ.

  - При необходимости применения процедуры ИИЭ в наряде-допуске должны быть указаны лицом, выдающим наряд-допуск, применяемые при выполнении данной работы Матрицы ИИЭ с перечислением их номеров. Также в наряде-допуске указываются лицом, выдающим наряд-допуск, следующие меры безопасности:

-	отключить (указывается отключаемое оборудование) согласно Матрице ИИЭ (указывается номер Матрицы ИИЭ);

-	установить блокираторы согласно Матрице ИИЭ (указывается номер Матрицы ИИЭ);

-	использовать блокировочный кейс.

  - Лицом, допускающим к работе по наряду-допуску может быть:

-	начальник ВСП, его заместители и лица их замещающие;

-	мастер ВСП, в ведении которых находятся участки, где предполагается проведение работ повышенной опасности;

-	механики-наставники по группам судов;

-	иные специалисты филиала/Общества в рамках своей компетенции по согласованию с главным инженером филиала/Общества;

Перечень должностей, которые могут назначаться допускающими к работе по наряду-допуску, утверждается РД по филиалу/Обществу (ВСП).

Лицом, допускающим к работе по Разрешению на проведение судовых работ повышенной опасности на судне может быть: командир-механик; капитан; капитан-первый помощник механика; механик-шкипер; капитан-механик, старший электромеханик, старший механик (далее - Командир), в зависимости от категории судна.

  - Перечень должностей, которые могут назначаться допускающими к работе по наряду-допуску при выполнении работ силами подрядной организации, утверждается РД подрядной организации.

  - При проведении работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько лиц, допускающих к работе по наряду-допуску, в соответствии с количеством смен и графиком выходов на работу.

Обозначение смен в п. 10 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска приведено с учетом следующих факторов. Смена, в которую производится первичный допуск бригады к работе, обозначена как «открывающая смена». Прочие смены, в которые будут производиться работы, обозначены как «последующие смены».

  - В отдельных случаях при проведении работ большого объема (капитальные ремонты основного оборудования, реконструкция цехов и др.) может назначаться несколько лиц, допускающих к работе по наряду-допуску, в одну смену. В каждом конкретном случае такие назначения производятся РД по филиалу/Обществу с указанием фамилии, должности лица, назначаемого допускающим лицом, и перечня работ, к которым он имеет право производить допуск.

  - Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, выполняет следующие функции в АС КУБ:

- создает по поручению лица, выдающего наряд-допуск, проект наряда-допуска;

- направляет проект наряда-допуска лицу, выдающему наряд-допуск, для открытия;

- регистрирует данные об изменениях состава бригады, определенного соответствующим нарядом-допуском;

- регистрирует данные о ежесменном допуске;

- регистрирует данные о завершении (выполнении/не выполнении) работ по наряду-допуску.

  - Лицо, допускающее к проведению работ производителя (руководителя), а также при продлении наряда-допуска обязано:

- проинструктировать производителя (руководителя) работ об особенностях работ в данном ВСП и непосредственно на месте производства работ;

- проверить выполнение мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске.

  - Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, несет ответственность за:

- достоверность, полноту и точность отражения данных о ежесменном допуске в АС КУБ;

- своевременность внесения данных в АС КУБ о ежесменном допуске;

- достоверность, полноту и точность отражения данных о завершении (выполнении/не выполнении) работ по наряду-допуску в АС КУБ;

- своевременность внесения данных в АС КУБ о завершении (выполнении/ невыполнении) работ по наряду-допуску;

- полноту и качество проведения инструктажа для производителя (руководителя) работ об особенностях работ в данном ВСП и непосредственно на месте производства работ;

- выполнение мероприятий по обеспечению требований ПБиОТ, указанных в наряде-допуске, в том числе:

- отключение объекта от паровых, водяных, гидравлических, газовых, электрических (с установкой заземления) источников питания;

- установку заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от пыли, грязи, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры и за выполнение других подготовительных работ;

- выделение зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами.

- за организацию отключения и блокирование участка (объекта) от электрических, кинетических, механических и других источников энергии, согласно Матрицы ИИЭ (при необходимости применения процедуры ИИЭ).

В ВСП, в которых не внедрена АС КУБ, лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, не несет ответственность за действия, связанные с оформлением, ведением и закрытием наряда-допуска в АС КУБ.

  - Производителями (руководителями) работ могут назначаться,

в ВСП: работники (мастер, механик, электрик, энергетик, прораб и др.) филиала/Общества/подрядной организации;

на Судне: сменный капитан-механик, сменный капитан-помощник механика, механик-старший помощник капитана, помощник шкипера, механик-шкипер, помощники механика, помощники электромеханика и др. члены командного состава экипажа судна, в зависимости от категории судна.

  - Также производителями работ (руководителями) по нарядам-допускам могут назначаться звеньевые, бригадиры филиалов/Общества и подрядных организаций, являющихся российскими организациями корпоративной структуры, входящими в Группу компаний «Норильский никель», прошедшие специальное обучение по «Программе обучения бригадиров и звеньевых в качестве производителей работ, проводимых по нарядам-допускам на выполнение работ повышенной опасности» и успешно сдавшие экзамены по учебному материалу Программы. Примерная «Программа обучения бригадиров и звеньевых в качестве производителей работ, проводимых по нарядам-допускам на выполнение работ повышенной опасности» приведена в Приложении Г к настоящему Положению.

При производстве работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначаются несколько производителей (руководителей) работ в соответствии с количеством смен, о чем делается запись в соответствующих пунктах наряда-допуска.

При одновременном проведении работ на нескольких участках (объектах), удаленных друг от друга, количество назначаемых производителей работ должно быть достаточным для обеспечения их личного присутствия на участке (объекте), для осуществления надлежащего контроля за безопасным проведением работ исполнителями (членами бригады) в течение смены.

Производитель работ (руководитель) по Разрешению на судовые работы повышенной опасности должны иметь опыт в проведении данных видов работ, соответствующую квалификацию характеру выполняемых работ, знать: требование настоящего Положения; требования правил по охране труда, соответствующие характеру выполняемых работ; инструкции по охране труда для исполнителя работ.

Руководитель работ должен убедиться в том, что проверки были проведены должным образом, и подписать разрешение, предварительно обязательно убедившись, что выполнение данной работы безопасно.

  - Производитель работ (руководитель) в ВСП работ перед началом работы обязаны получить инструктаж у допускающего о мерах безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, об особенностях работ в данном ВСП и непосредственно на месте производства работ.

Производитель работ (руководитель) на судне перед началом работы обязан получить инструктаж у допускающего о мерах безопасности, предусмотренных разрешением на судовые работы повышенной опасности, об особенностях работ на данном участке судна и непосредственно на месте производства работ под подпись в разрешении.

  - Производитель работ (руководитель) несет ответственность за:

- наличие ограждения зоны ремонта (места, участка, оборудования, где непосредственно проводятся работы);

- соблюдение исполнителями работ (членами бригады) требований безопасности, указанных в наряде-допуске/разрешении, безопасной технологии и последовательности операций, указанных в утвержденной документации;

- правильность использования спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

- исправность и правильность применения технических средств и инструмента, приспособлений и другой оснастки, используемых в работах;

- проверку установки блокирующих устройств на источниках энергии согласно Матрице ИИЭ для данного оборудования;

- соблюдение исполнителями работ (членами бригады) установленных требований трудовой и производственной дисциплины;

- полноту и качество изучения исполнителями работ (членами бригад) технологии и последовательности выполнения работ, установленных документацией (ПОР, ППР, ТК и др.), контролирует правильность ведения технологии работ;

- полноту и качество проведения целевых инструктажей для исполнителей работ (членов бригад) о мерах безопасности, предусмотренных выданным нарядом-допуском/разрешением, об особенностях работ в данном ВСП/Судне и непосредственно на месте производства работ;

- соответствие квалификации исполнителей работ (членов бригад) нормативным требованиям (путем проверки наличия удостоверений, свидетельств о прохождении обучения, сдаче экзаменов, данных по аттестации в сфере производства работ и т.п.);

- установку индивидуального замка с индивидуальной биркой на блокировочный кейс (при необходимости применения процедуры ИИЭ).

Производитель работ (руководитель), осуществляя руководство бригадой, не должен принимать непосредственное участие в работе, если ее выполнение требует непрерывного наблюдения за исполнителями работ (членами бригады).

  - При производстве работ небольшого объема, когда заняты от одной до трех бригад в одну смену и на одном участке ВСП/Судне, по решению руководителя ВСП/Командира судна, главного инженера филиала/Общества допускается совмещение в одном лице обязанностей выдающего наряд-допуск/разрешение и допускающего к работе, иные совмещения запрещены.

Указанные совмещения должны быть предусмотрены в РД по филиалу/Обществу, подрядной организации. Лица, подписывающие РД о совмещениях, должны учитывать возможность обеспечения безопасных условий труда и выполнения своих обязанностей назначенными работниками.

  - Исполнители работ (члены бригады) несут ответственность:

- за соблюдение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском/разрешением, требований инструкций по охране труда, требований ППР и других РД и НТД, определяющих порядок и условия безопасного проведения работ;

- за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

- за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

- 6. Оформление наряда-допуска, подготовка и выполнение работ повышенной опасности

  - Наряд-допуск и приложения к нему оформляются в ВСП, эксплуатирующем здания, сооружения, оборудование и другие участки (объекты), на которых предполагается производство работ.

Оформление (заполнение) наряда-допуска в ВСП, осуществляется в АС КУБ лицом, имеющим право выдачи нарядов-допусков, либо, по его указанию, лицом, допускающим к работе по наряду-допуску.

В ВСП, в которых не внедрена АС КУБ, оформление (заполнение) наряда-допуска в ВСП осуществляется вне системы АС КУБ на бланке согласно Приложению Б к настоящему Положению.

  - Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

Данные о продлении наряда-допуска вносятся выдающим в п. 11 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска.

В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, указанные данные должны быть введены в АС КУБ до выполнения работ (с учетом продленного срока).

  - Наряд-допуск печатается в двух экземплярах по форме согласно Приложению Б к настоящему Положению. Каждый экземпляр подписывается лицом, выдающим наряд-допуск, в п. 10 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска.

При оформлении наряда-допуска исправления и подчистки не разрешаются. Заполнение всех граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Прочерки ставить не допускается. Изменения в наряде-допуске во время проведения работ не допускаются.

  - В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, учет (регистрация) нарядов-допусков производится в АС КУБ путем присвоения регистрационного номера каждому наряду-допуску.

Выдача наряда-допуска фиксируется в Журнале регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности по форме Приложения В к настоящему Положению.

  - К наряду-допуску прилагаются ППР и другая документация (технологические карты, карты безопасности на повторяющиеся виды ремонтных работ, инструкции и т.д.), в которых содержатся решения по безопасности труда, определены безопасный порядок и последовательность выполнения работ по данному наряду-допуску.

К наряду-допуску также прилагаются (по согласованию заказчика с подрядной организацией):

- схемы отключения объекта от действующих агрегатов и коммуникаций с указанием мест установок разъемов, заглушек, заземления;

- схема выделения и ограждения зоны производства работ сигнальными средствами, плакатами и знаками безопасности.

  - При заполнении п. 7 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска лицо, выдающее наряд-допуск, назначает лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных в данном пункте наряда-допуска и организует выполнение ими предусмотренных мер безопасности.

  - После заполнения всех пунктов раздела 1 «Наряд» лицо, выдающее наряд-допуск, расписывается в п. 10 раздела 1 «Наряд» и передает оба экземпляра наряда-допуска и приложения к нему производителю (руководителю) работ.

  - Производитель (руководитель) работ при получении наряда-допуска ставит подпись в п. 13 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска, после чего лицо, допускающее к работе, ставит подпись в п. 14 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска.

  - Лицо, допускающее к работе в открывающую смену, перед допуском к проведению работ обязано проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителя (руководителя) работ об особенностях работы в данном ВСП непосредственно на месте производства работ, после чего лицо, допускающее к работе, ставит подпись в п. 1 раздела 2 «Допуск» наряда-допуска. Производитель (руководитель) работ после получения инструктажа от лица, допускающего к работе, ставит подпись в п. 2 раздела 2 «Допуск» наряда-допуска.

  - Производитель работ (руководитель) проверяет соответствие исполнителей работ (членов бригады) списочному составу, указанному в разделе 1 «Наряд» наряда-допуска, соответствие квалификации исполнителей работ (членов бригады) нормативным требованиям (путем проверки наличия удостоверений, свидетельств о прохождении обучения, сдаче экзаменов, данных по аттестации в сфере производства работ и т.п.). При выявлении каких-либо несоответствий в списочном составе и/или квалификации исполнителей работ (членов бригады) допуск исполнителей работ (членов бригады) к выполнению работ по наряду-допуску должен быть приостановлен до устранения выявленных несоответствий.

  - При отсутствии замечаний к списочному составу и квалификации бригады производитель (руководитель) работ ставит подпись в п. 12 раздела 1 «Наряд» наряда-допуска.

  - Производитель работ (руководитель) проводит инструктаж исполнителей работ (членов бригады) о мерах безопасности, предусмотренных нарядом-допуском и об особенностях работы в данном ВСП, действующем цехе и непосредственно на месте производства работ, с внесением записи о проведенном инструктаже в п. 3 раздела 2 «Допуск» наряда-допуска.

  - Исполнители работ (члены бригады) после прохождения инструктажа ставят подписи в соответствующем разделе наряда-допуска (в приложении № 1 к наряду-допуску).

  - По окончании проведения производителем (руководителем) работ инструктажа исполнителей работ (членов бригады) лицо, допускающее к работе, оформляет разрешение приступить к работе подписью в п. 4 раздела 2 «Допуск» наряда-допуска. Производитель работ подтверждают начало работ по наряду-допуску подписями в п. 5 раздела 2 «Допуск» наряда-допуска с указанием даты и времени начала работ.

  - После допуска бригады к работе производитель работ (руководитель) оставляет один экземпляр наряда-допуска с приложениями у себя, а второй экземпляр наряда-допуска передает лицу, допускающему к работе.

  - Оформление ежесменного начала и окончания работ должно осуществляться лицом, допускающим к работе, и производителем работ перед началом каждой смены и по ее окончанию внесением соответствующих записей в п. 6 раздела 2 «Допуск» наряда – допуска (при необходимости, в приложение № 3 к наряду-допуску).

Если продолжительность смены лица, допускающего к работе, меньше продолжительности смены производителя работ, то лицо, допускающее к работе, при передаче смены передает лицу, принимающему смену, наряд-допуск, при этом бригада продолжает работу.

Данные о ежесменном начале и окончании работ должны быть введены в АС КУБ лицом, допускающим к работе, незамедлительно после допуска/ вывода исполнителей работ (членов бригады) с места производства работ, в кратчайшие сроки, до передачи смены другому лицу, допукающему к работе.

В ВСП, в которых не внедрена АС КУБ, данные о ежесменном начале и окончании работ должны быть внесены лицом, допускающим к работе, в Журнал регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности, форма которого приведена в Приложении Д к настоящему Положению.

  - Работы должны быть прекращены, наряд-допуск оформлен вновь и допуск к работе произведен заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;

- выявлено нарушение условий отключения технических устройств;

- характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения ТУ и порядка выполнения работ;

- появилась угроза жизни и здоровью работников;

- подан аварийный сигнал.

При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

  - Изменения в составе исполнителей работ (членов бригады) вносятся производителем (руководителем) работ в приложение № 2 к наряду-допуску после проведения инструктажа о мерах безопасности, в том числе непосредственно на месте производства работ и об особенностях работы в данном ВСП.

В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, данные об изменениях в составе исполнителей работ (членов бригады) должны быть введены в АС КУБ лицом, осуществившим допуск к работе или лицом, выдавшим наряд-допуск, после получения соответствующего уведомления от производителя (руководителя) работ, но не позднее окончания смены.

  - При изменении состава исполнителей работ (членов бригады) производитель работ (руководитель) обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду, согласно п.п. 5.17, 6.12 настоящего Положения. Включение в состав бригады, вывод из состава бригады и проведение инструктажа рабочих о мерах безопасности и об особенностях и опасности работы в действующем подразделении в этом случае оформляется в приложении № 2 к наряду-допуску.

  - При перерыве в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) все исполнители работ (члены бригады) должны покинуть рабочее место, наряд-допуск остается у производителя работ. Исполнители работ (члены бригады) не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ. Допуск после такого перерыва осуществляет ответственный руководитель работ или производитель работ без оформления записи в наряде-допуске.

  - Ежедневно после окончания работы, а при многосменной работе после каждой смены, рабочее место должно приводиться в порядок, материалы, инструменты и приспособления должны быть убраны с рабочего места. После вывода исполнителей работ (членов бригады) с места производства работ наряд-допуск должен сдаваться производителем работ лицу, допускающему к работе.

  - Закрытие наряда-допуска осуществляется после приемки ответственным представителем ВСП (выдающим или допускающим) участка (объекта) из ремонта и оформляется подписью производителя (руководителя) работ и лица, допускающего к работе.

Данные о завершении (выполнении/невыполнении) работ должны быть введены в АС КУБ после приемки участка (объекта) лицом, допускающим к работе.

Закрытые наряды-допуски должны сдаваться лицу, выдающему наряды-допуски, с записью в Журнале регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности и храниться в течение месяца со дня окончания работ*.

В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, данные о закрытии наряда-допуска и его приемке незамедлительно должны быть подтверждены в АС КУБ, лицом, выдавшим наряд-допуск.

  - При необходимости временного прекращения работ для контрольной прокрутки (опробования) механизмов монтируемого оборудования производитель (руководитель) работ отводит членов бригады от объекта работ на безопасное расстояние и сдает наряд-допуск лицу, допускающему к работе, при этом оформляется в установленном настоящим Положением порядке новый наряд-допуск на обкатку (опробование) оборудования. Ответственность за выполнение мер безопасности при обкатке (опробовании) оборудования возлагается на производителя (руководителя) работ и лицо, допускающее к работе.

  - После окончания обкатки (опробования) оборудования промежуточный наряд-допуск закрывается и сдается лицу, выдающему наряды-допуски с записью в Журнале регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности. Основной наряд-допуск вновь выдается производителю работ в установленном настоящим Положении порядке.

  - Руководитель заказчика до возвращения закрытого наряда-допуска производителем работ не имеет право включить в работу участки (объекты) или оборудование, находящиеся в монтаже или ремонте.

  - Работы по локализации аварий и ликвидации их последствий могут проводиться без оформления наряда-допуска только до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни или оборудованию и производственному процессу. Дальнейшие работы должны проводиться после оформления наряда-допуска.

  - В ВСП без наряда-допуска могут выполняться в порядке текущей эксплуатации работы, связанные с поддержанием технологического процесса (пусконаладочные работы, работы по текущему ремонту и обслуживанию (содержанию) оборудования, зданий и сооружений, по техническому перевооружению, консервации, ликвидации и монтажу). В ВСП должны быть назначены работники, ответственные за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений. Детализированный перечень работ, выполняемых в ВСП порядке текущей эксплуатации без оформления наряда-допуска, должен ежегодно пересматриваться и утверждаться на уровне ВСП.

Работы по обслуживанию оборудования проводятся на основании требований, установленных в производственной документации, с учетом требований нормативно правовых актов в области промышленной безопасности.

  - Работы, производимые вблизи железнодорожных линий, автомобильных дорог, линий электропередачи, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы, проводимые на территории эксплуатирующей организации, должны быть предварительно согласованы со структурным подразделением эксплуатирующей организации, а соответствующие документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений) и иные документы, подтверждающие обеспечение безопасности при производстве работ на этих участках (объектах), должны прилагаться к наряду-допуску. Согласование работ производит главный инженер филиала/Общества.

  - Ремонтно-строительные работы проводятся в соответствии с разработанными в филиале/Обществе документами на проведение этих работ с учетом требований нормативно правовых актов в области промышленной безопасности.

# 7. Оформление разрешения на судовые работы повышенной опасности, подготовка и выполнение работ повышенной опасности

  - Разрешение на судовые работы повышенной оформляется в двух экземплярах на бланке согласно  Приложению Ж к настоящему Положению и выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. При оформлении разрешения исправления и подчистки не разрешаются. Заполнение всех граф разрешения проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Прочерки ставить не допускается. Изменения в разрешении во время проведения работ не допускаются.

  - Выдача разрешения фиксируется в судовом журнале.

  - К разрешению прилагаются технологические карты, инструкции и другая документация, в которых содержатся решения по безопасности труда, определены безопасный порядок и последовательность выполнения работ по данному разрешению.

  - Каждый экземпляр разрешения подписывается лицом, выдающим Разрешение в п. 7 Раздела 1. «Разрешение».

  - При заполнении п. 5 Раздела 1 «Разрешение» - Меры безопасности при подготовке и производстве работ, лицо, выдающее разрешение, назначает лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных в данном пункте разрешения и организует выполнение ими предусмотренных мер безопасности.

  - После заполнения всех пунктов Раздела 1. «Разрешение» лицо, выдающее разрешение, расписывается в п. 7 раздела 1 «Разрешение» и передает оба экземпляра разрешения производителю работ (руководителю).

  - Производитель работ (руководитель) на судне перед началом работы получает инструктаж от допускающего о мерах безопасности, предусмотренных разрешением на судовые работы повышенной опасности, об особенностях работ на данном участке судна и непосредственно на месте производства работ под подпись в п. 2 раздела 2 «Допуск».

  - Лицо, допускающее к работе, перед допуском к проведению работ обязано проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, указанных в п. 5 раздела 1 «Разрешение», проинструктировать производителя работ (руководителя) об особенностях работы непосредственно на месте производства работ, после чего лицо, допускающее к работе, ставит подпись в п. 5 раздела 2 «Допуск».

  - Производитель работ (руководитель) проводит инструктаж исполнителей работ (членов бригады) о мерах безопасности, предусмотренных разрешением и об особенностях работы непосредственно на месте производства работ, с внесением записи о проведенном инструктаже в п. 3 раздела 2 «Допуск».

  - Исполнители работ (члены бригады) после прохождения инструктажа ставят подписи в п. 3 раздела 2 «Допуск» разрешения.

  - По окончании проведения производителем работ (руководителем) инструктажа исполнителей работ (членов бригады) лицо, допускающее к работе, оформляет допуск к работе подписью в п. 5 раздела 2 «Допуск». Производитель работ обязан проинформировать вахтенного начальника о предстоящих работах, и только после получения согласования о начале работы от вахтенного начальника под подпись в п. 4 раздела 2 «Допуск», подтверждает начало работ подписями в п. 6 раздела 2 «Допуск» разрешения с указанием даты и времени начала работ.

  - После допуска бригады к работе производитель работ (руководитель) оставляет один экземпляр разрешения с приложениями у себя, а второй экземпляр разрешения передает лицу, допускающему к работе.

  - Работы должны быть прекращены, разрешение оформлено вновь и допуск к работе произведен заново, если до окончания работы по данному разрешению:

- обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;

- выявлено нарушение условий отключения технических устройств;

- характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения ТУ и порядка выполнения работ;

- появилась угроза жизни и здоровью работников;

- подан аварийный сигнал.

При утрате Разрешения работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлено новое разрешение, и допуск к работе произведен заново.

  - Изменения в составе исполнителей работ (членов бригады) вносятся производителем работ (руководителем) в приложение № 1 к разрешению после проведения инструктажа о мерах безопасности, в том числе непосредственно на месте производства работ и об особенностях работы на данном участке судна.

  - При изменении состава исполнителей работ (членов бригады) производитель работ (руководитель) обязан проинструктировать работников, вновь введенных в бригаду, согласно п. 5.17 настоящего Положения. Включение в состав бригады, вывод из состава бригады и проведение инструктажа рабочих о мерах безопасности и об особенностях и опасности работы в действующем подразделении, оформляется в приложении № 1 к разрешению.

  - При перерыве в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) все исполнители работ (члены бригады) должны покинуть рабочее место, Разрешение остается у производителя работ (руководителя). Исполнители работ (члены бригады) не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ. Допуск после такого перерыва осуществляет ответственный производитель работ (руководитель) без оформления записи в Разрешении.

  - Ежедневно после окончания работы, а при многосменной работе после каждой смены, рабочее место должно приводиться в порядок, материалы, инструменты и приспособления должны быть убраны с рабочего места. После вывода исполнителей работ (членов бригады) с места производства работ Разрешение должно сдаваться производителем работ лицу, допускающему к работе.

  - Закрытие разрешения осуществляется после приемки ответственным представителем судна (выдающим или допускающим) участка (объекта) судовых работ повышенной опасности и оформляется подписью производителя работ (руководителя) и лица, допускающего к работе в п. 9 раздела «Допуск».

  - После завершения работ производителем работ (руководителем) информируется вахтенный начальник о завершении работы под подпись в п. 9 раздела «Допуск».

Закрытые разрешения должны сдаваться лицу, выдающему разрешения, с записью в судовом журнале и храниться в течение месяца со дня окончания работ**.

7.21.	Оформление ежесменного начала и окончания работ должно осуществляться лицом, допускающим к работе, и производителем работ (руководителем) перед началом каждой смены и по ее окончанию внесением соответствующих записей в п. 7 «Оформление ежесменного начала и окончания работ» (при необходимости, в приложение № 2 к разрешению).

Если продолжительность смены лица, допускающего к работе, меньше продолжительности смены производителя работ (руководителя), то лицо, допускающее к работе, при передаче смены передает лицу, принимающему смену, разрешение, при этом бригада продолжает работу.

  - Работы по локализации аварий и ликвидации их последствий могут проводиться без оформления Разрешения только до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни или оборудованию и производственному процессу. Дальнейшие работы должны проводиться после оформления разрешения.

  - Огневые, электро- и газосварочные работы на судах филиала/ Общества проводятся с оформлением наряда допуска, в соответствии с требованиями Постановления Минтранса РФ от 12.02.2004 № 12 «О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий».

- Регистрация, учет и хранение Записей

  - Регистрацию, учет и хранение записей осуществляют ВСП филиалов/Общества в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Общества, а также в соответствии с нормативными документами, действующими в Обществе и филиалах Общества.

  - Записями являются:

- перечень работ повышенной опасности;

- наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;

- журнал регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;

- судовой перечень работ повышенной опасности;

- разрешение на выполнение судовых работ повышенной опасности;

- акт-допуск для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка).

- журнал регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности.

- 9.	Ответственность

  - Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения несут руководители ВСП/командиры Судов, филиалов/Общества, а также иные должностные лица, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с настоящим Положением.

  - Ответственность за неосуществление организации работ и контроля их исполнения в соответствии с требованиями настоящего Положения несут руководители филиалов/Общества.

  - Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящее Положение несет начальник Управления ПБиОТ.

- Приложение А
(обязательное)

Типовой перечень работ повышенной опасности

К работам повышенной опасности относятся:

- Ремонтные, монтажные, наладочные и строительные работы, выполняемые персоналом ВСП.

- Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы, выполняемые подрядными (сервисными) организациями в цехах (объектах) и на территории филиала/Общества.

- Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов соответствующей грузоподъемности.

- Работы по транспортировке негабаритных и неустойчивых грузов.

- Работы по ремонту крупногабаритного оборудования высотой 2 метра и более.

- Работы на высоте 1,8 метра и более от пола без инвентарных лесов и подмостей.

- Обслуживание светильников с галереи мостовых кранов и кран-балок.

- Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

- Электросварочные работы и работы по газопламенной обработке металлов снаружи и внутри емкостей.

- Работы в закрытых резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах и дымоходах, внутри технологических агрегатов, где возможно отравление и удушье работающих, в том числе внутри горячей печи.

- Работы по осмотру, очистке и ремонту, проводимые внутри аппаратов (оборудования).

- Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

- Работы по испытанию и вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

- Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей.

- Ремонтные работы кислородных трубопроводах.

- Ремонтные работы и очистка вентиляционных систем.

- Работы по ремонту, окраске производственного оборудования, зданий, сооружений, грузоподъемных кранов.

- Работы по очистке от снега, льда, мусора крыш зданий и сооружений.

- Земляные работы, в том числе рытье котлованов и траншей глубиной более 1,5 метров и производство работ в них.

- Работы в охранной зоне инженерных коммуникаций (энергетических сетей)

- Приложение Б
(обязательное)

Форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности

Предприятие, цех, участок ___________________________________________________

Организация, выполняющая работы ___________________________________________

НАРЯД-ДОПУСК №  ______

на выполнение работ повышенной опасности

от ____ ____________ 20___г.

1. Наряд

| 1. Производителям работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (организация, должность, фамилия, инициалы) отчество) |
| с бригадой: |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы членов бригады) |  |  |
| поручается |  |  |
|  | (указывается точное наименование выполняемых работ) |  |
|  | (указывается место выполнения работ) |  |

2. Работы начать в  	час.  	мин.  	  	20  г.

3. Работы окончить в  	час.  	мин.  	  	20___г.

| 4. Режим работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (одно-, двух-, трехсменный) |  |  |
| 5. Наименование документов, по которым выполняются работы: |  |  |  |
|  |  |  | (руководство по ремонту, |
| проект производства работ, технологическая карта, инструкция, карта безопасности на повторяющиеся виды работ и др., |  |  |  |
| указывается наименование, номер и дата утверждения документа, организация) |  |  |  |
| 6. Особые условия труда |  |  |  |
|  |  | (указываются основные опасности, наличие вблизи движущихся механизмов, |  |
| горячих поверхностей, оголенных проводов, находящихся под напряжением, высокая концентрация пыли, газа и т.д.) |  |  |  |

7. Меры безопасности, предусматриваемые дополнительно к учтенным ремонтной

документацией

| № п.п. | Установка заземления и ограждений экранов, дополнительных вентиляторов, вывешивание знаков безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты и др. | Лицо, ответственное за выполнение (должность, фамилия, инициалы) | Отметка о выполнении, подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

8. Приложение к наряду-допуску (по согласованию заказчика с подрядчиком)

(схемы отключения агрегатов, заглушек, разъемов, установки дополнительных вентиляторов, дополнительного освещения)

| 9. Назначаются допускающими к работе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Открывающая смена |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| 9.2 Последующие смены: |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Примечание: Допускающие осуществляют допуск к работе на основании требований наряда- допуска с соответствующей записью в п. 7 раздела 2 «Допуск» (приложении № 3) |  |  |  |  |
| 10. Наряд-допуск выдал |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата.) |  |  |
| 11. Наряд-допуск продлил до __ час. ___ _________ 20 ___г. |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата.) |  |  |
| 12. Наряд-допуск получил производитель (руководитель) работ |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата.) |  |  |  |  |
| 13. С нарядом ознакомлены: |  |  |  |  |
| Допускающий к работе |  |  |  | Производитель работ |
| (фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| (фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| (фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| (фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись, дата)милия, инициалы, подпись, дата) |

2. Допуск

| 1.Инструктаж производителя (руководителя) работ об особенностях работы в данном ВСП и непосредственно на месте производства работ провел: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись допускающего к работе) |  |  |  |
| 2. Инструктаж от допускающего к работе получил: |  |  |  |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись производителя (руководителя) работ) |  |  |  |
| 3. Инструктаж членов бригады о мерах безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, об особенностях работы в данном ВСП и непосредственно на месте производства работ провел |  |  |  |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись производителя (руководителя) работ) |  |  |  |
| 4. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены, рабочее место и усло-вия работы проверены, необходимые меры безопасности при подготовке к работе приняты. |  |  |  |
| Разрешаю приступить к работе |  |  |  |
|  |  | (дата, фамилия, инициалы и подпись допускающего к работе) |  |
| 5. Работы начаты в час. мин. 20 г. |  |  |  |
| Производитель (руководитель) работ |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы и подпись) |

6. Оформление ежесменного начала и окончания работ:

| Допуск к работе |  |  |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рабочее место и условия работы проверены, с содержанием наряда-допуска ознакомлен |  |  |  |  | персонал выведен, наряд-допуск сдан |  |  |
| дата, время | числ. бригады | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) | производитель (фамилия, инициалы, подпись) |  | дата, время | производитель (фамилия, инициалы, подпись) | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 7. Изменения в составе бригады оформляются в приложении №2 к наряду-допуску. |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы окончены в час. мин. « » 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Допускающий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Объект из ремонта (строительства, монтажа) принял представитель заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1                                                                                                                                             к наряду-допуску №_________                                                                                                                                          от ___ ____________20____г.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструктаж от производителя (руководителя) работ получили члены бригады:

| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Профессия | Дата | Подпись получившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2                                                                                                                                             к наряду-допуску №_________                                                                                                                                          от ___ ____________20____г.

Изменение состава бригады:

| Дата | Введены в состав бригады (фамилия, имя, отчество, разряд, дата, время) | Выведены из состава бригады (фамилия, имя. отчество) | Инструктаж о мерах безопасности и об особенностях работы в данном ВСП, и непосредственно на месте производства работ провел: | Подпись получившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производитель работ (подпись) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 3                                                                                                                                             к наряду-допуску №_________                                                                                                                                          от ___ ____________20____г.

.

Оформление ежесменного начала и окончания работ:

| Допуск к работе |  |  |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место и условия работы проверены, с содержанием наряда-допуска ознакомлен |  |  |  |  | Персонал выведен, наряд-допуск сдан |  |  |
| дата, время | числ. бригады | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) | производитель (фамилия, инициалы, подпись) | дата, время |  | производитель (фамилия, инициалы, подпись) | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |

- Приложение В
(обязательное)

Форма Журнала регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

Ж У Р Н А Л

регистрации выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

| №, дата и время выдачи наряда- допуска* | Наименование организации, выполняющей работы. Состав работ по наряду- допуску, № ППР | Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, выдавшего наряд- допуск | Должность, фамилия, инициалы и подпись производителя (руководителя) работ, принявшего наряд-допуск | Дата и время окончания работ и сдача наряда- допуска | Фамилия, инициалы и подпись производителя (руководителя) работ, сдавшего наряд-допуск | Фамилия инициалы и подпись лица, выдавшего наряд- допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение Г
(обязательное)

Примерная Программа обучения

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________

( наименование филиала/Общества)

__________  ___________

(подпись)                   (ф.и.о.)

___ ____________ 20__г.

ПРОГРАММА № ______________

обучения бригадиров и звеньевых в качестве производителей работ, проводимых по нарядам-допускам на выполнение работ повышенной опасности

Пояснительная записка

Программа обучения бригадиров и звеньевых в качестве производителей работ, проводимых по нарядам-допускам на выполнение работ повышенной опасности, рассчитана на 40 часов теоретических занятий без отрыва от производства.

Программа предусматривает обязательный для производителя работ объем знаний по вопросам организации безопасного производства работ в условиях повышенной опасности.

Основное внимание в программе уделено изучению Положения организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в АО «ЕРП», действующих инструкций по охране труда в производственных подразделениях Общества, инструкций по охране труда по профессиям рабочих подрядных организаций, занятых на строительных, монтажных и ремонтных работах.

Проведение занятий может быть поручено руководителям, главным инженерам и главным (старшим) специалистам ВСП филиала/Общества.

Программный материал должен излагаться в популярной и доступной форме, широко иллюстрироваться плакатами, схемами, модулями, фотографиями и т.п.

Тематический план программы

| № п.п. | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в АО «ЕРП» | 4 |
| 2 | Организация проведения капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (наименование и правила составления ремонтных документов) | 4 |
| 3 | Меры безопасности при разборке, ремонте и сборке отдельных узлов оборудования. Замена узлов механизмов и деталей. Выявление и устранение дефектов в процессе ремонта. Проверка на точность, испытание под нагрузкой и порядок сдачи отремонтированного оборудования | 10 |
| 4 | Охрана труда в строительстве, в том числе: - установка и эксплуатация строительных машин и механизмов; - электросварочные и газосварочные работы; - устройство и эксплуатация лесов, подмостей для выполнения работ на высоте; меры безопасности при выполнении отдельных строительных работ (по специфике производства) | 15 |
| 5 | Меры безопасности при производстве работ: футеровка, очистка аппаратуры, оборудования, шинных и кабельных каналов и других работ | 2 |
| 6 | Меры безопасности в действующем ВСП | 1 |
| 7 | Требования охраны труда по профессиям ремонтного персонала в объеме инструкций по охране труда | 4 |

- Приложение Д
(обязательное)

Форма Журнала регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности

Ж У Р Н А Л

регистрации ежесменного допуска к выполнению работ

повышенной опасности

| № наряда-допуска, дата и время ежесменного начала работ* | Организация, выполняющая работы | Наименование и место выполняемых работ (отметка, оси, ряды, оборудование и т.д.) по наряду-допуску | Дополнительные мероприятия по безопасной организации работ | К работе по наряду-допуску допускаю, фамилия, инициалы и подпись допускающего | Наряд-допуск получил, фамилия, инициалы и подпись производителя работ | Дата и время ежесменного окончания работ | Фамилия, инициалы и подпись производителя, сдавшего наряд-допуск | Фамилия, инициалы и подпись, допускающего принявшего наряд-допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение Е
(обязательное)

Порядок проведения видеофиксации работ повышенной опасности

1.	Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок проведения видеофиксации работ повышенной опасности (далее – Порядок) устанавливает требования к видеофиксации процессов производства работ повышенной опасности, в том числе, при проведении работ в электроустановках Филиала/Общества.

1.2.	Применение видеофиксации направлено на осуществление контроля за безопасностью производства работ, снижение количества происшествий на производственных объектах Филиала/Общества, проведения их объективного расследования и установления коренных причин происшествий, разработку корректирующих действий, корректировку программ обучения, инструкций по охране труда, а также локальных нормативных актов Общества и Филиалов в области охраны труда.

1.3.	Обязательства по видеофиксации процессов производства работ подрядными (субподрядными) организациями, выполняющими работы на объектах Общества и его Филиалах, должны быть установлены в Типовом техническом задании и соответствующем договоре подряда.

1.4.	Обработка персональных данных работников Филиала/Общества, а также подрядных (субподрядных) организаций, полученных в процессе видеофиксации, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества и Филиалов в области защиты персональных данных.

Использование материалов видеофиксации (обработка персональных данных) без согласия субъектов персональных данных допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Должности работников, осуществляющих обработку данных видеофиксации, включаются в перечни должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных.

1.5.	Скрытая (негласная) видеофиксация производства работ запрещена.

Работники должны быть проинформированы об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ.

2.	Требования к организации и проведению видеофиксации

2.1.	Проведение видеофиксации обязательно при производстве работ в электроустановках, выполняемых по НТД.

2.2.	Необходимость проведения видеофиксации других видов работ

повышенной опасности:

-	работ в тепловых энергоустановках;

-	газоопасных работ;

-	огневых работ;

-	земляных работ;

-	работ на высоте;

-	работ, выполняемых в зданиях или сооружениях, находящихся

в аварийном состоянии;

-	работ по подъему, монтажу и демонтажу тяжеловесного

и крупногабаритного оборудования,

а также аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ, работ по диагностическому обследованию, текущему обслуживанию и ремонту производственных объектов определяет Главный инженер Филиала/Общества.

2.3.	Ответственный за безопасное производство работ повышенной опасности, указанный в НТД, перед началом видеофиксации должен:

-	убедиться в работоспособности видеорегистратора;

-	обеспечить элементами питания работу видеорегистратора для непрерывной видеозаписи на весь период проведения работ повышенной опасности;

-	проверить и установить на нем точную дату и время;

-	в процессе видеофиксации контролировать уровень заряда источника питания видеорегистратора и оставшийся объем памяти носителя материалов видеофиксации.

2.5.	Процесс видеофиксации может быть прерван при замене носителя материалов видеофиксации и/или элемента питания видеорегистратора с возобновлением его в кратчайший срок.

3.	Порядок видеофиксации работ повышенной опасности

3.1.	Видеофиксация работ повышенной опасности должна осуществляться с помощью видеорегистраторов, закрепленных на спецодежде или каске работников, выполняющих работы повышенной опасности или закрепленных на штативе таким образом, чтобы охватить наибольший участок производства работ.

Видеорегистраторы, установленные на штативе, должны быть надежно закреплены ответственным за безопасное производство работ повышенной опасности, указанным в НТД, для исключения возможности их опрокидывания или самопроизвольного изменения зоны видеофиксации.

3.2.	Видеофиксации подлежат все этапы производства работ повышенной опасности:

-	подготовка места производства работ, подготовка объекта к проведению работ, подготовка технического устройства, включая отключения от действующих коммуникаций, отключения электроприводов, ограждение опасной зоны, сооружений к проведению работ, места производства работ включая контроль воздушной среды;

- проведение целевых инструктажей на рабочем месте, оснащение и состояние средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- непосредственное производство работ повышенной опасности, проведение анализа воздушной среды (контроль правильности отбора анализов и их результатов), наличие светильников, средств связи, применяемых на месте проведения работ, организацию непрерывного контроля воздушной среды, освещения, подачи свежего воздуха в замкнутое пространство и т.д.), обеспечение безопасности работников в перерывах в работе;

-	завершение работ.

3.3.	Для записи на видеорегистратор руководитель работ должен сообщить следующие данные:

перед выполнением работ повышенной опасности:

-	номер наряда-допуска/распоряжения;

-	дата, время, наименование объекта (технического устройства, оборудования), на которых проводятся работ повышенной опасности;

-	наименование планируемых работ, цель работ;

-	фамилии, имена, отчества, профессии/должности лиц, участвующих в выполнении работ.

после окончания работ повышенной опасности:

-	номер наряда-допуска/распоряжения;

-	дата, время, наименование объекта (технического устройства, оборудования);

-	наименование проведенных работ и их результат.

3.4.	В случае перерыва во время проведения работ видеофиксация должна прерываться сообщением ответственного за безопасное производство работ повышенной опасности, указанного в НТД, следующих данных:

-	дата, время;

-	номер наряда-допуска/распоряжения;

-	наименование объекта (технического устройства, оборудования),

на которых проводятся работы повышенной опасности;

-	наименование последней выполненной операции на момент прерывания;

-	результат проведенных работ на момент прерывания;

-	причина прерывания.

После возобновления производства работ видеофиксация должна начинаться сообщением руководителя работ о наименовании операции, с которой возобновляется производство работ.

3.5.	Ответственность за проведение видеофиксации несет ответственный за безопасное производство работ повышенной опасности, определенный в наряде-допуске.

3.6.	Ответственность за организацию видеофиксации в Филиалах/Обществе (включая финансирование приобретения средств видеофиксации, их закупку, обучение работников, применение при проведении работ повышенной опасности и др.), несет руководитель Филиала/Общества.

4.	Порядок просмотра и анализа записей видеорегистратора и обработки

4.1.	С целью оценки соблюдения требований производственной безопасности при производстве работ повышенной опасности проводится выборочный просмотр и анализ записей видеорегистратора:

-	руководителем ВСП (производственного цеха, участка Филиала или Управления Общества), на объектах которого или работниками которого выполнялись работы повышенной опасности;

-	специалистами охраны труда Филиала/Общества;

-	членами группы по анализу коренных причин происшествий при расследовании происшествий.

4.2.	В случае выявления, указанными выше лицами, при просмотре и анализе материалов видеофиксации работ повышенной опасности, нарушений требований производственной безопасности, руководитель ВСП Филиала/Общества, работники которого выполняют работы повышенной опасности, организует разработку корректирующих действий, направленных на предотвращение нарушений в дальнейшем.

4.3. В случае выявления, указанными выше лицами, при просмотре и анализе материалов видеофиксации работ повышенной опасности, нарушений требований производственной безопасности Подрядчиком, руководитель Филиала/Общества принимает решение в отношении Подрядчика в соответствии с требованиями Приложения Б «Стандартных условий в области промышленной безопасности и охраны труда», являющихся неотъемлемой частью договора подряда.

4.4.	Порядок учета, хранения и выдачи видеорегистраторов, учета, хранения, передачи, уничтожения и размещения на серверах Филиала/Общества материалов видеофиксации, а также порядок учета, хранения, передачи и уничтожения носителей материалов видеофиксации, меры по обеспечению безопасности персональных данных определяются требованиями законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных. Материалы видеофиксации должны храниться не менее 1 месяца с даты их записи. В случае происшествия, зарегистрированного при видеофиксации работ повышенной опасности, материалы видеофиксации хранятся в архиве Филиала/Общества с материалами расследования происшествия не менее 45 лет.

Приложение Ж

(обязательное)

Форма разрешения на проведение судовых работ повышенной
опасности

РАЗРЕШЕНИЕ №

на проведение судовых работ повышенной опасности

от ____ ____________ 20____г.

Организация ______________________________________________________________

Судно ____________________________________________________________________

Радел 1. Разрешение

- Производителю работ (руководителю)

(должность, фамилия, имя отчество)

С бригадой ______ человек поручается провести следующие работы:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(указывается точное наименование выполняемой работы, место и объем)

2. Работы начать в  	час.  	мин.  	  	20  г.

3. Работы окончить в  	час.  	мин.  	  	20___г.

- Наименование документов, по которым выполняются работы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(руководство по ремонту, проект производства работ, технологическая карта, инструкция и др.)

- Меры безопасности при подготовке и производстве работ:

| Наименование мероприятия | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Провести целевой инструктаж по охране труда с исполнителем(ми) работ |  |
| Осмотреть оборудование, инструменты, приспособления (нахождение в исправном, рабочем состоянии, соответствие требованиям охраны труда, даты испытаний) |  |
| Обеспечить работающих соответствующими работе средствами индивидуальной и коллективной защиты |  |
| Проверить соответствие освещенности рабочего места (мест), наличие и исправность осветительных приборов |  |
| Вывесить знаки безопасности, оградить зону производства работ сигнальной лентой |  |
| Проверить воздушную среду на отсутствие вредных факторов |  |
| Проверить наличие и исправность спасательного оборудования |  |
| Назначить страхующее лицо |  |
| Оповестить вахтенного начальника о предстоящей работе |  |
| Проверить наличие плана действий на случай аварии (План чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения судов нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения) |  |

- Назначается допускающим к работе_________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

| 7. Разрешение выдал |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |
| 8. Разрешение продлил до __ час. ___ _________ 20 ___г. |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |

9. Разрешение получил Производитель работ (руководитель)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

10. С разрешением ознакомлен Допускающий к работе

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Раздел 2. Допуск

| - Инструктаж производителю работ (руководителю) об особенностях работы на данном участке судна и непосредственно на месте производства работ провел: |
| --- |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись допускающего к работе) |
| 2. Инструктаж от допускающего к работе получил: |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись производителя (руководителя) работ) |
| 3. Инструктаж членов бригады о мерах безопасности, предусмотренных разрешением, об особенностях работы на данном участке судна и непосредственно на месте производства работ № п/п; Фамилия, Имя, Отчество; Профессия (должность); Подпись лица, получившего инструктаж; Подпись лица, проводившего инструктаж. |
| 4. Проинформирован о предстоящей работе: |  |
| Вахтенный начальник |  |
| (дата, фамилия, инициалы и подпись вахтенного начальника) |  |

5. Меры безопасности, указанные в п. 5 раздела 1 «Разрешение», обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ (руководитель) и члены бригады с особенностями работ ознакомлены, вахтенный начальник проинформирован о предстоящей работе. Объект подготовлен к производству работ.

| Разрешаю приступить к работе |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (дата, фамилия, инициалы и подпись допускающего к работе) |  |
| 6. Работы начаты в час. мин. 20 г. |  |  |  |
| Производитель работ (руководитель) |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы и подпись) |  |

7. Оформление ежесменного начала и окончания работ:

| Допуск к работе |  |  |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рабочее место и условия работы проверены, с содержанием разрешения ознакомлен |  |  |  |  | персонал выведен, разрешение сдано |  |  |
| дата, время | числ. бригады | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) | производитель (фамилия, инициалы, подпись) |  | дата, время | производитель (фамилия, инициалы, подпись) | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 8. Изменения в составе бригады оформляются в приложении № 1 к разрешению. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Работы окончены в час. мин. « » 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ (руководитель) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Допускающий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Вахтенный начальник |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |  |

Приложение № 1                                                                                                                                             к разрешению №_________                                                                                                                                       от _________20____г.

Изменение состава бригады:

| Дата | Введены в состав бригады (фамилия, имя, отчество, разряд, дата, время) | Выведены из состава бригады (фамилия, имя. отчество) | Инструктаж о мерах безопасности и об особенностях работы на данном участке судна, и непосредственно на месте производства работ провел: | Подпись получившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производитель работ (руководитель) (подпись) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 2                                                                                                                                            к разрешению №_________                                                                                                                                          от _______________20____г.

.

Оформление ежесменного начала и окончания работ:

| Допуск к работе |  |  |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место и условия работы проверены, с содержанием разрешения ознакомлен |  |  |  |  | Персонал выведен, разрешение сдано |  |  |
| дата, время | числен ность бригады | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) | производитель (руководитель) работ (фамилия, инициалы, подпись) | дата, время |  | производитель (руководитель) работ (фамилия, инициалы, подпись) | допускающий (фамилия, инициалы, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |

* В случае, если специальными нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности и охраны труда не установлены дополнительные/иные требования к отдельным видам работ повышенной опасности.

* Акт-допуск подрядных организаций на опасный производственный объект оформляется с учетом требований нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны труда.

* Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования

*** Если при выполнении работ по разрешениям имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти разрешения следует хранить вместе с материалами расследования

* В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, в данном столбце указывается регистрационный номер наряда-допуска, присвоенный автоматически АС КУБ.

* В ВСП, в которых внедрена АС КУБ, в данном столбце указывается регистрационный номер наряда-допуска, присвоенный автоматически АС КУБ.

Огневые, электро- и газосварочные работы на судах АО «ЕРП» проводятся с оформлением наряда-допуска по форме, утвержденной Постановлением Минтранса РФ от 12.02.2004 № 12 «О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий».