Приложение 1 к приказу

Заместителя генерального директора по производству – Исполнительного директора АО «ЕРП»

ООО «Норникель - ЕРП»,

управляющей организации АО «ЕРП»

от 20.03.2023 № ЕРП/059-п

Изменения в Инструкцию «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах АО «ЕРП»

(далее – Инструкция)

1. Пункт 4.10 Инструкции изложить в следующей редакции:

«Перед началом выполнения огневых работ руководитель работ:

- проверяет у состава бригады исполнителей квалификационные удостоверения, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений, первичных средств пожаротушения и других средств обеспечения безопасности исполнителей;

- проводит целевой инструктаж составу исполнителей на планируемое время проведения работ (п. 4 наряда-допуска) и проверяет их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, путей эвакуации, схемы места проведения огневых работ (приложение к наряду-допуску) и знакомит их с объемом огневых работ. Проведение инструктажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции с учётом вида и характера выполняемых работ и фиксируется в наряде-допуске (п. 5 наряда-допуска) на выполнение огневых работ подписями исполнителей и руководителя работ;

- опрашивает каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению огневых работ лиц, заявивших о недомогании.».

2. Третий абзац пункта 4.19 Инструкции изложить в следующей редакции:

«В случае удаленности района (места) проведения огневых работ, присутствие руководителя структурного подразделения (лица, имеющего право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) при окончании работы не требуется, в пункте 14 наряда-допуска руководителем работ делается запись – «не требуется».»

3. Четвёртый абзац пункта 4.22 Инструкции изложить в следующей редакции:

«В случае если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдаётся на срок до 10 рабочих дней с организацией допуска к производству работ только после проведения инструктажа по порядку и условиям проведения работ, в том числе мерам безопасности. Если работа незакончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть подтверждено допуском к производству работ (п. 13 наряда-допуска), то наряд-допуск может быть продлен (п. 11 наряда-допуска) лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, но не более чем на одну дневную смену.»

4. Пункт 4.24 Инструкции изложить в следующей редакции:

«Отметки в п.13 наряда-допуска о допуске к работе необходимо делать в первый день работы по наряду-допуску на планируемое время проведения работ (п. 4 наряда-допуска).»

5. Пункт 6.1.19 Инструкции исключить.

6. Пункт 6.1.20 считать соответственно пунктом 6.1.19.

7. Первый абзац пункта 6.1.20 Инструкции изложить в следующей редакции:

«6.1.19.	После окончания огневых работ электросварочное оборудование, аппараты, газовые баллоны и материалы, используемые для проведения огневых работ, убираются с территории проведения огневых работ. Руководитель работ совместно с лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам объекта (в случае работ на береговых объектах), руководитель работ и наблюдающий (в случае если наблюдающий не был назначен - то лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ) (в случае работ на судах), проверяют место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания обеспечивают контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение не менее двух часов (при этом наблюдение допускается осуществлять дистанционно путём применения средств видеонаблюдения), а рабочее место обеспечивают огнетушителем (с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В), после чего ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие завершение огневых работ и закрытие наряда-допуска. Отметка об окончании огневых работ ставится в п. 14 наряда-допуска при их выполнении в полном объеме.»

8. В пункте 7.3 Инструкции исключить предложение маркировочного списка:

«•	провести инструктаж лицу, ответственного за подготовку огневых работ, и руководителя работ о мерах пожарной и промышленной безопасности при их проведении на указанном объекте;»

9. В пункте 7.3 Инструкции в последнем предложении маркированного списка заменить цифру «4» на «2».

10. Приложение 2. Форма наряда-допуска Инструкции изложить в следующей редакции:

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НАРЯДА–ДОПУСКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « » ____________202__ г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________ (наименование организации, объекта, территории, площадки, судна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАРЯД-ДОПУСК №______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выдан (кому): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность ответственного за подготовку места проведения огневых работ) |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (дата) |  |  |
| (должность руководителя работ); (Ф.И.О.); (дата). |
| 2. На выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается характер и вид огневых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (участок, установка, аппарат, трубопровод, помещение, коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Планируемое время проведения работ: |  |  | Начало |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окончание |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| 5. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П |  | Дата и время проведения работ |  |  | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, НАБЛЮДАЮЩИХ |  |  |  |  |  | ДОЛЖНОСТЬ, КВАЛИФИКАЦИЯ (РАЗРЯД) |  |  |  | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись |  |  |  |
| 6. Меры по обеспечению безопасности места (мест) проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организационные и технические меры безопасности при подготовке к огневым работам ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение к наряду-допуску: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наряд-допуск выдал: (руководитель структурного подразделения или иное должностное лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам, назначенное распоряжением Общества/Филиала, где проводятся огневые работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Специалист по пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место проведения огневых работ проверено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) технологически связанные цеха, участки (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО руководителя, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Специалист по охране труда (промышленной безопасности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место проведения огневых работ проверено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Место проведения работ подготовлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовку места проведения огневых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___»______20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время). |  | «___»_____20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время). |
| 10. Замена ответственного за подготовку места проведения огневых работ:; Замена руководителя работ:. (должность, ФИО) ) (подпись); (должность, ФИО) ) (подпись). «___»________20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время).; «___»________20__г. ___ час. ___ мин.. (дата, время).. Анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ: Прибор ______________ № ______________дата поверки: _______________ Лицо, назначенное проводить анализ газовоздушной среды: № п/п; Ф.И.О.; Номер и дата выдачи удостоверения об обучении работе с газоанализатором. ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБ; МЕСТО ОТБОРА ПРОБ; ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ; ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ; РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА; ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО АНАЛИЗ. «___»_____20__г. ___час. ___ мин.. «___»_____20__г.. ___час. ___ мин.. «___»_____20__г.. ___час. ___ мин.. |
| 11. Наряд-допуск продлен до: |  |  |  |  |  |  | «___»__________ 20___г. ___ час. ___ мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. Изменение состава исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  | С УСЛОВИЯМИ РАБОТ ОЗНАКОМЛЕН, ПРОИНСТРУКТИРОВАН (ПОДПИСЬ) |  |  | КВАЛИФИКАЦИЯ, РАЗРЯД |  | ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ |  |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |
| Выведен из состава бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  |  |  | ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ |  |  |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |
| 13. Сведения о допуске к проведению работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ДОПУСКАЮ |  |  | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время проведения работ | ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ НАРЯД-ДОПУСК (ПОДПИСЬ) |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |  |  |  |  |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПОДПИСЬ) |  |  |  |  |
| Сведения о приостановках и возобновлении работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИОСТАНОВКА ОГНЕВЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  | ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА, ВРЕМЯ |  | ПРИЧИНА ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ |  |  |  | ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ПРИОСТАНОВИВШЕЕ РАБОТЫ (Ф.И.О., ПОДПИСЬ) |  | ДАТА, ВРЕМЯ |  | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ |  |  | ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ВОЗОБНОВИВШЕЕ РАБОТЫ (Ф.И.О., ПОДПИСЬ) |  |  |
| 14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструменты материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения или иное должностное лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам назначенное распоряжением Общества/Филиала, где проводятся огневые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |