## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

на многофункциональный буксир для АО «ЕРП»

- Общие сведения.

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание приобретения | Программа приобретения АО «ЕРП» |
| 1.2 | Назначение | Предназначен для транспортировки судов и составов методом толкание и буксировке на тросе. |
| 1.3 | Режим работы судна | Круглосуточно в навигационный период с экипажем |
| 1.4 | Тип и назначение судна | Буксир. Самоходное, буксир-толкач |

- Технические характеристики.

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основные данные судна | Тип и назначение – буксир-толкач |
| 2.2 | Главные размерения и основные характеристики | Год постройки: 1990-2025 г. Материал надстроек: сталь Количество главных двигателей: 2 Тип главного двигателя: Дизельный |
| 2.3 | Класс судна | Класс судна М-ПР3,0(лёд 30) М-СП 3,5 (лёд 40) по классификации Российским классификационным обществом Регистра (далее РКО); |
| 2.4 | Спасательные средства | Судно должно иметь –шлюпбалку-грузоподъемность-2,0т, спасательную шлюпку вместимость-8-12чел. |
| 2.5.1 | Швартовное устройство и якорное устройство | Судно должно иметь швартовное и якорное устройство, соответствующее классу судна и условиям эксплуатации. |
| 2.5.2 | Мачтовое устройство | Для несения сигнальных фонарей и фигур судно должно иметь мачтовое устройство, соответствующее классу судна и условиям эксплуатации. |
| 2.6 | Леерное ограждение | Судно должно иметь леерное ограждение, соответствующее классу судна и условиям эксплуатации. |
| 2.7 | Люки, горловины, трапы | Судно должно иметь люки, горловины и трапы, соответствующие классу судна и условиям эксплуатации. |
| 2.8 | Судовые системы |  |
| 2.8.1 | Системы обслуживающие энергетические установки | -Системы охлаждения должны быть реализованы с использованием забортной воды. - Для хранения запаса смазочных масел должна быть предусмотрена отдельная цистерна. - Для обеспечения энергетической установки топливом должна быть предусмотрена расходная топливная цистерна - Расположение и конструкция всех цистерн должна удовлетворять требованиям Правил РРР - Конфигурация систем, обслуживающих энергетическую установку и применяемая в них арматура должны соответствовать требованиям Правил РКО |
| 2.8.2 | Общесудовые системы | - Система отопления в качестве теплоносителя должна использовать воду. Количество радиаторов отопления должно быть достаточным для поддержания температуры в служебных и бытовых помещениях в соответствии с требованиями Правил СП 2.5.3650-20. - Система водоснабжения должна обеспечивать подготовку забортной воды для санитарно-бытовых нужд, в том числе в качестве питьевой воды. Система должна обеспечивать подвод горячей и холодной воды ко всем помещениям, оборудованным санитарно-бытовыми приборами - Сточная система должна обеспечивать отвод сточных вод в общую цистерну - Трубопроводы системы водоснабжения, отопления и сточной системы должны быть выполнены преимущественно из коррозионностойких материалов - Размещение сточной цистерны и её конструкция должны соответствовать требованиям Правил РКО - На судне должна быть предусмотрена система осушения и нефтесодержащих вод. Сбор нефтесодержащих вод должен быть предусмотрен в цистерну - Цистерна нефтесодержащих вод по своему расположению и конструкции должна соответствовать Правилам РКО. - Судно должно быть оборудовано системой водотушения соответствующей Правилам РКО. Для обеспечения пожаротушения в помещениях использования и хранения нефтепродуктов (машинное, котельное отделение, помещение цистерн) в дополнение к системе водотушения может быть предусмотрена система аэрозольного пожаротушения типа «КАСКАД» или система пенотушения, одно из двух. - Все помещения судна должны быть оборудованы системой вентиляции в соответствии с требованиями Правил СП 2.5.3650-20 |
| 2.9 | Силовая и низковольтная сеть, сигнализация |  |
| 2.9.1 | Судовая электростанция | - В качестве судовой электростанции на судне должны быть предусмотрены дизель-генераторы в количестве, достаточном для обеспечения судовой напряжением 230 В. Система АПС и управления энергетическими установками должна соответствовать второй степени автоматизации по ГОСТ 10032-80 для судов I группы согласно ч. IV таблицы 11.5.2 ПКПС РКО. - Номинальное напряжение сети 230 В. - Пульты управления и АПС ДГ должны быть выведены на центральный пост управления. |
| 2.9.2 | Оснащение кают и судовых помещений | - Все каюты и бытовые помещения, за исключением санузлов должны быть оборудованы не менее чем двумя розетками 230 В, рассчитанными на максимальный ток эксплуатации 16А |
| 2.9.3 | Судовое освещение | - На судне должны быть предусмотрены сети освещения, отвечающие требованиям ПКПС ч.VI - В состав сетей освещения должна входить основная сеть с напряжением 230 В и аварийная сеть с напряжением 24 В. |
| 2.9.4 | Палубное оборудование | - Палубные механизмы должны получать питание напрямую от главного распределительного щита |
| 2.10 | Сигнальные средства, и навигационное снабжение | - На судне должны быть установлены навигационные огни в соответствии с Правилами плавания на ВВП и в соответствии с МППСС-72. 10.3 Мачты должны иметь оснащение для вывешивания сигнальных фигур. |

- Комплектность и условия поставки.

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Снабжение | В соответствии с Правилами РКО. |
| 3.2 | Запасные части и расходные материалы | В соответствии с Правилами РКО. |
| 3.3 | Документация | - Эксплуатационная документация в соответствии с ГОСТ 19439.3-74; - Документы, дающие право на эксплуатацию судна, выдаваемые РКО; - Сертификаты на судовое оборудование, выдаваемые заводом-изготовителем. |